FORO DE TECONOLOGÍA. INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

CONVOCATORIA DE TRABAJOS TÉCNICOS

PREMIO NACIONAL DE MINERÍA

- Título: “Optimización del Avance por Disparo Mediante Voladuras en Frentes de 28 Pies con Sincronización Mixta Combinando Detonadores Electrónicos y No Eléctricos en Compañía Minera Condestable”

- Tema: Desarrollo de nuevos métodos de minado

- Categoría: Operaciones Mineras y Gestión de Activos

- Datos del autor y coautores:

Datos del autor:

Nombres: 	            LUIS IPARRAGUIRRE TANDAYPAN

Empresa: 		ORICA MINING SERVICES PERU S.A.

Cargo: 		ENGINEER BLASTING

Teléfono: 		+51 970011820

Correo corporativo: luis.iparraguirre@orica.com, liparraguirre3@gmail.com

Datos de los coautores:

Nombres: 	            OSCAR LLACMA LLALLACACHI

Empresa: 		ORICA MINING SERVICES PERU S.A.

Cargo: 		LEAD TECHNICAL SERVICES

Teléfono: 		+51 940896558

Correo corporativo: oscar.llacma@orica.com

Nombres: 	            ENRIQUE RAMIREZ OSTOLAZA

Empresa: 		SOUTHERN PEAKS MINING LP

Cargo: 		VICEPRESIDENTE & COO

Teléfono: 		+51 975050414

Correo corporativo: enrique.ramirez@spm.pe

- Palabras clave: Eficiencia de avance, sincronización mixta, iniciación electrónica, nuevo método de voladura, reducción de sobre-rotura, optimización de tiempos de secuencia de retardos.

- Resumen

En la minería subterránea, la optimización de los ciclos de avance es un factor determinante para incrementar la productividad y reducir los costos operativos. En este contexto, la eficiencia en las voladuras de desarrollo constituye un componente esencial del proceso.

Con el objetivo de maximizar el avance por ciclo, la Compañía Minera Condestable ha implementado una estrategia innovadora basada en la ejecución de voladuras en frentes de 28 pies, utilizando un esquema de sincronización mixta que combina tecnologías de iniciación electrónica y no eléctrica para alcanzar una eficiencia superior al 90%, lo cual representa un incremento de la eficiencia del orden del 16% respecto a metodologías convencionales. Esta configuración permite una mayor flexibilidad en la secuencia de iniciación, integrando la precisión de los detonadores electrónicos con la simplicidad operativa de los no eléctricos. Como resultado, se optimiza el avance, se minimiza la sobre-rotura y se adapta el diseño de voladura a las condiciones geomecánicas específicas de la operación. De este modo, no solo se busca incrementar la eficiencia operativa, sino también establecer un nuevo estándar técnico en la ejecución de voladuras de desarrollo en la minería subterránea peruana.

El desarrollo del proyecto se estructuró en dos etapas. En primer lugar, se adecuó el equipo de perforación para alcanzar la longitud objetivo de 28 pies por taladro. A continuación, se llevaron a cabo pruebas orientadas al rediseño y estandarización del tipo de arranque, a la optimización de los tiempos de secuencia de retardos y a la modificación del esquema de carguío, con el objetivo de maximizar el avance por disparo en secciones de 4.0 m x 4.0 m. Adicionalmente, se incorporaron controles en el proceso de carguío, complementados con el uso de instrumentación de última tecnología, lo que permitió el monitoreo y la verificación de los resultados obtenidos en terreno.

La implementación de voladuras con sincronización mixta en la Compañía Minera Condestable generó mejoras operativas significativas. Tras la ejecución de más de 100 voladuras, se registró un incremento del 23.7% en el avance por disparo, pasando de 6.13 m a 7.58 m, así como una reducción del 43.0% en la sobre-rotura, disminuyendo del 30.0% al 17.1%. Asimismo, el uso de detonadores electrónicos permitió un mayor control del proceso de voladura, incrementando la seguridad operativa. En términos económicos, el costo por metro avanzado se redujo en $34.7, pasando de $179.4 /m a $144.7/m.

Estos resultados reflejan avances relevantes en materia de seguridad y optimización de recursos, demostrando el valor de la correcta aplicación de tecnologías innovadoras en minería subterránea. Como consecuencia, se estima un beneficio económico anual de aproximadamente 420 kUSD, en línea con los objetivos de productividad y sostenibilidad de la operación. Se proyecta mayores ahorros en la operación, considerando la aplicación de la totalidad del uso de detonadores electrónicos lo cual genera una reducción de la sobre excavación perimetral.

- Reseñas profesionales:

- Luis Iparraguirre, Ingeniero de Minas por la Universidad Nacional de Trujillo. Especialista en temas asociados a la perforación y voladura en minería subterránea. Con más de 10 años de amplia experiencia, enfocándose en la mejora de los procesos de perforación y voladura para los diferentes tipos de minados Cut and Fill y Sublevel Stoping en cuerpos y vetas angostas en diferentes empresas mineras.

- Oscar Llacma, Ingeniero de Minas egresado de la Universidad Nacional de San Agustin, con una sólida trayectoria de más de 8 años en minería subterránea y de tajo abierto. Especializado en perforación y voladura, he trabajado en la optimización de estos procesos en distintos tipos de minado, enfocado en mejorar la eficiencia y la recuperación del mineral, contribuyendo a la innovación y productividad en el sector.

- Enrique Ramirez, Ingeniero de Minas de la Universidad Nacional de Ingeniería con más de 41 años de trayectoria profesional, ha participado como Director en la Sociedad de Minería y Petróleo y en el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. También a participado en la organización del PERUMIN en las dos últimas ediciones. Su objetivo profesional en estos años ha sido optimizar e innovar en las operaciones de minería subterránea para incrementar la productividad y mejorar la gestión de costos.