Título: “Desafíos y soluciones en voladuras controladas cercanas a infraestructuras públicas”

Categoría: Environmental, Social Governance (ESG)

Datos de Autor:

Nombres y Apellidos: 	YONY CANO PEREZ

Empresa: 			MINERA CHINALCO PERU

Cargo: 			JEFE DE PERFORACIÓN Y VOLADURA

Dirección: 			Lima - Perú

Teléfono: 			942135968

Correo corporativo: 		ycano@chinalco.com.pe

Correo personal: 		ycano99@hotmail.com

Reseña Profesional:

Especialista en perforación y voladura de rocas y movimiento de tierras en empresas mineras líderes del Perú, con 17 años de experiencia en el sector.
Con experiencia en empresas mineras como Barrick Pierina, Goldfields La Cima, Antamina y actualmente en la minera Chinalco.

Datos de Autor:

Nombres y Apellidos: 	PAOLO CESAR PONCE TAPIA

Empresa: 			ORICA MINING SERVICES PERU SA

Cargo: 			BLASTING ENGINEER

Dirección: 			Huancayo - Perú

Teléfono: 			944319827

Correo corporativo: 		paolo.ponce@orica.com

Correo personal: 		paolo1339@hotmail.com

Reseña Profesional:

Ingeniero de minas con 10 años de experiencia en tajo abierto en el área de perforación y voladura, especialista en estudios técnicos de voladura de rocas. Considero que el trabajo en equipo y la disciplina son habilidades que me ayudan a alcanzar objetivos.

Resumen

Durante las ampliaciones y expansiones de las concesiones mineras, especialmente en la gran minería de tajo abierto, surgen nuevos desafíos operativos. Un ejemplo de ello es la ejecución de voladuras cercanas a infraestructuras nacionales como carreteras, lagunas y comunidades. Este escenario plantea un reto de ingeniería significativo: encontrar un equilibrio entre la mitigación de posibles daños a estas estructuras y la garantía de la productividad con eficiencia de la operación.

El objetivo principal es difundir nuevas metodologías de control de voladuras próximas a infraestructuras públicas, específicamente a una vía de tránsito nacional, aplicando simulaciones de Montecarlo para prever los posibles resultados en término de predicción de vibraciones y proyección de rocas.

La presente metodología consta de cuatro etapas, las cuales describiremos brevemente:

- Planteamiento del problema: Iniciamos con la recolección de datos para determinar las principales variables geológicas, geotécnicas y parámetros de perforación y voladura con la finalidad de decidir los posibles estudios a realizar a través de los modelos matemáticos y caracterización de la zona en estudio.

- Estudio de Vibraciones: En base al marco teórico de vibraciones a campo lejano, emplearemos el Modelo de Divine (1962) donde se considera la distancia escalar y carga explosiva puntual o grupal para predecir vibraciones considerando dos constantes k y α. Adicional a ello, se va a generar ondas elementales para determinar los tiempos óptimos de secuencia y dicha onda será un input para las simulación o predicción de vibraciones.

- Simulación de vibraciones con el modelo matemático de Montecarlo: Este enfoque utiliza una onda elemental por intermedio de un modelo estocástico de número aleatorios y probabilidades en función del tiempo de retardo, carga, y los efectos de pozos volados. El resultado es la velocidad máxima de las partículas en punto de monitoreo de interés.

- Validación de resultados en campo: Antes de cada voladura, se predicen las vibraciones en el punto interés, asegurando que la velocidad pico partícula (PPV) máxima se ajuste al límite permisible. Post voladura, se realiza una comparación entre el PPV simulado vs PPV real obtenido tras la voladura, garantizando así un análisis preciso y la optimización en el diseño y ejecución.

Como parte de los resultados obtenidos, se realizó el rediseño de perforación y voladura los proyectos cercanos a 200 metros para controlar carga operante y determinar secuencias optimas de voladura. Los proyectos de voladura que se encuentren entre 200 a 500 metros de distancia también se establecieron controles de diseño y secuencia. Dichos diseños de P&V fueron realizados en base a los estudios elaborados respetando normas de vibraciones internacionales (DIN-4150, Alemania) considerada entre las mas estrictas para el control de daño por vibraciones hacia estructuras

Finalmente, entre las principales conclusiones podemos mencionar que la disciplina operativa es importante para el éxito de este tipo de proyectos. Adicional, generar una base de datos de cada voladura donde se analice las variables influyentes y se establezca controles para respetar con los límites máximos permisibles establecidos.