FORO DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD CONVOCATORIA DE TRABAJOS TÉCNICOS

PREMIO NACIONAL DE MINERÍA

Título: Transformación digital del proceso de perforación minera: integración multimarca de datos, monitoreo en tiempo real, reportabilidad orientada y uso de inteligencia artificial

Categoría: Minería 4.0

Tema: Optimización de procesos en Minería con Analítica de datos (Aplicaciones de IA, Simulación y Gemelos Digitales, IOT).

Datos del autor y coautores: Luis Alberto Messa Valencia, Southern Cooper Corporation, Supervisor OT-TICAR, Urb. El Palacio II D-21 Sachaca Arequipa, lmessav@southernperu.com.pe, luisalbermessa@gmail.com, +51974320146

Francisco Javier Guerra Manchego, Southern Perú Copper Corporation, Supervisor OT-TICAR

Mina Cuajone, fguerram@southernperu.com.pe, francisco.guerra@ucsp.edu.pe, 945752679

Palabras claves: Transformación digital, perforación minera, visualización en tiempo real, analítica avanzada, integración de datos, inteligencia operativa.

Contexto

En el proceso de extracción de mineral, un componente clave es la perforación, en el cual existe sistemas de control que generan grandes volúmenes de datos operativos que, durante años, han sido subutilizados o incluso descartados debido a la falta de integración tecnológica y conectividad robusta. Esta situación generaba limitaciones en la trazabilidad del proceso, pérdida de datos valiosos y escasa visibilidad para la supervisión operativa, dificultando la toma de decisiones informadas y la gestión técnica basada en evidencia. En respuesta, OT-TICAR SPCC ha implementado un conjunto de soluciones que permiten llevar a cabo una transformación digital del proceso de perforación, esta transformación consiste en capturar, almacenar y procesar los principales datos operativos de manera continua, segura y sin pérdida de información, teniendo como medio de transporte inalámbrico a la red privada LTE que opera en la banda de 700Mhz. Este conjunto de soluciones han sido implementadas en las minas de Toquepala y Cuajone, integrando datos de los diferentes controladores como Siemens, Allen-Bradley y ABB, lo que representa un desafío técnico adicional para la estandarización, interoperabilidad y consolidación de datos operativos.

Objetivos

Diseñar e implementar una arquitectura tecnológica que permita la captura automatizada y el almacenamiento estructurado de variables operativas reales, integrando esta información desde los sistemas de control de cada perforadora hacia el sistema de gestión de flota.

Implementar soluciones de monitoreo en tiempo real y reportabilidad operativa que garanticen la trazabilidad de variables clave del proceso, con acceso desde cualquier dispositivo, ya sea en campo mediante red interna LTE o de forma remota a través de internet.

Desarrollar dashboards y entornos visuales interactivos mediante plataformas de visualización de datos, que faciliten el análisis y monitoreo continuo del proceso de perforación.

Incorporar una capa de inteligencia artificial, permitiéndole realizar consultas operativas en lenguaje natural.

Metodología

Se aplicó un enfoque colaborativo con operadores, instrumentistas y usuarios clave de las áreas de perforación, voladura y geología, realizando trabajo de campo para identificar variables críticas directamente desde los programas de los PLC, guiándonos con las interfaces HMI utilizadas por los operadores.

Se investigaron e implementaron mecanismos de integración mediante drivers específicos de cada controlador, interfaces OPC HDA, bases de datos SQL y API REST, además la arquitectura implementada tiene capacidad de almacenamiento temporal (store and forward) que garantiza la integridad de los datos ante eventuales pérdidas de conectividad.

Durante todo el desarrollo e implementación se siguieron los lineamientos y mejores prácticas de ciberseguridad basado en el estándar ISO 27001.

Se instalaron gateways locales para la captura de datos, estos datos son transportados a través de la red inalámbrica LTE privada para que puedan ser almacenados en un servidor de Base de Datos, para luego ser procesados y realizar reportes adaptados a las necesidades de los usuarios.

Finalmente, se desplegó un modelo de inteligencia artificial local conectado a la red interna, el cual permite realizar consultas directas a los datos disponibles a través de un asistente en lenguaje natural.

Resultados

Desde el inicio se identificaron beneficios técnicos y operativos claros, como mejorar la trazabilidad, reducir pérdidas de información y habilitar nuevas capacidades analíticas, incluyendo inteligencia artificial aplicada.

Se integraron con éxito variables operativas reales, asegurando consistencia y precisión en la información utilizada para la planificación y análisis de la operación.

Se habilitó el monitoreo en tiempo real del proceso de perforación, con acceso completo desde dispositivos móviles y estaciones conectadas.

Se diseñaron e implementaron dashboards personalizados que permiten analizar el rendimiento histórico por equipo, turno, operador, malla o proyecto, facilitando la identificación de patrones operativos y tendencias de comportamiento según el tipo de terreno. A través del filtrado por niveles y profundidades reales, y el cruce con datos de energía específica, se obtiene una estimación relativa de la dureza, comparando indicadores medidos en campo con los valores geológicos planificados.

Asimismo, se desarrollaron reportes automatizados que consolidan variables clave como productividad, consumo de brocas y aceros, eficiencia operativa y energía específica.

Se desplegó un asistente de inteligencia artificial que funciona dentro de la red interna, conectado a las bases de datos del sistema, capaz de responder consultas en lenguaje natural sobre datos operativos y registros históricos.

La arquitectura implementada garantiza la continuidad del registro de datos incluso ante interrupciones de conectividad, mediante mecanismos de almacenamiento temporal y reenvío automático, asegurando la integridad de la información histórica.

Conclusión

La transformación digital aplicada al proceso de perforación minera ha permitido reducir brechas históricas en la captura, trazabilidad y uso efectivo de los datos operativos. La integración de distintas fuentes de información, la visualización personalizada, el monitoreo en tiempo real y la incorporación de inteligencia artificial han generado un entorno más conectado, analítico y ágil para la toma de decisiones técnicas en todos los niveles de la operación.

Un factor determinante para el éxito de este proyecto fue el acompañamiento constante de las áreas usuarias desde las etapas iniciales, incluyendo operadores, instrumentistas y personal técnico de perforación & voladura y geología. Su participación activa permitió identificar necesidades reales, validar variables críticas y orientar el diseño de soluciones enfocadas en el valor operativo.

Este trabajo demuestra que es posible construir una solución robusta, escalable y adaptada a la realidad del entorno minero, incluso bajo condiciones desafiantes como las que presenta una operación con perforadoras de distintas marcas y tecnologías.

Se recomienda continuar extendiendo este tipo de iniciativas hacia otras etapas del ciclo minero, integrando más capas de inteligencia analítica y reforzando la colaboración con las áreas operativas, para avanzar hacia una minería cada vez más eficiente, autónoma y basada en datos confiables.

# Reseñas profesionales:

Autor: Luis Alberto Messa Valencia

Ingeniero Electrónico con más de 4 años de experiencia en operaciones mineras del sur del Perú. Especializado en telecomunicaciones, redes, ciencia de datos, business intelligence, machine learning y deep learning, actualmente cursando un MBA con concentración en Project Management.

Coautor: Francisco Guerra Manchego.

Ingeniero de Telecomunicaciones con más de 5 años de experiencia en tecnologías para minería, con sólidos conocimientos en redes, servidores, telecomunicaciones y aplicaciones industriales que proporcionan valor a toda la cadena del negocio.