Título: “Evaluación del desempeño del proceso como herramienta para la modernización de espesadores”

Categoría: Procesamiento de Minerales y Metalurgia Extractiva

Tema: Operaciones de separación sólido/líquido

Autor: Guillermo Bermudez

Empresa: Metso

Cargo: Director, Product Technical Support

Dirección: Burlington, Canadá

Correo corporativo: guillermo.bermudez@metso.com

Teléfono fijo: (+ 1) 2895569467

Breve reseña profesional: Guillermo, quien actualmente se desempeña como Director de Soporte Técnico de Producto en la línea de negocio de Beneficiation, Dewatering, and Hydrometallurgy en Metso, ha sido un valioso miembro de la compañía desde que se unió en 2014 como Metalurgista de Procesos. Guillermo cuenta con experiencia operativa previa en plantas de pirometalurgia e hidrometalurgia. A lo largo de su trayectoria en Metso, ha destacado en diversos roles que abarcan ventas, gestión de productos y soporte técnico, contribuyendo significativamente a las operaciones de Metso en múltiples ubicaciones, incluyendo México, Finlandia y Canadá. Miembro activo de varias asociaciones mineras en América del Norte, Guillermo también disfruta del ciclismo de montaña y el golf durante los meses de verano.

Autor: Michelle Ball

Empresa: Metso

Cargo: Senior Manager, Process Performance

Dirección: Oulu, Finlandia

Correo corporativo: michelle.ball@metso.com

Teléfono fijo: (+ 358) 405963621

Breve reseña profesional:

Michelle actualmente lidera un equipo de metalurgistas de procesos e ingenieros de procesos como Gerente Senior en Metso. Comenzó su trayectoria en Metso hace 6 años como Metalurgista de Procesos, teniendo experiencia laboral previa como Científica en Sudáfrica y Metalurgista de Planta en Inglaterra. Su carrera en Metso se ha centrado en la Flotación, con un papel considerable en el desarrollo e implementación de ConcordeCell en Metso. Michelle es un miembro valioso de la Línea de Negocios de Beneficiation, Dewatering, and Hydrometallurgy y se esfuerza por liderar positivamente a su equipo para obtener el mejor resultado para todos. Fuera de sus horas de oficina, se relaja cosiendo ropa y disfrutando activamente de todas las estaciones de Finlandia, actualmente entrenando para competir en su primer triatlón.

Autor: Max Alva

Empresa: Metso

Cargo: Engineer, Process Metallurgist

Dirección: Arequipa, Perú

Correo corporativo: max.alva@metso.com

Teléfono fijo: (+ 1) 954134391

Breve reseña profesional: Max Alva trabaja actualmente como Ingeniero Global de Procesos en Metso, contribuyendo a las operaciones de procesamiento de minerales en América Latina y otras regiones. Desde que se unió a la empresa en 2018, Max se ha enfocado en flotación, espesamiento y filtración, brindando soporte en pruebas a escala de laboratorio y piloto, optimización de procesos y mejoras de equipos. Su experiencia también incluye investigación en hidrometalurgia y trabajo de campo en operaciones de cobre y oro en el Perú. Max está comprometido con la promoción de la innovación basada en datos y las prácticas sostenibles, apoyando los esfuerzos técnicos globales de Metso. Fuera del trabajo, disfruta jugar fútbol y leer novelas y literatura.

Título: Process performance evaluation as a tool for thickener modernizations / Evaluación del desempeño del proceso como herramienta para la modernización de espesadores

ABSTRACT (ENGLISH)

Thickeners and clarifiers play a crucial role in the dewatering stages of mineral processing by facilitating solid-liquid separation; not only thickening the material but also enabling water recovery for reuse within the plant. This concentrated material thickened underflow is either further processed or placed in a tailings storage facility, whose stability is paramount in environmental and safety regulations. With the continuous evolution of ore bodies and throughput targets, the performance of existing thickeners deviates from the original design criteria often limiting production and creating unnecessary downtime.

The aim of this work is to explore the necessity of upgrades and modernizations, especially when process optimization is constrained by the mechanical limitations of existing equipment and plant footprint. The objective of this work is to address the factors that impact dewatering efficiency, with a focus on changes in ore type, increased throughput, and adjustments in reagent dosages and type.

This paper details the methodology for achieving modernization of thickeners through comprehensive test work and data analysis. The process involves identifying bottlenecks in thickener performance, estimating the potential benefits of upgrades through test work, and evaluating the outcomes post-upgrade.

The implementation of this methodology has shown significant improvements in thickener performance, including enhanced downstream dewatering efficiency, reagent savings, and operational stability. The paper presents this methodology in a case study on the advantages of a feed system retrofit at a Cu-Mo operation in Bagdad, Arizona, an area with metallogenetic similarities to Peruvian deposits, part of the Paleocene–Eocene metallogenic belt, highlighting the potential for replicating these improvements in similar operations in Peru.

Modernizing thickener circuits is essential to meet evolving operational demands and ensure sustainable performance. The paper concludes that adopting enhanced thickener technologies and optimizing existing systems can lead to substantial improvements in dewatering efficiency and overall plant performance. Further research into advanced thickener designs and automation for continuous monitoring of thickener performance to adapt to changing operational conditions are also recommended.

ABSTRACT (Español)

Los espesadores y clarificadores desempeñan un papel crucial en las etapas de dewatering del procesamiento de minerales, al facilitar la separación sólido-líquido; no solo espesando el material, sino también permitiendo la recuperación de agua para su reutilización dentro de la planta. El material de descarga, conocido como underflow espesado, es posteriormente procesado o enviado a una instalación de almacenamiento de relaves, cuya estabilidad es fundamental en términos de normativas ambientales y de seguridad. Con la evolución continua de los cuerpos minerales y las metas de producción, el desempeño de los espesadores existentes se desvía de los criterios de diseño originales, lo que con frecuencia limita la producción y genera tiempos de inactividad innecesarios.

El objetivo de este trabajo es explorar la necesidad de realizar mejoras y modernizaciones, especialmente cuando la optimización del proceso se ve limitada por restricciones mecánicas del equipo existente y del espacio disponible en planta. Se busca abordar los factores que afectan la eficiencia del dewatering, con especial atención a los cambios en el tipo de mineral, el incremento del tonelaje procesado y los ajustes en la dosificación y tipo de reactivos.

Este artículo detalla la metodología para lograr la modernización de espesadores a través de un trabajo de pruebas exhaustivo y análisis de datos. El proceso incluye la identificación de cuellos de botella en el desempeño del espesador, la estimación de los beneficios potenciales de las mejoras mediante pruebas, y la evaluación de los resultados tras la implementación.

La aplicación de esta metodología ha demostrado mejoras significativas en el rendimiento del espesador, incluyendo mayor eficiencia en el dewatering, ahorro de reactivos y mayor estabilidad operativa. El artículo la presenta en un caso de retrofit del sistema de alimentación en Bagdad, Arizona, mina con similitudes metalogenéticas, cinturón Paleoceno-Eoceno, lo que sugiere que esta modernización sería replicable en operaciones similares en Perú.

La modernización de los circuitos de espesamiento es esencial para responder a las crecientes exigencias operativas y asegurar un desempeño sostenible. El artículo concluye que la adopción de tecnologías de espesamiento mejoradas y la optimización de sistemas existentes pueden generar mejoras sustanciales en la eficiencia del dewatering y en el rendimiento general de la planta. Asimismo, se recomienda continuar investigando diseños avanzados de espesadores y sistemas de automatización para el monitoreo continuo del desempeño, que permitan adaptarse a condiciones operativas cambiantes.