Título: Perforación e instrumentación piezométrica de cuerda vibrante en dique de relaves – Quebrada Honda

Categoría: Geología y exploraciones

Autor			: Javier Roman Medrano

Empresa		:  Southern Perú Copper Corporation, Grupo México.

Cargo			: Jefe de Perforación Diamantina

Dirección		: Campamento minero de Toquepala

Correo Corporativo	: jroman@southernperu.com.pe

Teléfono fijo		: 052 583345 Anexo 2499

Celular			: 953673900

CoAutor			: Rosendo Huayta

Empresa		:  Southern Perú Copper Corporation, Grupo México.

Cargo			: Supervisor de Perforación Diamantina

Dirección		: Campamento minero de Toquepala

Correo Corporativo	: rhuaytaq@southernperu.com.pe

Teléfono fijo		: 052 583345

Celular			: 978903800

RESUMEN

Garantizar la operación estable y segura de una presa de relaves que almacena material en una magnitud del orden de 1,300 millones de toneladas; supone la necesidad de integrar conocimiento especializado de las diferentes áreas de Southern Perú, como son las áreas operativas de manejo de relaves, geología, geotécnica y las áreas de soporte como es el caso de Perforación Diamantina SPCC, que es responsable de la ejecución de sondajes profundos e instrumentación de piezómetros en el dique de relaves Quebrada Honda.

Operativamente el área de Perforación Diamantina SPCC brinda el soporte técnico en la perforación e instrumentación geotécnica para la instalación de piezómetros de cuerda vibrante a profundidades del orden de 200 metros sobre arenas de relave que conforman el dique principal de la presa de relaves Quebrada Honda.

La perforación sobre arenas de relave, plantea retos significativos vinculados en principio, a no perturbar la estabilidad del dique de arenas, manteniendo bajo el nivel de revoluciones durante la perforación y nulo uso de aditivos o agua como fluido de perforación; manteniendo el pozo estable mediante técnicas y herramientas diseñadas para este tipo de terreno; así como el control de derrumbes mediante revestimiento del pozo para reducir la posibilidad de atrapamiento de tubería en los tramos profundos; finalmente están las medidas necesarias para asegurar el emplazamiento exacto y correcto funcionamiento de los sensores de cuerda vibrante, que son la razón de ser de la ejecución de perforaciones.

El presente trabajo presenta casos de éxito de ejecución de sondajes hidrogeológicos ejecutados sobre el dique de arenas de la represa de relaves Quebrada Honda de Grupo México - Southern Perú.