“Tecnología autónoma en los camiones mineros: Eficiencia y Seguridad en la operación”

Tema:  Tecnología e innovaciones en Seguridad

Categoría: Minería 4.0

Autor: Manuel Arturo Vidal Loli

Empresa: Angloamerican – Quellaveco

Emails:

arturo.vidal@ang loame rican.com

manuel.vidal@pucp.pe

# Teléfono: 976720513

Dirección: Calle Acapulco 135, casa 4. La

Molina – Lima.

Coautor: Geannina Negrón Peralta. Emails:

geannina.negron@ang l oamerican.com

gmnegron@hotmail.com

# Teléfono: 945921230

Dirección: Calle Las Palmeras 305, Dpto 403. San Isidro - Lima

RESUMEN

La mina Quellaveco, ubicada en Moquegua, Perú, representa  uno de los proyectos  mineros más avanzados en América  Latina  en cuanto  a la implementación de tecnologías autónomas. Este documento analiza  el impacto  de los camiones mineros  autónomos en la eficiencia operativa y la seguridad  laboral  dentro de esta mina. A través de una revisión técnica, análisis de datos, estudios de caso  y discusión de resultados, se evidencia cómo  la automatización ha transformado la productividad, reducido  los riesgos  humanos y optimizado  los  costos operativos. Se  abordan también  los  desafíos técnicos y sociales que acompañan  esta   transformación,  y  se proponen recomendaciones para una implementación sostenible.

1. Introducción

La  minería  moderna  enfrenta desafíos crecientes  relacionados  con  la  seguridad, la eficiencia, la sostenibilidad y la competitividad. En  este  contexto,  la  automatización  de procesos ha emergido como una solución estratégica. La  mina  Quellaveco, operada  por Anglo American, ha sido pionera en la adopción de camiones mineros autónomos, convirtiéndose en un referente  de innovación tecnológica en la región.

Este   documento  se   enfoca    en   el   análisis integral de la tecnología autónoma  aplicada a los camiones mineros  autónomos en Quellaveco, evaluando  su impacto  en la operación, la seguridad de los trabajadores, la eficiencia y la sostenibilidad ambiental.

2. Objetivos

Evaluar  el impacto  de la tecnología  autónoma en los camiones mineros  en términos de eficiencia operativa y seguridad laboral.

•	Describir la arquitectura  tecnológica de los camiones autónomos.

•	Analizar  los  indicadores de  productividad después de la implementación.

•	Examinar    las    mejoras    en   seguridad   y reducción de accidentes.

•  Identificar los desafíos técnicos y humanos.

•	Proponer      recomendaciones     para      la expansión y mejora de la tecnología autónoma en minería.

3.  Compilación  de  Datos  y  Desarrollo  del

Trabajo.

En el presente documento se toma en cuenta la tecnología  de camiones autónomos CAT con el sistema Command for Hauling, Fleet, Health de Cat® MineStar™ System.

El sistema Fleet provee en tiempo real el ciclo de acarreo,  payload  y otros parámetros de producción. Monitorea la posición del equipo y se  asegura  que  el  camión  no tenga  una  ruta errada para el destino final del material.

Los camiones que se usan actualmente en Quellaveco son  los  Caterpillar 794AC con  los sistemas  indicados previamente.   Estos equipos    vienen    con    la   tecnología    LIDAR, radares y cámaras de visión 360°.

El   sistema  Command  for   Hauling    es   una solución estrechamente integrada para la operación eficiente  de camiones mineros autónomos en una operación minera. Mediante

el uso de múltiples conjuntos de capacidades de Cat  MineStar System  y las  capacidades de Command for Hauling  que gestiona y mantiene un sitio de trabajo seguro y productivo.

Command for Hauling  utiliza  el software  CAT MineStar  System  en la sala  de control  y es  la interfaz de usuario  principal  para la operación autónoma.   MineStar   System   es   el  principal centro de comunicaciones y gestor de la configuración. El software también gestiona todas las actividades en el área de la operación autónoma,  incluidas las siguientes:

- Seguimiento de todos los equipos  móviles

- Envío de camiones mineros autónomos (AMT) a los distintos puntos de la mina (Carguío y descarga) de  la  forma  más  eficiente  para  la operación minera.

Los  AMT reciben  una asignación de la sala  de control de manera dinámica. La información de la asignación incluye toda la información necesaria para  iniciar  el  proceso de  acarreo (ruta, perfiles de los caminos de acarreo,  etc).

Estas fuentes  incluyen  subsistemas a bordo y sistemas externos. Los subsistemas de posicionamiento y percepción de la autonomía utilizan  información de  radar,  de  detección y medición  de distancias por luz (LiDAR), inercial y del Sistema Mundial de Navegación por Satélite (GNSS).

Ilustración 1: Camión con tecnología

Ilustración 2: Mining Magazine - LiDAR

LiDAR  es  un sistema de imágenes basado en láser que dispara sus 64 láseres de clase 1 más de un millón  de veces  por segundo, creando una  nube  de  puntos   detallada  que  muestra

dónde los láseres encuentran objetos sólidos.

El  dispositivo gira a 600  rpm,  ofreciendo  una amplia  cobertura  de la trayectoria  del camión para  garantizar  que nada  entre en la zona  sin que   el   camión    lo   detecte   a   tiempo   para responder  adecuadamente. Esto puede significar reducir  la  velocidad, parar,  tocar  el claxon  o cualquier otra acción necesaria para evitar una situación peligrosa.

Otros  sistemas del AMT proporcionan información sobre la dirección, la velocidad de las  ruedas,   la  tracción, la  carga  útil,  etc.  El sistema MineStar  también  proporciona datos como las correcciones GNSS, la posición GNSS de otros equipos, actualizaciones de mapas del emplazamiento y otros datos.  A partir de todas estas   entradas,  el  sistema  de  autonomía   a bordo procesa las decisiones y controla  al camión de forma segura y productiva.

Respecto a  la  Seguridad sobre  los  camiones autónomos y la interacción de personas, se ha trabajo  desde   el  inicio   directamente  con   el equipo  de CAT  para  implementar las  5 reglas azules:

Ilustración 3: Reglas Azules

1.   Minimizar las interacciones

2.   Mantener la realidad.

3.   L.O.A.D.S.

4.  Dos+Uno: Mantén siempre dos capas de protección y lleva un A-Stop.

5.   Respete   la  Luz  Azul:  Siga  las  normas   de jerarquía   de  vehículos,  ceda   siempre   el paso  la luz  azul  y manténgase fuera de la línea de fuego.

Ilustración 4: A-Stop

Los dispositivos A-Stop, brindan control a cada persona  que ingresa a la mina para detener los camiones en  caso   observe  alguna  condición inesperada o no planificada que pueda involucrar un tema de seguridad.

En el sistema MineStar se puede configurar las velocidades  de  los   camiones,  protocolo   de colas, la ejecución de prioridades en las intersecciones, etc.

Continuar con el minado y desarrollo en la mina durante climas adversos como neblina densa o lluvia extrema no es más  una restricción en la producción ya que al contar  con  los  sistemas descritos previamente  y los protocolos estandarizados en Quellaveco aseguramos que la  interacción camión-vehículo tripulado  está siendo controlado de manera constante.

La autonomía utiliza un proceso de predicción y posicionamiento  de  los  equipos   y  vehículos para  evitar  una  posible  colisión del  AMT con otro equipo.

Por lo tanto,  al usar  AMT estamos generando una operación minera más  segura  mediante  el uso de la tecnología y se puede resumir en:

-  Eliminación  de  conductores  en  zonas   de riesgos   previniendo   toma   de  decisiones   no acertadas y eventos de fatiga y somnolencia.

-Prevención  de   colisión  mediante   sensores

(LiDAR y radares).

-Monitoreo constante del AMT desde la sala de control.

-Se  reduce  la  exposición de  las  personas al polvo ruido y vibración.

Las  mejoras  en la producción se  materializan básicamente en la eficiencia del equipo, reducción de eventos  de seguridad, mejora en la disponibilidad y en el incremento del uso.

-Reducción de los tiempos de ciclo.

-Optimización de las rutas de acarreo.

-Incremento de la producción horaria.

-Reducción del  consumo de  combustible.  El AMT trabaja  según  las  indicaciones del fabricante  (menores revoluciones).

4. Presentación y discusión de resultados.

Definitivamente el contar con camiones autónomos en una mina como Quellaveco genera un mayor uso del activo, pero maximizando la eficiencia. En el siguiente cuadro    se   aprecia    la   relación    de   AMT   y camiones sin tecnología autónoma:

|  | AMT | Camión no autónomo |
| --- | --- | --- |
| Disponibilidad | 90% | 82% |
| Uso sobre lo disponible | 92% | 80% |

Fuente: Encore  y Quellaveco

Ilustración 5: Tabla comparativa AMT y camiones no autónomos

Tanto la disponibilidad como  el uso  muestran valores más altos en relación con los camiones convencionales que trabajan en minería.

Esto  nos  permite  ser  más   eficientes  con  el activo  y poder reducir  los  costos unitarios  del proceso.

Los  camiones autónomos no se detienen durante las 24 horas del día salvo los siguientes escenarios:

- 	Mantenimiento      programado      o     no programado del equipo.

-     Abastecimiento de combustible.

Esto nos permite maximizar  el uso del equipo y programar  su desempeño dependiendo de las condiciones a las que se enfrenta constantemente.

Otra característica importante  de los sistemas que usamos en Quellaveco y que brindan soporte a la autonomía es:   Cat® MineStar™ Health. Permite transmitir en tiempo real información del equipo, monitoreando los parámetros críticos  y  generando  alertas   que permitan predecir  futuras  fallas. Mediante esa información se pueden  recomendar reparaciones predictivas sin  llegar  a un daño mayor lo que genera un incremento en la disponibilidad.

-     Incrementa  el tiempo de disponibilidad

- 	Reduce  el  tiempo  no  programado   de fallas.

-     Previene daños mayores.

- 	Incrementa la información para la toma de decisiones.

-     Seguimiento del desempeño.

Ilustración 7:  Cat® MineStar™ Health

En términos  de seguridad  los números  hablan por si mismos, en el siguiente cuadro se puede observar  el resumen  del desempeño de todas las minas  autónomas en el mundo que utilizan la  tecnología  Minestar,  siendo  números   muy

alentadores y que soportan la importancia de la autonomía en el desarrollo de minas seguras.

Ilustración 6: CAT command for hauling – Move mining efficiency forward

De la misma  manera  mostramos los  números que soportan  el desempeño de la mina autónoma en Quellaveco.

Ilustración 8:  Seguridad y producción con camiones autónomos en

Quellaveco

Y no está de más mencionar que se tiene:

+ 773,400Hrs de operación  con camiones autónomos sin interrupción por eventos de seguridad relacionados a la conducción.

Es importante destacar que los números mostrados definen  el  gran  trabajo  que  viene realizando todo el equipo de Operaciones Mina, Safety,  Servicios Técnicos, AS&R (Mantenimiento),  IOC  y las  demás  áreas  que brindan el soporte a la producción.

Los   camiones  autónomos poseen   capas  de seguridad, por lo que, esta característica garantiza  desarrollar actividades manuales cerca  al equipo.

- 	Percepción    del     entorno:     Sensores LiDAR,  radar y cámaras que detectan obstáculos, vehículos, personas y cambios de terreno. El sistema crea una “nube  de puntos”  para  mapear  el entorno real.

- 	Navegación y posicionamiento: GPS  de alta  precisión  y  mapas  digitales permiten que el camión siga rutas definidas 	con    exactitud.     Se    ajusta automáticamente ante desviaciones o condiciones adversas.

- 	Control  autónomo:  Software  avanzado que  toma  decisiones sobre  velocidad, dirección, maniobras, etc. Se comunica con el centro de control para supervisión remota y ajustes operativos.

- 	Detección de  objetos  y prevención   de colisiones: Algoritmos   identifican objetos  en  movimiento  o  estáticos. El camión  puede frenar, detenerse  o emitir alertas para evitar accidentes.

- 	Interacción  segura  con  otros  equipos: Coordina  con   vehículos   tripulados  y otros equipos a través del sistema. Cumple con protocolos de tránsito, señalización y prioridad en intersecciones.

- 	Sistema de  parada  de  emergencia (A- STOP): Dispositivos portátiles que permiten detener todos los vehículos autónomos en una zona.

Ilustración 9: Capas de seguridad

La autonomía  en el sistema Minestar viene mejorando  con actualizaciones constantes del sistema. Actualmente nos  encontramos en la Cfh  1.11  y  hemos  iniciado   las  pruebas   para poder pasar  a la Cfh  1.12. Cada actualización viene con  un conjunto  importante  de mejoras entre  las  cuales se  incluyen  temas  de seguridad:

Ve rs iones :

-Cfh  1.10: Prueba  de estado  de freno después de  cada   cambio   de  modo.   Permite   al  AMT realizar  una  verificación continua  del sistema de frenos cada  vez que pasa  por un cambio  de modo y no esperar a una calibración de mantenimiento.

-Cfh 1.11: Distancias de seguimiento configurables basadas  en  nivel  de  tracción. Permite  configurar  distancias de  seguimiento mayores  a 50 metros  de acuerdo  a niveles  de tracción, manteniendo una mayor distancia de equipos  tripulados cuando  las condiciones de tracción no son las mejores.

-Cfh 1.12: Se han mejorado los sistemas de control  automático de la dirección (AMT) para detectar y gestionar el rendimiento de la dirección. El AMT ahora puede  detectar situaciones más breves y graves de mal funcionamiento de la dirección al circular a 36 km/h o más.

La evolución  de una mina no autónoma  hacia una autónoma ha traído muchos cambios en la manera  de operar, empezando por una mejora en la eficiencia de los  procesos y una cultura nueva en seguridad.

Ilustración 10: Avances con la tecnología  autónoma.

El buen desempeño que muestra  la autonomía y la  mejora  constante de  los  indicadores se basa  en un proceso de  aprendizaje, toma  de decisiones, experiencias diarias,  nuevas  ideas de  realizar   los  procesos, cumpliendo los protocolos y estándares de seguridad.

La manera de optimizar y mejorar la producción dentro de Angloamerican y en Quellaveco es la aplicación de los BPP (Best Principle Practice), que  en resumen  es  implementar las  mejores prácticas en el día a día dentro de nuestra operación.

Lo distinto  al resto de minas  que hacemos en Quellaveco es llevar estas  mejoras,  estos BPPs que han sido probados  y ejecutados en minas donde no existe la autonomía a una mina completamente autónoma. Es ahí donde radica nuestro aprendizaje y toma de decisiones junto a la mejora continua generando un ambiente de crecimiento.

La explicación a detalle de los BPPs  es tema de otro paper y no pertenece a este documento.

5. Conclusiones

La adopción de camiones autónomos en Quellaveco ha sido un modelo exitoso de innovación  tecnológica aplicada a la minería. Los principales beneficios son:

-  La   autonomía   ha  sido   la  estrategia   para mejorar   la  eficiencia  y  la  producción,  pero sobre todo la seguridad  en la operación minera.

-  Los  beneficios económicos,  operativos (costos  unitarios)  y  ambientales  (menor emisión  de  CO2) son  indicadores clave  para continuar  con la implementación, crecimiento y escalabilidad de la tecnología.

-Los  eventos  de seguridad asociados a la conducción  de  camiones  (relacionado a  las decisiones erradas  de las  personas) han sido erradicas.

-La  autonomía   genera  una  operación  minera más predecible y estandarizada optimizando  el uso de los recursos.

6. Anexos

7.   Referencias bibliográficas.

- Cat     Co mmand     para     acarreo     |     Cat     |

Caterpilla r

- Loading   and  Hauli ng  Technolog  y  S olutions

|  Cat  |  Caterpillar

- How  D oes  an  Autonom ous  Truck  S ee?  |  Cat

|  Caterpilla r

- He alth  |  Cat  |  Caterpill ar

- Automation  S olutions  |  Cat  |  Caterpillar

-Caterpillar    Inc.     “Autonomous     Mining

Solutions.” Whitepaper, 2022

Autor: Manuel Arturo Vidal Loli.

Superintendente de Operaciones Mina

Ingeniero de Minas

Reseña profesional: Ingeniero de Minas colegiado y titulado, con más de 15 años de experiencia en minería superficial desarrollados en el exterior y dentro del Perú en empresas como BHP, Orica, Antamina y actualmente en Anglo American – Quellaveco. Las áreas en las que se ha desempeñado durante este tiempo son: perforación y voladura, planeamiento y operaciones mina. Actualmente el cargo que desempeña es de Superintendente de Operaciones Mina en Quellaveco.

Coautora: Geannina Negrón Peralta.

Superintendente de Seguridad y Salud

Ingeniero de Minas.

Reseña profesional: Ingeniera de Minas con Maestría en Gestión de Seguridad, Salud  y Medio Ambiente en Minería, con más de 20 años de experiencia en operaciones y proyectos mineros en el sector público  como en empresas privadas.  Actualmente me desempeño como Superintendente de Seguridad y Salud  Ocupacional en Angloamerican – Quellaveco y las empresas donde he laborado previamente son: Minera Yanacocha, Hudbay Perú y Osinergmin liderando procesos de formación técnica, auditorías  de cumplimiento e implementación de sistemas de gestión bajo estándares internacionales.