PERUMIN 37 Convención Minera Arequipa, 22 – 26 de setiembre, 2025

FORO DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD CONVOCATORIA DE TRABAJOS TÉCNICOS PREMIO NACIONAL DE MINERÍA

OPTIMIZACIÓN DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN CAMIONES DE ACARREO MEDIANTE MACHINE LEARNING

Categoría: Operaciones Mineras y Gestión de Activos

Lincol Javier Jimenez Balboa, Ingeniero de Operaciones Mina, Jirón Progreso 301, Lincol.Jimenez@unmsm.edu.pe, 903567934

Palabras clave: Optimización, Operaciones Mineras, Machine Learning

El ahorro de energía se ha convertido en un aspecto importante de toda actividad empresarial, ya que es importante en términos de ahorro de costos y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Muchos parámetros influyen en el consumo de combustible de los camiones de acarreo en minería a cielo abierto. Esto incluye, entre otros, la carga del camión, la velocidad del camión y la resistencia total del camino de acarreo. Optimizar el consumo de combustible puede disminuir considerablemente el costo operativo y lo más importante reducir los contaminantes y las emisiones de gases de efecto invernadero.

Esta investigación abarcó secciones dedicadas a la delimitación, detección y eliminación de discrepancias, análisis e implementación del modelo de regresión multilineal a los datos recopilados. El procedimiento aplicado para realizar una regresión multilineal simple requirió la utilidad de una plataforma de ciencia de datos, Anaconda, que contiene varias distribuciones de Python. Se emplearon varios factores, incluida la carga útil, el tiempo de espera (tiempos de ciclo), la potencia del motor, la resistencia a la rodadura y la resistencia a la pendiente, para evaluar su impacto en el consumo de combustible en los camiones de acarreo en mina.

Se midieron los supuestos de linealidad, independencia de observación, homocedasticidad y normalidad (utilizando estadísticas descriptivas de los datos cuantitativos obtenidos) para validar la idoneidad del modelo. El modelo reveló que sólo dos factores predictores no tenían ningún problema relacionado con la multicolinealidad: la carga útil y el tiempo de cola. La evaluación de esos factores indicó cómo la elección de camiones puede influir en el consumo de combustible y aumentar los costos operativos. Además, el modelo proporciona visualizaciones para ayudar a los analistas con herramientas de exploración de datos, selección de modelos e interpretabilidad.

La necesidad del estudio radica en la simplificación de problemas complejos dentro del entorno operativo para aliviar los costos de combustible incurridos en la operación minera.