TÍTULO: Impacto de la optimización del match factor pala – camión en operaciones mineras a tajo abierto.

TEMA: Planeamiento de minado.

CATEGORÍA: Operaciones Mineras y Gestión de Activos.

AUTOR: Luis Villanueva Valdivia

COAUTOR: Yohel Olortegui Pacheco

Resumen

Actualmente las diferentes unidades mineras del mundo van adaptando nuevas tecnologías a sus operaciones en busca de un incremento de eficiencia, mejora en sus KPI’s y una mayor producción en ascenso, pero a menor costo. Estas unidades mineras en busca de un mayor movimiento de material optan por utilizar equipos mineros (palas, camiones y cargadores) de gran amplitud, es decir cada vez de mayor tonelaje. El impacto se produce en tener mayor productividad siento eficientes y seguros, pero a menor costo, esto con la correcta elección del match factor pala - camión. Para este escenario de estudio se ha planteado el uso de una pala eléctrica Komatsu 4100 XPC (Bucket capacity 74 yd3) y el camión minero Komatsu 930E-4SE (Payload capacity 290 t), estos equipos mejoran la productividad respecto a equipos de mayor amplitud, teniendo mejoras en la vida de los neumáticos, incremento de velocidades en carga, reducción de combustible y lubricantes, el correcto centrado de carga asegurando así la integridad  y seguridad del operador, y llenado de tolva con 04 pases de carga nominal de cucharón de la pala, reduciendo el tiempo de carguío debido a la inexistencia de pases a mitad de cucharón o incluso menos. Además de tener beneficios a nivel de CAPEX, ancho de frentes de minado, ancho de vías de acarreo, reducción de peraltes y ángulos de giro.

La metodología que se ha utilizado es experimental debido a que en campo se ha realizado la carga de la pala eléctrica Komatsu 4100 XPC y los camiones mineros Komatsu 930E-4SE y 980E-4, estos camiones mineros han recorrido una misma ruta de acarreo en específico para evaluar los puntos mencionados con anterioridad. Como parte de este estudio se pueden mencionar como premisa algunos resultados, tales como la reducción del tiempo de carguío, ya que la carga respecto al Komatsu 980E-4 es de 05 pases (incrementando el tiempo de carguío en 35 segundos aproximadamente), pero el último de estos a mitad de carga de cucharón. El tiempo de vida aproximado de los neumáticos del camión Komatsu 980E-4 (59/80R63) son de 5,700 horas mientras que del camión Komatsu 930E-4SE (53/80R63) es de 8,550 horas. La velocidad cargada del camión Komatsu 980E-4 en una pendiente positiva del 10% es de aproximadamente 14.2 km/h y del camión Komatsu 930E-4SE es de 17.5 km/h.

EL promedio mensual aproximado del consumo de combustible del camión Komatsu 980E-4 es de 39,800 galones mensuales mientras que el camión minero Komatsu 930E-4SE tiene un consumo aproximado es de 33,400 galones mensuales. En adición a lo mencionado se tendrá un mayor detalle en la resolución del trabajo. Finalmente, con lo expuesto se observa que con la correcta elección del match factor pala – camión se puede equiparar la productividad anual que tiene un camión minero de 360 toneladas y sobre todo en la reducción de costos, incluso reduciendo la huella de carbono por la reducción del uso del combustible y componentes a utilizar en la construcción de un equipo mayor.

Palabras Clave:

Camión minero: Vehículo ultra class usado para transporte de material en la industria minera.

Pala eléctrica: Equipo pesado de gran magnitud usado para el carguío de material en la industria minera.

KPI´s: Indicadores clave de desempeño o de rendimiento.

CAPEX: Gastos de capital que se destina a la adquisición, mantenimiento o mejora de activos fijos.

Neumático: Llanta o rueda que se usa para la movilización de vehículos como el camión minero.

Combustible: Sustancia que se usa para producir energía mediante combustión.

Autor: Luis Villanueva Valdivia

Cargo: Ingeniero de Planeamiento Mina

Empresa: Southern Perú – Mina Cuajone

Correo electrónico corporativo: lvillanuevav@southernperu.com.pe

Correo electrónico personal: luisvillanueva.lavv@gmail.com

Celular: 965965496

Dirección: Mina Cuajone

Profesional colegiado con más de 03 años de experiencia en minería superficial, egresado de la Universidad Católica de Santa María, con cursos de especialización en planeamiento de minado.

Coautor: Yohel Olortegui Pacheco

Cargo: Ingeniero Senior Planeamiento Mina

Empresa: Southern Perú – Mina Cuajone

Correo electrónico corporativo: yolortegui@southernperu.com.pe

Correo electrónico personal: yohel198@hotmail.com

Celular: 990648900

Dirección: Mina Cuajone

Profesional Colegiado, 18 años de experiencia en minería superficial y subterránea, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería–UNI, maestría en gestión minera en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas-UPC 06 años de experiencia como docente Universitario, en la Universidad Nacional de Moquegua.