TRABAJOS TECNICOS - PREMIO NACIONAL DE MINERÍA

- Título: Sistema de gestión ambiental inteligente de meteorología y material particulado con Big Data e inteligencia artificial

- Tema:  Automatización y nuevas tecnologías (Autonomía robotizada, Big Data, Cloud Computing, Realidad Aumentada, Fabricación Aditiva).

- Categoría: Minería 4.0

- Datos del autor y coautores: Hernán Chávez - Supervisor de Calidad Ambiental / Renzo Rios Especialista de Aplicaciones Industriales y Operacionales / Dirección: Av. 25 de noviembre S/N. Fundo Rústico El Sauce, Sector Charsagua - Moquegua / Anglo American Quellaveco / Correo corporativo: Hernan.chavez@angloamerican.com - Renzo.rios@angloamerican.com / Celular: 999766519/954634589

- Palabras claves:  material particulado; meteorología; monitoreo, predicción, algoritmos, big data, Cloud, inteligencia artificial, energía limpia, machine learning, redes inalámbricas.

- Resumen del trabajo técnico

En el entorno altamente exigente de la región Moquegua donde opera Anglo American Quellaveco, las condiciones climáticas y de calidad del aire son factores determinantes para la sostenibilidad, eficiencia y seguridad de las actividades mineras. Variables como la velocidad del viento, humedad, temperatura y precipitaciones inciden en la dispersión del polvo e influyen directamente en el desarrollo de actividades críticas como acarreo de material (mineral y desmonte), carga y descarga, movimiento de tierras, procesamiento de mineral, voladuras, tránsito de vehículos, mantenimiento de vías, erosión eólica, entre otros.

La gestión de estas variables en el sector minero suele basarse en sistemas de monitoreo ambiental convencionales con respuestas sobre todo reactivas y usan equipos automáticos para el monitoreo en tiempo real, que tampoco permiten implementar acciones anticipadas y planificadas.

Anglo American Quellaveco, en línea con su propósito de “Reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas”, evolucionó hacia una solución automatizada e inteligente, el cual predice con alto grado de precisión y de forma localizada en la operación de las condiciones meteorológicas y niveles de material particulado: Integra energía limpia, tecnología avanzada, para realizar análisis predictivo y en tiempo real, con control de calidad en línea. Así, se logra facilitar la toma de decisiones y la aplicación de medidas preventivas más rigurosas en campo.

Objetivo

Implementar un sistema inteligente y predictivo de variables y matrices ambientales locales con alto grado de precisión para tomar decisiones anticipadas maximizando la gestión ambiental, operacional y de seguridad con soluciones tecnológicas de vanguardia como el sistema autónomo fotovoltaico, instrumentación, telecomunicaciones industriales, data analítica, machine learning, Cloud Computing.

Metodología

El sistema de gestión ambiental inteligente de meteorología y material particulado tiene como base una arquitectura tecnológica integral, estructurada a partir de:

- Sensores meteorológicos y equipos automáticos de monitoreo ambiental de calidad de aire distribuidos estratégicamente en el área de influencia de la mina, considerando las guías de la Organización Mundial de Meteorología (OMM), el protocolo nacional de monitoreo ambiental de la calidad de aire, la ubicación de las comunidades y de los principales componentes o actividades de la unidad minera. Funcionan con energía limpia como sistemas fotovoltaicos autónomos e inteligentes para transferir datos de forma ininterrumpida a un almacenamiento temporal (datalogger), desde donde se envía al servidor.

- Infraestructura de red y servidor: la transferencia de datos al servidor y la gestión de la base de datos BigData, se realiza con Sistemas de telecomunicaciones avanzados como enlaces satelitales, Fluid Mesh y conectividad m2m. La información se almacena en una infraestructura de gran capacidad de datos (bigData), con aplicaciones, recursos y servidores basados en la nube (Microsoft Azure) logrando escalabilidad, resiliencia de nuestros sistemas y altos niveles de ciberseguridad.

- Algoritmos y modelos de inteligencia artificial de autoaprendizaje (machine Learning), que procesan datos históricos y realiza controles de calidad en línea generando pronósticos precisos enfocados en la predicción de concentraciones de material particulado (PM10) y variables meteorológicas como precipitación, velocidad del viento y humedad, los cuales se actualizan en tiempo real de acuerdo con los resultados de campo.

- Desarrollo web y aplicaciones para móviles, que presentan información sobre la calidad del aire y meteorología mediante:

- Dashboards diseñados a medida según los requerimientos operativos y de gestión ambiental, permitiendo identificar zonas con riesgo potencial de exceder los límites operativos y ECA (Estándar de Calidad Ambiental) para aire. Generando alertas tempranas que activan la ejecución del procedimiento TARP (Trigger Action Response Plan) que establece una escalada de acciones y respuestas para abordar puntos críticos de forma oportuna y eficiente. Una vez activado, las acciones se ejecutan de manera rápida y efectiva para mitigar impactos en la calidad del aire, la seguridad de los trabajadores y salud de las comunidades vecinas, asegurando que los niveles de material particulado se mantengan dentro de los estándares internos y regulatorios.

- La información meteorológica se muestra en una aplicación móvil de acceso libre disponible para cualquier persona interesada en conocer las condiciones meteorológicas específicas de las zonas del área de influencia de la mina hasta puerto. Reportando en tiempo real datos sobre temperatura, precipitación, velocidad de viento y otros indicadores y proyecciones a 12 horas y a siete días basados en los registros de campo.

Resultados y beneficios del sistema

La implementación del sistema ha permitido incrementar significativamente la eficiencia y producción en la mina, como reorganización de turnos, reprogramación de mantenimientos, ajustar rutas de camiones y prevenir interrupciones.

En términos ambientales el uso del sistema ha logrado reducir en 28% el promedio anual de concentración de material particulado (PM10) en la estación operativa próxima a la operación manteniéndose dentro de los límites operativos y el ECA de aire, este último es referencial.

El sistema de alertas TARP, basado en proyecciones generadas periódicamente, facilitando una respuesta operativa preventiva antes de que ocurran eventos críticos, reduciendo significativamente los riesgos para las operaciones y el entorno.

La aplicación móvil con información meteorológica ha sido compartida con autoridades locales, personal de la unidad minera y socios estratégicos, incluyendo las comunidades y otros actores. fortaleciendo la transparencia y las relaciones con el entorno social, contribuyendo con actividades como la agricultura y salud, extendiendo el impacto positivo más allá del ámbito minero.

Conclusiones y recomendaciones

La implementación del sistema ha marcado un hito en la gestión predictiva de variables ambientales críticas para la minería. Al anticipar condiciones meteorológicas atípicas y picos de concentración de polvo, se optimiza la toma de decisiones operativas, se fortalece la sostenibilidad ambiental, se mejora la eficiencia y la relación con el entorno.

Resulta conveniente continuar optimizando los algoritmos y expandir las capacidades del sistema hacia otros temas estratégicos para las empresas y replicar el modelo en otras operaciones mineras.  El Sistema de gestión ambiental inteligente de meteorología y material particulado evidencia que es viable aplicar tecnología de vanguardia para desarrollar una minería más inteligente, proactiva, sostenible y eficiente en el marco del propósito de Anglo American de reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas.

- Reseña profesional:

# https://www.linkedin.com/in/hernan-j-ch%C3%A1ve-cuenca-179a3343/

# https://www.linkedin.com/in/renzo-francisco-rios-chacon-92a60353/