PERUMIN 37 - Resumen Trabajo Técnico – Newmont Yanacocha

Información

Título del trabajo: Prácticas eficientes para mejorar la cobertura vegetal en el cierre de mina en Newmont Yanacocha

Categoría: ESG

Tema: Pasivos ambientales y cierre de mina

Datos del autor(es):

- Hernando Calero Becerra, Newmont - Yanacocha, Ingeniero Planeamiento de Cierre de Mina, hernando.calero@newmont.com, 976222768.

- Miguel Valderrama Cabrera, Divino Salvador, Especialista en Investigaciones para Cierre de Mina, angela.avellaneda@newmont.com, 996581735

Contenido

Si bien, en el año 2006, Newmont Yanacocha se encontraba en la mitad de su vida operativa y todavía con muchos años de producción, apuesta por la instalación de un Centro de Investigación para comenzar a investigar respecto al cierre de la mina. Este centro de investigación experimental, fue instalado en la zona de Maqui Maqui, en un principio, con la finalidad de desarrollar algunas parcelas experimentales para sentar las bases de una cobertura vegetal exitosa y sobre todo sostenible en el tiempo. De este modo, se obtuvieron resultaros positivos que permitió desarrollar los primeros procedimientos de revegetación. Luego, a mediados del 2017, se implementó un nuevo centro de investigación en la zona de Cerro Negro, que contó además con parcelas de producción de especies nativas para usarlas en el cierre de la mina. Desde esta fecha hasta la actualidad, se viene implementando una serie de actividades que han permitido, no solo optimizar los procedimientos en los trabajos de cobertura, sino también, producir especies nativas y en especial, especies endémicas que se encuentran en estado vulnerable.

Descripción de las investigaciones

•	Uso de abonos orgánicos: En el Centro de Investigación y Producción Cerro Negro (CIP CN), se desarrollaron hasta tres fases de experimentación para finalmente obtener los resultados esperados de cambiar el uso de fertilizantes químicos (N,P,K) por el uso de abonos de procedencia netamente orgánica, logrando disminuir los efectos negativos que los fertilizantes químicos ocasionan en el suelo y semillas. La primera fase fue en pequeñas parcelas con diseño estadístico con algunas variables controladas, en colaboración con la Universidad Nacional de Cajamarca, la segunda fase fue en campo utilizando parcelas de mediano tamaño, no más de 1,000 m2, y finalmente, en la tercera fase se probó ya en campo definitivo en áreas de cierre. En todos los casos se hicieron análisis de suelo respectivos. De este modo se logró cambiar el procedimiento de revegetación de Newmont Yanacocha a partir de bases técnico-científicas.

•	Métodos de propagación de semilla nativa: En el mercado local, no se tiene oferta de semilla botánica de especies nativas correspondientes al piso ecológico Jalca, que es donde se se encuentra ubicado la mina Newmont Yanacocha. Por esta razón, es que en el CIP CN se establecieron diversas parcelas de producción que abarcan ocho hectáreas, con la propagación 18 especies, tales como: Shinshil (Orthrosantus chimborascensis), Tabaco silvestre (Nicotiana thyrsiflora), Ichu (Calamagrostis tarmensis), Chocho silvestre (Lupinus peruvianus), entre otros. Durante los últimos años, se logró documentar los diversos estados fenológicos de estas especies, para determinar las épocas óptimas de siembra, cantidades de semilla a usar en campo, porcentajes de germinación, entre otros. De este modo se ha logrado elevar el uso de especies nativas para el proceso de revegetación de cierre de un 5% a un 40%, asegurando un proceso más rápido y efectivo de renaturalización en las áreas de cierre.

•	Método de propagación de especies en peligro: En la zona Jalca, se estima alrededor de 293 especies de flora, y algunas de estas especies se encuentran en estado de peligro según el Libro Rojo de especies amenazadas. Yanacocha Newmont en conjunto con la Universidad Nacional de Cajamarca promovió una tesis para determinar las etapas fenológicas de la Valeriana pilosa y la forma más eficiente de propagarla en campo. De igual manera, actualmente se está estudiando la propagación de especies endémicas en peligro como: Ascidogyne sanchezvegae, Solanum jalcae y Acaulimalva alismatifolia. Este estudio, preliminarmente nos ha logrado definir mejores prácticas de propagación en áreas de cierre de mina y de este modo prolongar la diseminación de las especies.

•	Optimización de técnicas de siembra: Mediante diferentes técnicas de siembra, diferentes cantidades de semilla, diferentes proporciones entre semillas exóticas y nativas, se definió que una de las mejores fórmulas de siembra es una mezcla de 40% de especies nativas y 60% de exóticas. Adicionalmente, se determinó la técnica del corte de propágulos de Ichu (Calamagrostis sp) antes del trasplante a terreno definitivo, permitiendo un alto prendimiento, se calcula que se aumentó de 70% a 85% el éxito de supervivencia de los individuos trasplantados en las áreas de revegetación y cierre.

Resultados

- Sustituir el uso de fertilizantes químicos por abonos de procedencia netamente orgánica.

- Tener una fuente de semillas nativas para propagarlas en campo como parte del proceso de revegetación.

- Identificar métodos más eficiente para propagar especies en peligro.

- Optimizar las técnicas de siembra combinando especies nativas y exóticas, logrando supervivencia superiores al 85%.

Conclusiones

El uso de abonos orgánicos provenientes de los residuos alimenticios que se generan en la mina, ha permitido que en Newmont Yanacocha se optimice los recursos, y lograr a la vez, el mejoramiento del suelo, evitando el uso de fertilizantes químicos en áreas en proceso de rehabilitación y cierre de mina. En el caso la propagación de semillas nativas, se ha logrado suplir de manera efectiva la demanda requerida para el cierre de mina, mejorando la calidad de la revegetación y acortando tiempos de rehabilitación de la flora y fauna. El entendimiento y puesta en práctica de las técnicas de propagación de especies endémicas, permite conservar la biodiversidad de manera efectiva. Finalmente, las diferentes técnicas de siembra mejorada obtenidas bajo un proceso de experimentación, está permitiendo avanzar con éxito el proceso de cierre de mina en un plazo menor al que se tenía planeado.

Reseña profesional del autor(es):

Hernando Calero - Ingeniero Planeamiento de Cierre de Mina - Newmont Perú

Ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca, con estudios de especialización a nivel de post-grado en “Responsabilidad social empresarial” (Eclass-Chile); Diplomado en cierre de minas (INTERCADE); Diplomado en “Conservación y evaluación del impacto ambiental” (Universidad Mayor de San Marcos); Especialización a nivel de post-grado en “Manejo integral de recursos hídricos” (Universidad Nacional Agraria la Molina) y participación en el Mine Closure International Conference 2011- Lake Louise – Alberta – Canadá.

Miguel Valderrama – Especialista en Investigaciones para Cierre de Mina – Divino Salvador

Ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca; con estudios de maestría en “Gestión Ambiental” (Universidad Nacional de Cajamarca); especialización profesional en gestión SSOMA (Universidad Nacional Agraria la Molina).