FORO DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

CONVOCATORIA DE TRABAJOS TÉCNICOS

PREMIO NACIONAL DE MINERÍA

Título: Reducir accidentes, implementando control de mandos a distancia en locomotoras a batería en operaciones de Poderosa.

Tema: Optimización de las operaciones en las actividades de extracción por locomotora

Categoría: Operaciones Mineras y Gestión Activos

Datos del autor y coautor:

Autor: Javier Gilmer Rodríguez Blas

Empresa: Compañía Minera Poderosa S.A

Cargo: Supervisor Mantenimiento Eléctrico Mina

Dirección: Av. La floresta N°497 urb. Chacarilla del estanque, San Borja Lima

Correo corporativo: jrodriguezb@poderosa.com.pe

Correo personal: piguicho2001@hotmail.com

Celular: 992909383

Coautor: Cristhian Fernando Alvarado Flores

Empresa: Compañía Minera Poderosa S.A

Cargo: Supervisor Mantenimiento Eléctrico Mina

Dirección: Av. La floresta N°497 urb. Chacarilla del estanque, San Borja Lima

Correo corporativo: calvarado@poderosa.com.pe

Correo personal: cris_fer07@hotmail.com

Celular: 993897816

Palabras claves:

Locomotoras a baterías, mando a distancia, infraestructura, sostenibilidad, accidentabilidad, productividad

Resumen

El proyecto se enmarca considerando el impacto económico por la disminución de infraestructura al implementar sistema de extracción bidireccional; de la misma manera el proyecto tuvo impactos positivos en la seguridad, a través de una solución práctica y de rápida implementación, acceso a la tecnología disponible en el mercado y recursos disponibles en nuestras propias operaciones, menores costos por reutilización y acondicionamiento de componentes existentes; además de ser una solución innovadora que esta alineada al Plan Estratégico de la empresa de ser eficientes y Mejorar en la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Finalmente, el objetivo es disminuir costos y ser más seguros sin afectar la productividad.

Metodología empleada para el desarrollo del proyecto

  - La metodología empleada es el de los 7 pasos para la solución de problemas la cual se basa en un ciclo en donde se desarrollan hipótesis, ponen aprueba las ideas y se mejoran.

Paso 1: Identificar el problema

  - En este paso todos los participantes del proyecto a través de lluvia de ideas y priorizando la más relevante definimos el tema de nuestro proyecto.

Paso 2: Comprender la situación actual y definir objetivos

  - En este paso mediante inspecciones en campo nos empoderamos de la actividad e identificamos los principales parámetros de control que podemos mejorar.

Paso 3: Planear actividades

  - En este paso usamos el diagrama de Gantt el cual nos permitió establecer responsabilidad y fechas de cumplimiento, facilitando el seguimiento en nuestras reuniones semanales.

Paso 4: Analizar las causas

  - En este paso usamos el diagrama Ishikawa para identificar las causas raíz de nuestro problema principal encontrando 03 principales categorías: Método, Mano de Obra y Máquina.

Paso 5: Implementación de contramedidas

  - En este paso luego de identificar las causas raíz de nuestros problemas implementamos las contramedidas.

Paso 6: Verificación de contramedidas

  - En este paso nuevamente se visita campo para verificar el cumplimiento estricto de las contramedidas de tal manera de evidenciar si fueron eficaces o no.

Paso 7: Estandarización

  - En este paso implementamos procedimientos de trabajo, instructivos, etc. los cuales buscan que las mejoras incorporadas tengan guías o pautas para ser utilizadas.

Finalmente, los resultados del proyecto son positivos en lo económico (ahorro de USD 40,000), en la seguridad (se redujeron los riesgos de 15 a 05) y en lo productivo (se redujeron tareas de 17 a 14 tareas)

Conclusiones y recomendaciones:

- Con el control de mandos a distancia se mejoran los indicadores de costos, accidentabilidad y productividad, en ese sentido, se tiene que entrenar al personal para que se familiarice del control.

- Se identificaron causas raíz que permitieron el uso de nueva tecnología en locomotoras la cual es actualmente tendencia a nivel mundial.

- Tras los resultados positivos se estandarizará el uso de los mandos a distancia en demás locomotoras a baterías de compañía minera Poderosa S.A.