Título: INFLUENCIA DEL CLIMA EN LA TEMPERATURA INTERNA DE LOS NEUMÁTICOS DE DIMENSIÓN 49/80 ENTRE AGOSTO 2024 – ABRIL 2025, EN MINA TOQUEPALA

Tema: Operaciones Mineras y Gestión Activos

Datos de autor y coautores

Kelly Villanueva1, Halley Cruz 1, y Lourdes Cacya 1

1Operaciones Mina, Toquepala Southern Perú Copper Corporation, Grupo México.

Autor			: Kelly Rocio Villanueva huaracha

Empresa		:  Southern Perú Copper Corporation, Grupo México.

Cargo			: Ingeniera en Entrenamiento

Dirección		: Campamento minero de Toquepala

Correo Corporativo	: kvillanuevah@southernperu.com.pe

Teléfono fijo		: 052 583345 Anexo 61231

Celular		: 984797206

Coautor		: Halley Cruz Aroapaza

Empresa		:  Southern Perú Copper Corporation, Grupo México.

Cargo			: Supervisor de control Dispatch

Dirección		: Campamento minero de Toquepala

Correo Corporativo	: hcruz@southernperu.com.pe

Teléfono fijo		: 052 583345 Anexo 61224

Celular		: 995955722

Coautor		: Lourdes Delia Cacya Dueñas

Empresa		:  Southern Perú Copper Corporation, Grupo México.

Cargo			: Supervisora Optimización de procesos.

Dirección		: Campamento minero de Toquepala

Correo Corporativo	: Lcacya@southernperu.com.pe

Teléfono fijo		: 052 583345  anexo 61741

Celular		: 945164888

Palabras clave: neumático, separación térmica, mems, temperatura, clima, sobrecalentamiento.

RESUMEN

Actualmente, en la industria minera se viene tomando atención a los neumáticos fuera de uso, asociado al aspecto ambiental; razón por la cual se hace necesario el cuidado de cada pieza, buscando alcanzar el máximo tiempo de vida útil.

Entre otros, uno de los aspectos que cuidamos en la operación es el sobrecalentamiento de los neumáticos, lo cual puede conducir a una separación térmica del caucho y por consiguiente el descarte de la pieza. Hoy en día este aspecto tenemos bajo control mediante la gestión operativa, redireccionando los volquetes a rutas menos exigidas, y de esta manera optimizamos producción.

La manera cómo detectamos a tiempo los síntomas de sobrecalentamiento es mediante sensores de temperatura MEMS (Michelin Earthmover Mangament System) en el interior de cada neumático.

Por otra parte, contamos con estaciones de monitoreo de los parámetros ambientales en la zona operativa de la mina, que registran las condiciones de forma permanente. En Toquepala se experimenta dos etapas diferentes de clima: Periodo lluvioso de diciembre a marzo y periodo seco de abril a noviembre.

En el último año se ha notado evidentemente que el número de eventos de alta temperatura se atenúan significativamente en periodo de lluvia, por lo que el presente análisis busca identificar la relación de los eventos de alta temperatura con las épocas climáticas del año.

Reseña profesional

Kelly Villanueva: Bachiller en Ingeniería de Minas, con estudios en gestión de procesos. Actualmente se desempeña como ingeniera en entrenamiento en Operaciones de Mina Toquepala.

Halley Cruz: Ingeniero de Minas a cargo de sistemas tecnológicos de control e las operaciones de Minado.

Lourdes Cacya: M.Sc. Ingeniera Geóloga que ha gestionado proyectos en operaciones mineras y desarrollado investigación en geociencias. Actualmente gestionando oportunidades de mejora en las operaciones de mina.