Modelado de la disposición final de relaves salinos bajo condiciones del cambio climático por el fenómeno El Niño

Desde inicios del siglo XXI, el sector minero ha experimentado un notable crecimiento industrial, lo que ha conllevado un incremento significativo en la generación de residuos. Cuando estos residuos no son gestionados ni dispuestos adecuadamente, representan una amenaza considerable para el ambiente. En este contexto, la minería no es ajena a los desafíos asociados a la gestión de residuos, especialmente considerando que dicho proceso está fuertemente regulado y, con frecuencia, requiere la construcción de grandes estructuras de contención. Esta necesidad se ve motivada tanto por la limitada disponibilidad de nuevas áreas para la disposición final como por el elevado volumen de relaves generados durante las etapas metalúrgicas de procesamiento del mineral. Con el objetivo de conocer su comportamiento en condiciones no ordinarias, para el proceso de disposición de relaves de fosfato con alto contenido salino, fue esencial realizar este estudio para predecir un modelo de disposición final consistente. En la metodología, las pruebas replicaron las situaciones extremas que ocurren en estos años en presencia del Fenómeno de El Niño. Para este propósito, se realizaron pruebas de sedimentación con contenidos de sólidos que formularan una opción óptima para la disposición final, además de ensayos de HCT (del inglés Hydraulic Consolidation Test), para ello se trabajó con relaves colocados en simuladores de temperatura del área de estudio. El conocimiento del comportamiento físico-químico de los relaves finos es una herramienta esencial para asegurar una mejor gestión de disposición final. Se formuló un modelo teórico para relaves de fosfato con características salinas altas que experimentan consolidación en grandes deformaciones. Sin embargo, esta fase tuvo una complejidad que requirió de un modelado numérico que se logró mediante la aplicación de una herramienta computacional. Parámetros constitutivos obtenidos en el ensayo HCT en muestras con salinidad alta proveniente del procesamiento tradicional y muestras bajo condiciones no ordinarias con un contenido de sólidos del 16% más recomendable, fue posible realizar la simulación de llenado utilizando el software CONDES0. Esta comparación fortalece la capacidad de aplicar los parámetros constitutivos obtenidos en el ensayo HCT para predecir la capacidad y dimensionamiento de almacenamiento de futuros depósitos (presas de relave o tanques) en la actividad de disposición final.