## DESEMPEÑO OPERACIONAL BASADO EN CONFIABILIDAD.

Minería 4.0

Sistemas de control e integración de operaciones.

Autor y coautores:

- Javier Olazabal Mora

Anglo American Quellaveco

Superintendente Gestión y Desempeño Mina

javier.olazabal@angloamerican.com

- Pedro Alejandro Barriga Ahumada

Anglo American Quellaveco

Lider de Entrenamiento

pedro.barriga@angloamerican.com

- Wimer Solano Romani

Anglo American Quellaveco

Ingeniero soporte Operaciones

Wilmer.solano@angloamerican.com

Palabras claves:

- Confiabilidad Operacional.

## Contexto:

## De acuerdo con las variables presentes de la operación minera, relacionado con el desempeño operacional y la confiabilidad de los activos (Cuidado de Equipos Mineros). La tarea principal es la medición del desempeño operacional para el desarrollo de buenas prácticas operativas y que se refleje en el cuidado de equipos Mineros. De esta manera, se busca tener una comprensión de los aspectos del desempeño operacional y de la importancia del cuidado de activos con analisis de tasas de producción y eventos de confiabilidad mecánica y así comprender que las tasas de productividad no deben ser a expensas del cuidado del equipo que se opere.

## Objetivos:

## El desempeño operacional y la confiabilidad mecánica del equipo es compartida entre areas de Operaciones Mina y Mantenimiento Mina. Para esto se definen métricas basada en el desempeño operacional y del cuidado del equipo, de manera que ofrezcan productividad y que no sea a expensas de daños en el equipo. Las métricas relacionadas a desempeño y confiablidad consideraran lo siguiente:

## Se monitorean los eventos de daño/abuso de la máquina (por ejemplo, elevación de la pluma, impacto de giro, uso freno inadecuado, abusos de transmisión, etc).

## Se toma acción en tiempo real (Entrenamiento) cuando se incurre en eventos de abuso que afecte la confiabilidad del equipo.

## Se establece rutina de gestión y acción para análisis de datos y aplicaciones de retroalimentación de alta calidad a operadores para conocimiento de los daños que pueden causar si no se opera el equipo correctamente.

## Se asocian los eventos de impacto en la confiabilidad del equipo con el desempeño operacional.

## Se proporciona seguimiento de entrenamiento por competencias a los operadores para minimizar la ocurrencia de eventos de impacto en confiabilidad mecánica.

## El objetivo final es que todos los operadores cumplan las métricas de desempeño planificado, como también de target asociados a la tasa de eventos que pueda generar impacto en la confiabilidad del equipo minero.

## Metodología de Trabajo.

## Fase 1: Claridad del proceso.

## La Superintendencia de gestión y desempeño mina, establece métricas de desempeño y de confiabilidad en la operación. Los datos de desempeño y confiabilidad se recopilan desde sistema de gestión de flotas. Las métricas operacionales son balanceadas de acuerdo con los planes de minado, y las métricas de confiabilidad están desarrolladas de acuerdo al fabricante del equipo.

## Fase 2: Etapa Operacional.

## Fase 3: Resultados Alcanzados.

## Reducción de eventos de Boom Jack periodo 2023-2024

## Reducción de eventos de seguridad operacional (Disminución de eventos de no uso de cinturón de seguridad en equipos auxiliares 2023-2024.

## Reducción de eventos de abusos mecánicos 2023-2024.

## Conclusión.

## La metodología de seguimiento de eventos y cuidado de equipos implementada en Anglo American Quellaveco es fundamental para garantizar la seguridad de los operadores y la eficiencia operativa. Al combinar el monitoreo continuo, el registro detallado de eventos, el análisis de datos, la capacitación constante y el mantenimiento proactivo, la empresa logra minimizar riesgos y proteger sus activos. Esta estrategia integral no solo reduce la probabilidad de accidentes, sino que también optimiza el rendimiento de los equipos, asegurando una operación segura y confiable.