FORO DE TECONOLOGÍA. INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

CONVOCATORIA DE TRABAJOS TÉCNICOS

PREMIO NACIONAL DE MINERÍA

- Título: “Optimización de Fragmentación Cerca a Taludes Mediante el uso de Explosivo Energético”

- Tema: Optimización de Procesos en Minería

- Categoría: Minería 4.0

- Datos del autor y coautores:

Datos del autor:

Nombres: 	            CRISTIAN ORTEGA ALBORNOZ

Empresa: 		ORICA MINING SERVICES PERU S.A.

Cargo: 		ENGINEER-REP TECHNICAL SERVICES

Teléfono: 		+51 948359349

Correo corporativo: cristian.ortega@orica.com

Datos del coautor:

Nombres: 	            CARLOS SUEROS LEZAMA

Empresa: 		ORICA MINING SERVICES PERU S.A.

Cargo: 		SPECIALIST TECHNOLOGY SUPPORT

Teléfono: 		+51 952939394

Correo corporativo: carlos.sueros@orica.com

- Palabras clave: Fragmentación, maximizar producción, buffer, voladura, explosivos energéticos, simulación, control de taludes, vibraciones.

- Resumen

La eficiencia en la recuperación en planta y la energía utilizada en los procesos de conminución están directamente relacionadas con el nivel de fragmentación logrado mediante la voladura en el proceso de mina. Por lo tanto, mejores resultados de fragmentación en la voladura conducen a procesos en planta más eficientes y con menores costos energéticos.

Actualmente, existen diversas técnicas de voladura para mejorar la fragmentación, como diseños de perforación, secuencia de detonación, tiempos de retardo y el uso de explosivos más energéticos. Estas técnicas han mejorado los resultados de fragmentación en los taladros de producción, contribuyendo a la eficiencia de los procesos en planta.

Sin embargo, los ingenieros de voladura enfrentan un reto mayor en las zonas de buffer o de control, donde deben mantener una fragmentación adecuada sin comprometer la estabilidad de los taludes. Este desafío es aún más complejo en rocas de alta dureza, como en el caso de este estudio. Mantener el diseño de los taludes es crucial no solo para la planificación operativa, sino también para la seguridad de las personas y equipos.

Para el control de taludes, al igual que en las voladuras de producción, existen diversas técnicas de voladura que incluyen la reducción de carga y cambios en los tiempos de retardo. Estos controles ayudan a reducir el impacto de las vibraciones en el talud, pero también pueden afectar la fragmentación, generando material grueso.

En el contexto específico de este trabajo, se ha establecido aplicar diseños de control en los taladros a menos de 50 metros del talud. Se desarrollará una serie de estudios para demostrar la viabilidad de usar explosivos más energéticos a distancias más cercanas al talud.

Objetivos: Sustentar el uso de explosivo energético a distancias cercanas al talud, menores a 50 metros, para mejorar la fragmentación sin afectar generar desestabilidad o riesgos asociados a deslizamientos de taludes.

Metodología del trabajo: Para la realización de este trabajo, se siguió una serie de pasos que permitieron, en primer lugar, buscar un sustento teórico que respaldará los posibles resultados y luego trasladarlo a pruebas en campo para demostrar lo simulado teóricamente.

- Se realizó un estudio de campo cercano para capturar el comportamiento de las vibraciones en el sector, determinando una primera distancia a la cual se podrían generar daños en el talud.

- Se llevó a cabo un modelamiento numérico avanzado para obtener mayor detalle sobre el impacto de las vibraciones según las condiciones del macizo rocoso. Este modelamiento se realizó en dos etapas:

- La primera etapa se simularon filas de taladros cargados con Vistis 225 con 5 geófonos virtuales entre 20 y 50 metros de distancia de los taladros.

- La segunda etapa se simuló un diseño real de carguío en buffer y producción con tres geófonos entre 5 y 15 metros de distancia en la banqueta, y dos geófonos en la cresta del talud superior.

En las simulaciones se determinó que no se generaban daños a distancias menores a 50 m por lo que se procedió a realizar las pruebas en campo.

Se programó un disparo con el diseño en buffer resultante de las simulaciones, estableciendo indicadores a medir para confirmar su efectividad: vibraciones, fragmentación y conciliación de taludes.

Resultados: De los análisis y simulaciones se obtuvo que se no se alcanzó el PPVcmr (velocidad pico partícula del macizo rocoso) a distancias entre 20 y 27 metros. En base a ello se realizaron los diseños para las pruebas en campo con voladuras reales.

De las voladuras realizadas, se observó que no se alcanzó el PPVcmr con el diseño propuesto. Al analizar los picos de vibración generados por la voladura, se identificó que provenían de los taladros más cercanos al talud, los cuales no habían sido cargados con el explosivo energético.

- Se mejoró la fragmentación en la zona de buffer en un 29%. Como consecuencia de ello se mejoraron los ratios de excavación de las palas.

- La conciliación de taludes mostró que se mantuvo el diseño esperado al 95%.

Conclusiones:

- El estudio demostró que, tras la evaluación de resultados en campo, el modelo de vibraciones conseguido era correcto para la simulación de vibraciones y conseguir disminuir la distancia al talud de explosivos altamente energéticos.

- El uso del software de simulaciones nos permite determinar las características del explosivo en un escenario en el cual se garantiza la mayor producción sin afectar la estabilidad de los taludes cercanos con un alto nivel de confiabilidad.

- Reseñas profesionales:

- Cristian Ortega, Ingeniero de minas de la universidad Nacional de Ingeniería con más de 16 años de experiencia en voladura a tajo abierto en diversas minas del Perú. Actualmente se desempeña como ingeniero senior en Orica Perú brindado soporte a clientes en el sur del país.

- Carlos Sueros, Ingeniero de minas de la universidad Nacional Jorge Basadre con más de 14 años de experiencia en voladura a tajo abierto en diversas minas de Perú, Chile y Brasil. Actualmente se desempeña como ingeniero especialista en Voladuras de control en Orica LATAM brindando soporte en proyectos enfocados al cuidado de taludes.