Título: Caracterización para Voladura Blast Index mediante la clasificación geomecánica de Palmstrom y su aplicación en el diseño de Voladuras de Contorno para la Optimización del Factor de Diseño en la Conciliación Geotécnica para Gran Minería a Cielo Abierto.

Tema: Geotecnia / Geomecánica

Categoría: Operaciones Mineras y Gestión de Activos.

Datos autor y coautores:

- Efrain L. Flores Quispe, Minera Las Bambas, Supervisor Senior de Geotecnia, efrain.flores@mmg.com, efrainflores_geo@yahoo.es, 949470140.

- David C. Ojeda Farfán, Minera Las Bambas, Superintendente de Geotecnia & Hidrogeología, david.ojeda@mmg.com, davidojeda_2018@hotmail.com, 991706902.

- Malena Z. Arrieta Quiroz, Minera Las Bambas, Ingeniero Geotécnico, malena.arrieta@mmg.com, malenaarrieta22@gmail.com, 930269854.

Palabras Clave: Conciliación Geotécnica, Blast Index, Diseño de Voladura en Contorno, Factor de Diseño, Estabilidad de taludes, Geotecnia minera

RESUMEN

En la gran minería de cobre a tajo abierto en el Perú, el volumen por voladuras masivas asociadas a diámetros diámetros mayores a 12” generan un entorno geotécnico desafiante, donde la integridad de los taludes puede verse comprometida por daños estructurales no controlados. Estos daños incluyen la generación de fracturas inducidas, pérdida de bermas, y deslizamientos tanto a nivel de banco como multibanco, afectando directamente la seguridad operativa y el cumplimiento del diseño geotécnico.

Frente a esta problemática, la conciliación geotécnica cumple un rol fundamental, ya que permite validar que los taludes construidos se ajusten a los diseños proyectados en términos de geometría, estabilidad y seguridad. Este proceso se basa en indicadores clave como el Factor de Diseño (FD), el cual integra parámetros como el ancho de la berma (BW), la posición del toe y el ángulo de la cara del talud (BFA).

Uno de los factores más influyentes en el cumplimiento de estos parámetros es la calidad de la voladura, una ejecución inadecuada puede inducir fracturas no deseadas que debilitan el macizo rocoso. Para enfrentar este desafío, se implementó el Blast Index, una metodología desarrollada a partir del Rock Mass Index (RMI) que considera a diferencia de otros análisis el aspecto estructural, alteración y meteorización del macizo rocoso. Esto facilita la adaptación de los diseños de perforación y carguío a las condiciones geomecánicas insitu del terreno.

Este trabajo se enmarca en el campo de la ingeniería geotécnica aplicada al diseño y control de taludes mediante voladuras de contorno, y se desarrolló en Minera Las Bambas en las fases operativas 05W y 05N del Tajo Ferrobamba durante el año 2024, con una cobertura de más de 13,000 metros de taludes conciliados.

OBJETIVOS

Objetivo General

Mejorar los resultados de conciliación geotécnica considerando el factor de diseño como la variable cuantitativa fundamental para el proceso de optimización del presente estudio mediante una integración técnica entre caracterización geomecánica, diseño de voladura y seguimiento continuo de desempeño, logrando así una mejora sostenida en termino de cumplimiento de diseño en los años 2023 al 2025.

Objetivo Especifico

- Consolidar y optimizar la aplicación del Blast Index como herramienta de clasificación del macizo rocoso, integrando los aprendizajes obtenidos entre los años 2023 y 2024 para zonificar los polígonos de voladura de contorno según su respuesta esperada a la voladura.

- Diseñar y ejecutar planes de perforación y voladura diferenciados por categoría de Blast Index, considerando precorte, buffers y líneas de producción modificadas, orientados al control de daño en los taludes.

- Identificar y analizar los factores litológicos y estructurales que influyen en los resultados de conciliación, con el fin de retroalimentar y fortalecer la integración entre geotecnia & voladura.

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

El trabajo se desarrolló en tres etapas principales:

- Caracterización geomecánica del macizo rocoso: Se realizó mapeo estructural en campo, fotogrametría 3D y ensayos de carga puntual para estimar parámetros como el RMI (Rock Mass Index). Estos datos permitieron clasificar las zonas de voladura en categorías de Blast Index (B1 a B5), según la resistencia del macizo a ser fragmentado.

- Diseño y ejecución de voladuras según Blast Index (BI): Se definieron diseños específicos de perforación y carguío adaptados a cada categoría de BI, priorizando el uso de precortes, líneas buffer y producción modificada, con el objetivo de minimizar el daño sobre los taludes.

- Conciliación geotécnica de los taludes: Se verificó el cumplimiento del diseño geométrico de taludes mediante el análisis del Factor de Diseño (FD), utilizando indicadores como ancho de la berma (BW), la posición del toe y el ángulo de la cara del talud (BFA). Se evaluó la correlación entre los resultados de conciliación y la correcta aplicación del Blast Index.

RESULTADOS PRINCIPALES

- Se logró implementar de manera efectiva el Blast Index en las fases 05W y 05N del Tajo Ferrobamba, permitiendo adaptar los diseños de mallas de proyectos de voladura según la resistencia del macizo rocoso.

- Se alcanzó una mejora progresiva en el cumplimiento del diseño geotécnico de taludes, con incrementos significativos del Factor de Diseño (FD) entre los años 2022 al 2024:

- Los mejores resultados de conciliación se lograron cuando se aplicaron diseños de voladura diferenciados por categoría de Blast Index (BI), demostrando su impacto positivo en la estabilidad de los taludes finales.

- La integración estratégica entre geotecnia, voladura y planificación permitió optimizar la interacción entre diseño y ejecución, reduciendo el daño estructural y mejorando el control sobre taludes críticos.

CONCLUSIÓN

La implementación del Blast Index como herramienta de apoyo para el diseño de voladuras de contorno ha demostrado ser eficaz en la mejora del cumplimiento geotécnico de los taludes en el Tajo Ferrobamba. Su integración en el proceso de conciliación geotécnica permitió adaptar las estrategias de perforación y voladura a las condiciones reales del macizo rocoso, logrando una mejora sostenida en el Factor de Diseño (FD) y una mayor estabilidad de las paredes del tajo.

La caracterización geomecánica de blast index es una herramienta sólida para definir el efecto de la voladura en las condiciones y en el resultado de la estabilidad de las paredes.

La mejora obtenida en el FD entre los años 2022 y 2024, demuestra que las variables de macizo rocoso y voladura están intrínsecamente relacionadas. Dado que esta caracterización considera a diferencia de otros análisis el aspecto estructural, alteración y meteorización del macizo rocoso.

Esta caracterización nos permitió tomar medidas de control más eficientes para mejorar los resultados de conciliación y cuidado de paredes a través de la implementación de pre-corte masivo, explosivos de baja energía y diseños de voladura enfocados en disminuir los efectos de impacto (Tiempo de retardo con mayor alivio, cambios en la secuencia considerando el aspecto estructural, optimización del número de taladros por proyectos de voladura, cambios en los diámetros de perforación para las líneas buffer, etc.)

RECOMENDACIÓN

Se recomienda continuar con la aplicación del Blast Index como estándar en el diseño de voladuras de contorno y fortalecer su uso mediante el monitoreo continuo de resultados geotécnicos, análisis retroactivo (back-analysis) y actualización de parámetros según las condiciones geológicas encontradas a medida que el tajo se profundiza. Esta integración permite optimizar el rendimiento operativo sin comprometer la seguridad ni la estabilidad estructural.

RESEÑA PROFESIONAL

Efrain Flores Quispe (Autor)

Supervisor Senior de Geotecnia - Minera Las Bambas S.A.

Ingeniero Geólogo de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, con más de 17 años de experiencia en minería a tajo abierto de gran minería y en desarrollo de investigaciones geotécnicas

David Ojeda Farfán (Coautor 1)

Superintendente de Geotecnia & Hidrogeología - Minera Las Bambas S.A.

Ingeniero Geólogo de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, con amplia experiencia en minería a tajo abierto y desarrollo de investigaciones geológica - geotécnica.

Malena Zulma Arrieta Quiroz (Coautor 2)

Ingeniero Geotécnico - Minera Las Bambas S.A.

Ingeniera de Minas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con experiencia en las áreas de excelencia operacional, voladura y geotecnia.