B I O P O D S

Devolvemos vida al planeta

Feria TIS	1

Contexto del Trabajo

El proyecto BioPod representa una estrategia innovadora para la restauración ecológica que puede integrarse eficazmente en procesos de remediación minera. Esta propuesta se basa en el uso de esferas de arcilla que contienen plantones en lugar de semillas, proporcionando un entorno protegido y nutritivo que facilita el establecimiento de vegetación en suelos degradados. Su aplicación en contextos mineros es especialmente relevante, ya que estas áreas suelen presentar suelos erosionados, compactados y con bajo contenido de materia orgánica, condiciones que dificultan la recuperación natural de la vegetación. Los BioPods, al incorporar compost y nutrientes en su diseño, actúan como microambientes que mejoran localmente la calidad del sustrato, lo que favorece la supervivencia y el crecimiento de especies vegetales, especialmente nativas.

Una de las principales ventajas de esta tecnología es su capacidad de ser utilizada en terrenos de difícil acceso, como taludes, botaderos y zonas con fuerte pendiente, típicas de paisajes post-mineros. Gracias a su formato compacto, los BioPods pueden ser transportados e instalados fácilmente sin necesidad de maquinaria pesada, lo que permite ampliar el alcance de las acciones de revegetación. Esta característica resulta clave en zonas donde las técnicas convencionales de plantación son costosas o poco viables.

Además, la implementación de BioPods contribuye significativamente al control de la erosión y la estabilización del terreno. La cobertura vegetal que se desarrolla a partir de los plantones ayuda a proteger el suelo frente a la escorrentía y el viento, reduciendo la pérdida de partículas del sustrato y favoreciendo la formación de una estructura más estable. Esta función es fundamental para evitar el avance de la degradación en zonas impactadas por la minería.

Objetivos del Trabajo

Aplicar los BioPods en zonas degradadas, asegurando que su composición con nutrientes, compost y fibra natural proporcione un entorno adecuado	para	el enraizamiento y crecimiento saludable del plantón.

Validar la efectividad en condiciones reales de campo, midiendo su desempeño en suelos erosionados, ácidos o empobrecidos, y bajo diferentes condiciones climáticas propias de zonas altoandinas y mineras.

Promover la regeneración de ecosistemas afectados, con impacto positivo en la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático.

Incorporar el BioPod como herramienta en planes de remediación ambiental post minera

Feria TIS	2

# Metodología

## Empleada

Selección y preparación de especies vegetales

I

Se priorizó el uso de especies nativas altoandinas como el queñual (Polylepis incana) y el chachacomo, provenientes del vivero de AMSAC, por su adaptabilidad a suelos empobrecidos y a condiciones climáticas adversas.

Formulación y fabricación de BioPods

Se diseñaron esferas de arcilla de mayor volumen que una bomba de semilla tradicional, capaces de albergar un plantón. La mezcla incluyó arcilla, compost,

nutrientes y fibra de coco, brindando protección, retención de humedad y soporte	II

estructural. Se desarrollaron múltiples prototipos en laboratorio hasta alcanzar una

fórmula funcional.

Análisis de suelos y prueba piloto

### III

Previo a su implementación, se realizaron análisis físico-químicos de suelos en el área piloto de CTI Pasco. Luego se fabricaron y colocaron BioPods en campo, monitoreando el comportamiento estructural, adaptación al sustrato y crecimiento de los plantones.

Optimización del diseño

IV

Con base en las observaciones de campo, se fortaleció la estructura de los BioPods incorporando fibra de coco y mejorando la compactación del sustrato. Se aplicaron ajustes iterativos para incrementar su resistencia a la intemperie y garantizar el enraizamiento.

Monitoreo y validación en campo

Se realizó el seguimiento de parámetros como altura de los plantones,  tasa  de  supervivencia,  resistencia  estructural  y

V	adaptación al entorno. Este monitoreo permitió validar la viabilidad

técnica de BioPod como una alternativa replicable para la

restauración ecológica post minera.

B I O P O D S

Devolvemos vida al planeta

Feria TIS	3

# Conclusiones

## & Recomendaciones

Solución innovadora y replicable: El proyecto BioPod representa una alternativa efectiva para la reforestación de zonas altoandinas degradadas, combinando eficiencia técnica, sostenibilidad ambiental y facilidad de implementación.

Compatibilidad con especies nativas: Permite el establecimiento de flora local sin alterar el suelo, gracias a su diseño biodegradable y adaptado a condiciones extremas.

Ampliación del alcance y adaptabilidad: Se recomienda a terceros interesados explorar variaciones en el diseño del BioPod y probar su efectividad con otras especies, con el fin de adaptar su uso a una mayor diversidad de ecosistemas y condiciones climáticas.

Potencial de integración social y ambiental: El BioPod puede incorporarse en programas de educación ambiental, restauración comunitaria y como medida de compensación ambiental para el sector privado.