FORO DE TECONOLOGÍA. INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

CONVOCATORIA DE TRABAJOS TÉCNICOS

PREMIO NACIONAL DE MINERÍA

- Título: “Mejora en la Producción y Reducción de Exposición al Personal en Malla por el Uso de Sistema de Iniciación Inalámbrico”

- Tema:  1. Desarrollo de nuevos métodos de minado

- Categoría: III. Operaciones Mineras y Gestión de Activos

- Datos del autor y coautores:

Datos del autor:

Nombres: 	            CLAUDIA PAULINA APONTE RODRIGUEZ

Empresa: 		ORICA MINING SERVICES PERU S.A.

Cargo: 		LEAD TECHNICAL SERVICES IS-EBS-WG

Teléfono: 		+51 991911404

Correo corporativo: 	claudia.aponte@orica.com

Datos de los coautores:

Nombres: 		VICTOR EDUARDO VEGA MARTINEZ

Empresa: 		ORICA MINING SERVICES PERU S.A.

Cargo:			SPECIALSIT BLASTING ENGINEERING IS-EBS-WG

Teléfono:		+51 987845682

Correo corporativo:	victor.vega2@orica.com

Nombres: 		ROYER ROMERO PAUCAR

Empresa: 		ORICA MINING SERVICES PERU S.A.

Cargo:			SPECIALSIT BLASTING ENGINEERING IS-EBS-WG

Teléfono:		+51 990024799

Correo corporativo:	royer.romero@orica.com

- Palabras claves:  Voladura inalámbrica, sistemas de iniciación, productividad, tormenta eléctrica, seguridad, Webgen, generación de polvo, control de fly-rocks.

- Resumen

Actualmente, en las operaciones mineras, ante una eventual alerta de tormenta eléctrica, las operaciones de perforación, carguío, acarreo y trabajos auxiliares (cisternas de regadío, tractores, motoniveladoras, entre otros) son suspendidas en aquellas zonas donde los equipos están cerca a proyectos de voladuras ya cargados, realizándose la evacuación fuera de las zonas de exclusión alrededor de los proyectos. Con el sistema de iniciación inalámbrico, la operación de los equipos dentro de esas zonas de exclusión no se vería afectadas frente a una alerta de tormenta eléctrica; al no haber paradas por evacuación, la producción de la mina se mantiene constante.

Haciendo uso de un sistema de iniciación inalámbrico se logran eliminar tareas en el proceso convencional de voladura, entre ellas: el preloggeo, y la ausencia del personal ayudante de tapado y amarre de detonadores. Lo antes mencionado contribuye en la reducción del tiempo de exposición del personal frente a los equipos en movimiento y frente a peligros laborales como el polvo y lesiones ergonómicas.

Además, el sistema de iniciación inalámbrico nos brinda alternativas únicas para controlar el impacto al medio ambiente en cuanto a generación de polvo y fly-rocks. Un claro ejemplo de su aplicación es que permite el tránsito sobre la malla cargada después del tapado de los taladros, lo cual habilita el tránsito de los camiones cisterna para el correcto regadío de las mallas de voladura y, de este modo, se reduce la generación de polvo en la voladura. También, permite el tránsito sobre la malla de camiones con material, los cuales colocarán dicho material sobre la malla cargada para disminuir el impacto de fly-rocks a estructuras cercanas.

Objetivo: El objetivo es mejorar la productividad de la mina al evitar paralizaciones o demoras en los procesos de carguío y acarreo ante eventuales tormentas eléctricas. También, reducir el riesgo de exposición del personal directo, la generación de polvo y fly-rocks en estructuras cercanas mediante el uso del sistema de iniciación inalámbrica.

Metodología: El trabajo muestra los resultados de más de 40 voladuras caso de estudio realizados en diferentes minas Open Pit, en las cuales se pudo recolectar la información y la experiencia sobre los beneficios obtenidos a partir de la utilización del sistema de iniciación inalámbrico en voladuras a nivel superficial. Dichos beneficios, cuantitativos como cualitativos, están presentes de manera detallada en el documento a presentar.

Resultados: Frente a eventuales tormentas eléctricas, el carguío con el sistema de iniciación inalámbrico elimina el riesgo de detonación no planificada debido a la ausencia de cables en superficie, por lo tanto, garantiza continuar con los trabajos de minado y acarreo de material a planta. Además, permite adelantar el carguío y asegura cumplir con el programa de voladuras, por tanto, garantiza mayor volumen de material volado por evento de voladura en aproximadamente un 50% pasando de voladuras de 250 taladros a 550 taladros disparados en un solo evento. También, muestra un potencial beneficio respecto al ahorro obtenido por no detener el trabajo de las palas durante tormentas eléctricas de un aproximado de 3.6 millones de USD.

La aplicación de este sistema de iniciación permitió eliminar tareas respecto al proceso convencional de carguío, de este modo, se obtuvo menor exposición del personal frente a peligros como el movimiento de equipos y riesgos ambientales del área de carguío de taladros, resultando en aproximadamente 41% menos horas hombres libres de exposición para el personal.

Respecto a las voladuras cercanas a estructuras, este método permitió el control de fly-rocks, aseguró la fragmentación y evitó daños materiales. Para el control de polvo, se aplicó la técnica de inundar y/o cubrir con material volado toda el área cargada con explosivos. El sistema de iniciación inalámbrico, al no tener cables en superficie, nos permite realizar trabajos sobre áreas cargadas.

Estos resultados se obtuvieron en diferentes minas donde se realizaron voladuras con el sistema de iniciación inalámbrico durante la época de tormentas eléctricas.

Conclusiones: El sistema de iniciación inalámbrico permite el desarrollo de nuevas técnicas de voladura dentro de las operaciones mineras mediante la optimización de la productividad, al no detener los procesos de carguío y acarreo frente tormentas eléctricas, y permitiendo el tránsito sobre mallas cargadas. No se requiere exponer al operador ayudante a resguardar líneas descendentes al momento del tapado de taladros ni exponerlo al preloggueo. Tampoco es necesario realizar el proceso de amarre después del tapado (reducción de exposición a crestas y taludes, temas ergonómicos).

Con este sistema se puede transitar con normalidad sobre malla cargada, lo que permite que las cisternas de agua realicen el regadío de las mallas previo a la voladura y, así, se logra una reducción en la generación de polvo al momento de la ejecución los disparos. Adicionalmente, la utilización de la iniciación inalámbrica habilita el tránsito sobre la malla en zonas estrechas o en zonas donde se debe perforar y al mismo tiempo se requiere transitar sobre la malla cargada, sin detener el carguío y acarreo, flexibilizando el planeamiento de minado.

## Reseñas profesionales

Autor:

Claudia Paulina Aponte Rodriguez, Ingeniera de Minas de la Universidad Nacional de Trujillo con más de 14 años de experiencia en Voladura. Actualmente, se desempeña dando soporte técnico en sistemas de iniciación en minas donde Orica Perú S.A. brinda servicio.

Coautores:

- Víctor Eduardo Vega Martínez, Ingeniero de Minas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, con 12 años de experiencia en voladura. Especialista en Sistemas de Iniciación Electrónica y WebGen (inalámbrica).

- Royer Romero Paucar, Ingeniero de Minas de la Universidad Nacional del Centro del Perú con 10 años de experiencia en voladura. Especialista en Sistemas de Iniciación Electrónica y WebGen (inalámbrica).