Título: Revolución verde sobre ruedas: Buses eléctricos que transforman la minería en Antapaccay

Tema: Transporte sostenible en minería y su impacto en los indicadores ESG.

Categoría: 4. ESG (Environmental, Social, Governance)

Datos del autor y coautores:

Autor: Guillermo Zegarra – Superintendente de Servicio a las Personas, Compañía Minera Antapaccay.

Correo: guillermo.zegarra@glencore.com.pe Celular: 914 359 991

Coautores: Giancarlo Guzmán – Coordinador de Servicio a las Personas, Compañía Minera Antapaccay.

Correo: giancarlo.guzman@glencore.com.pe Celular: 959 390 889

Coautores: Juan Manuel Ramírez Pérez – Coordinador de Transición Energética, Transportes Línea S.A.

Correo: jramirez@linea.pe Celular: 944 559 815

Palabras clave: Buses eléctricos, minería sustentable, reducción de emisiones, ESG, electromovilidad, transporte de personal en minería, transición energética, energía limpia, innovación tecnológica, reducción de huella de carbono, minería verde.

Resumen Técnico

Contexto: El presente proyecto representa un paso significativo hacia la sostenibilidad y la eficiencia energética en las operaciones mineras. La incorporación de buses eléctricos ha permitido reemplazar la flota tradicional de buses diésel utilizada para el transporte de trabajadores, por una flota de vehículos de cero emisiones, contribuyendo así a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), disminuir la dependencia de combustibles fósiles y contribuir al objetivo de alcanzar cero emisiones netas en el transporte interno de personal en Compañía Minera Antapaccay.

Objetivo: El proyecto tiene como objetivo demostrar la viabilidad técnica y operativa de los buses eléctricos en entornos mineros, así como cuantificar sus beneficios ambientales y sociales.

Metodología:

La implementación de una flota de buses eléctricos en Compañía Minera Antapaccay se fundamenta en una evaluación integral de viabilidad técnica y operativa, desarrollada a partir de pruebas piloto, visitas técnicas y análisis de rendimiento en condiciones similares.

Los buses eléctricos se destinaron exclusivamente al servicio interno de transporte, esta decisión estratégica facilitó la validación de aspectos clave como la autonomía real de los vehículos, la capacidad de respuesta en terrenos con pendientes y condiciones climáticas adversas, así como la eficiencia de los tiempos de carga.

Para calcular la huella de carbono evitada, se utilizaron los datos de recorrido de los buses eléctricos extraídos de su respectiva telemetría, en conjunto con los datos históricos de la flota diésel previa. El cálculo se basó en el rendimiento de los buses diésel por kilómetro recorrido. Con esta información, se estimó la cantidad de galones de diésel que dejaron de emitirse, que luego se multiplicaron por el factor de emisión del GHG Protocol (10.21 kg de CO₂ por galón) para obtener el total de CO₂ evitado.

Para calcular la reducción de contaminantes atmosféricos locales (CO, NOx, HC, PM), se utilizó la telemetría de la flota diésel de buses operados en rutas externas de la mina (fuera del área interna). Esto permitió calcular el factor de emisión por cada contaminante atmosférico local (por kilómetro recorrido). Con los datos de recorrido de los buses eléctricos, se pudo multiplicar por el factor de emisión correspondiente y calcular la cantidad de contaminantes evitados.

Se realizaron mediciones de niveles de presión sonora en buses diésel y eléctricos, tanto al interior (cabina, zona media y parte trasera) como en el entorno externo (parado, arranque y en circulación). Las diferencias en decibeles (dB) se interpretaron empleando la relación logarítmica 1-10-∆dB/10, que permite estimar la reducción relativa de energía sonora. Este enfoque refleja de manera más precisa la magnitud del cambio, considerando que la percepción humana del sonido es logarítmica y no lineal.

Resultados:

La implementación de flota de buses eléctricos en el servicio de transporte de personal en rutas internas de la Compañía Minera Antapaccay ha logrado los siguientes beneficios ambientales y sociales:

Cero Emisiones: La tecnología de buses eléctricos utilizada en el proyecto ha logrado la eliminación de emisiones directas de CO2, lo que contribuye significativamente a la reducción de la huella de carbono en la operación minera.

Reducción de Contaminantes Atmosféricos: Gracias a la electrificación del transporte de personal, se ha proyectado una disminución en la emisión de contaminantes atmosféricos locales como CO (monóxido de carbono, NOx (óxidos de nitrógeno), PM (material particulado) e HC (hidrocarburos). Esta mejora se traduce en una significativa mejora en la calidad del aire local, reduciendo la exposición de los trabajadores y las comunidades a contaminantes tóxicos.

Reducción de Ruido: Los registros muestran una disminución del 98% en la energía sonora emitida. Esta mejora favorece el bienestar de los trabajadores, las comunidades cercanas y la fauna local.

Eliminación de Derrames de Combustibles Fósiles: Elimina el riesgo asociado a los derrames de combustibles fósiles y lubricantes, contribuyendo a la protección del entorno natural de la zona minera.

Fortalecimiento de Compromisos Sociales: Mejora en la experiencia de los trabajadores y comunidades al ofrecer un transporte más limpio, cómodo y eficiente.

Conclusión:

Los buses eléctricos representan una solución efectiva y sostenible para el transporte en minería. Este tipo de proyectos no solo reduce la huella ambiental, sino que también mejora la percepción pública de la industria y demuestra liderazgo en responsabilidad corporativa de sostenibilidad.

Reseña profesional

Guillermo Zegarra: Ingeniero Industrial con experiencia en la gestión de transporte de personal. Actualmente me desempeño como Superintendente de Servicios a las Personas en Compañía Minera Antapaccay, busco aportar mis habilidades de innovación, desarrollando nuevas tecnologías y procesos para la industria minera.

Giancarlo Guzmán: Ingeniero Industrial, CIP 161533 con 13 años de experiencia en compañías mineras liderando equipos de Transportes, especialista en mejora de procesos por ESAN, actualmente se desempeña como Coordinador de Servicios a las Personas en Compañía Minera Antapaccay con experiencia relevante en los sectores finanzas, automotriz, industrial y minero.

Juan Manuel Ramírez Pérez: Ingeniero Industrial, CIP 188597. Especialista en Electromovilidad y Transición Energética por la Pontificia Universidad Católica de Chile, y en Gestión de Proyectos por ESAN. Actualmente se desempeña como Coordinador de Transición Energética en Transportes Línea S.A., con experiencia relevante en los sectores automotriz, minero e industrial.