Propuesta de Monitoreo Inteligente y Machine Learning para Equipos de Chancado y Molienda: Caso TECSUP en el Camino hacia Minería 4.0

Tema: Optimización de procesos en Minería con Analítica de datos (Aplicaciones de IA, Simulación y Gemelos Digitales, IOT).

Categoría: Minería 4.0

Datos del Autor y Coautores:

Paye Aguilar, Neals Marek (Autor)

Ing. Industrial y Desarrollador de Software

Mauricio Surco Valenzuela (Co autor)

Docente Investigador Coordinador del Área de Redes y Comunicaciones

Mamani Mamani, Ignacio (Co autor)

Analista Predictivo – categoría II (Mobius Institute)

_________________________________

Palabras Clave

- Machine Learning

- Algoritmo SVM

- Sensores triaxiales

- Monitoreo de condición

- Mantenimiento predictivo

- Minería 4.0

Declaración de Originalidad

Declaro que este proyecto es original y se presenta por primera vez a un concurso técnico.

Resumen

En la minería, el mantenimiento de equipos críticos representa hasta el 35% de los costos operativos, y las paradas no programadas pueden generar pérdidas de cientos de miles de dólares diarios. Frente a las limitaciones del mantenimiento preventivo, tecnologías como Machine Learning, IoT y análisis de datos en tiempo real impulsan la transición hacia el mantenimiento predictivo en la minería 4.0.
Este trabajo aborda el diseño y desarrollo en curso del sistema AMS (Analysis Monitoring System), enfocado en el análisis de componentes mecánicos en equipos de chancado y molienda mediante vibraciones triaxiales. Actualmente en etapa de validación en la planta piloto de TECSUP, utiliza un sensor experimental ADXL345 y un microcontrolador ESP32, transmitiendo datos vía MQTT a una plataforma web.

El proyecto fue desarrollado por un equipo multidisciplinario de docentes y estudiantes de la especialidad de Mantenimiento Industrial, Desarrollo de Software y Procesamiento de Minerales.

Objetivo

Desarrollar un sistema inteligente de monitoreo predictivo basado en análisis de vibraciones triaxiales, Machine Learning e IoT, que permita anticipar fallas de componentes mecánicos para los procesos de chancado y molienda, validando su funcionamiento en un entorno controlado para futura implementación en operaciones reales de minería 4.0.

Metodología

El desarrollo del sistema AMS se estructuró en cinco etapas. Se diseñó un sensor experimental con acelerómetro ADXL345 y microcontrolador ESP32, configurado para capturar vibraciones triaxiales y transmitir datos vía MQTT cada 10 minutos desde la planta piloto de TECSUP. Los datos fueron preprocesados y analizados para extraer características relevantes, que alimentaron el entrenamiento de un modelo SVM multiclase para clasificar el estado de los rodamientos (normal, desgaste o desalineamiento). El sistema se integró en una plataforma web desarrollada en C# y Angular 18, con visualización en tiempo real de espectrogramas y predicciones a través de WebSockets. El procesamiento se realiza en modo batch agrupando lecturas diarias, y el prototipo fue validado en un entorno controlado con una arquitectura escalable hacia la nube para futuras implementaciones industriales.

Resultados

Se logró un flujo de datos estructurado que permitió la captura y análisis en tiempo real, validado en la planta piloto de TECSUP, destacando la importancia del rol del Data Engineer y la necesidad de aumentar el volumen de registros (actualmente 8,000) para robustecer el modelo.

El modelo SVM clasificó fallas de manera efectiva en esta etapa inicial, aunque mostró limitaciones frente a redes neuronales, por lo que se proyecta incorporar modelos más avanzados y técnicas de regresión para predecir la fecha del fallo.

La combinación de procesamiento batch y streaming abre la posibilidad de evolucionar hacia un sistema de aprendizaje continuo, en línea con los principios de Minería 4.0.

### Conclusiones:

El sistema AMS demuestra que la integración de Machine Learning supervisado, sensores triaxiales y plataformas web es viable para el monitoreo de condición de equipos en minería, alineándose con la visión de Minería 4.0. La implementación del algoritmo SVM ha sido efectiva para clasificar fallos en componentes mecánicos, aunque se necesita mejorar la capacidad de aprendizaje estructurado.

### Recomendaciones:

Incrementar el volumen y la diversidad de los datos recolectados para mejorar el entrenamiento del modelo y considerar el uso de redes neuronales o modelos híbridos para optimizar la precisión en la predicción de fallos y su tiempo de ocurrencia.

Autor: Neals Marek Paye Aguilar

Empresa: TECSUP

Cargo:	Ing. Industrial y Desarrollador de Software

Departamento de Tecnología Digital

Email corporativo: neals.paye@tecsup.edu.pe

Email personal: neals.paye@gmail.com

Nro. de celular: 980810448

Coautor 1: Mauricio Surco Valenzuela

Empresa: TECSUP

Cargo:	Docente Investigador Coordinador de Carrera

Departamento de Tecnología Digital

Email corporativo: msurco@tecsup.edu.pe

Email personal: mauricio.surco@gmail.com

Nro. de celular: 952361113

Coautor 2: Ignacio Mamani Mamani

Empresa: TECSUP

Cargo: Analista Predictivo – categoría II (Mobius Institute)

Docente del Departamento de Mecánica

Dirección: Urb. Monterrey D-8 JLB yR

Email corporativo: imamani@tecsup.edu.pe

Email personal: ignaciomamani2024@gmail.com

Nro. de celular: 959095154