Título: “Modelo predictivo para optimizar la estimación de contaminante en depósitos metálicos multigenéticos mediante machine learning”

Tema: Automatización y transformación digital de operaciones mineras

Categoría: Minería 4.0

Nombre: Flores Rondon Luis Gustavo

Empresa: Profesional Independiente

Correo personal: lgfloresr98@gmail.com

Celular: 912494142

Palabras clave: machine learning, depósitos metálicos, modelado predictivo, estimación de contaminantes, clustering geológico, optimización operativa.

Resumen:

En sistemas mineralizados de alta complejidad, la presencia de contaminantes mineralógicos generados por eventos multigenéticos representa un desafío importante para obtener estimaciones precisas sobre su distribución. Este fenómeno impacta directamente el desarrollo de planes de minado óptimos, afectando tanto la calidad del mineral extraído como la eficiencia de los procesos de recuperación. A pesar de la implementación de técnicas geoestadísticas avanzadas, persiste una considerable incertidumbre en la predicción de estos contaminantes, lo que implica la necesidad de realizar perforaciones adicionales, incrementando así los costos y tiempos operativos.

Con el objetivo de reducir la dependencia de nuevas perforaciones diamantinas y mejorar la precisión de las estimaciones, se propone el desarrollo de dos modelos predictivos multietapa basados en machine learning. En la primera fase de la propuesta, se sugiere realizar una segmentación geológica mediante algoritmos de clustering, como K-means y DBSCAN, aplicados a datos obtenidos de perforaciones de voladura y registros litogeoquímicos. Esta segmentación permitiría identificar zonas geológicas con comportamientos similares, capturando las variaciones mineralógicas asociadas a eventos tales como el metamorfismo, la intrusión magmática y las alteraciones hidrotermales.

Una vez definidas las zonas geológicas, la propuesta incluye la implementación de dos modelos supervisados en fases: el primero, para predecir el contenido de contaminantes a nivel regional mediante el uso de XGBoost, y el segundo, para refinar la estimación a nivel local utilizando LightGBM. Ambos modelos integrarían variables estructurales, litológicas y espaciales, con el fin de mejorar la precisión de las predicciones. Se anticipa que estos modelos podrían alcanzar coeficientes de determinación (R²) superiores al 90% y reducir los errores de estimación en más de un 30% en comparación con los enfoques convencionales.

La implementación de este enfoque multietapa mejoraría significativamente la precisión de las estimaciones en zonas no testificadas, proporcionando herramientas clave para la planificación minera. Con estimaciones más confiables y precisas del contenido de contaminantes en diversas zonas del yacimiento, se optimizaría la planificación de las zonas y fases de minado, reduciendo los riesgos asociados con la alta variabilidad geológica.

La reducción de perforaciones adicionales no solo disminuiría los costos operativos al evitar perforaciones innecesarias, sino que también permitiría optimizar el proceso de extracción. La mejora en la precisión de la estimación de contaminantes facilitaría un ajuste más efectivo en las estrategias de voladura y reducción de residuos, aumentando la eficiencia operativa y contribuyendo a una mayor sostenibilidad en el proceso.

En conclusión, la aplicación de estos modelos predictivos permitiría mejorar la calidad de las estimaciones en áreas no testificadas, proporcionando un valor estratégico en la planificación minera y la gestión operativa. Esta propuesta ofrece un enfoque innovador que contribuiría a la reducción de costos y la optimización de la eficiencia operativa, y se presenta como una metodología altamente recomendable para proyectos mineros desarrollados en ambientes geológicos complejos, donde las decisiones precisas son cruciales para maximizar la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo.

Reseña profesional:

Profesional en Ingeniería de Minas con más de cuatro años de experiencia en el sector minero, especializado en áreas de Planeamiento, Perforación, Voladura y Operaciones. Ha trabajado en minas subterráneas y superficiales como Summa Gold, Sociedad Minera Corona, U.M. Inmaculada, Minera Coriwayra y Shougang Hierro Perú.

A lo largo de su trayectoria ha liderado iniciativas de optimización del ciclo de minado, implementando metodologías modernas e inteligentes orientadas al análisis de escenarios y la mejora de KPI operativos y financieros.