Gestión del Riesgo sísmico en operaciones mineras de altos esfuerzos

Cody Alfredo Gomez Rozas

Superintendente de Geomecánica

Cía. Minera Raura

Resumen

La sismicidad inducida por minería en contextos de altos esfuerzos no es un fenómeno extraño, desde hace más de 40 años se define como un riesgo operativo relevante. En Cía. Minera Raura, se ha identificado que los daños asociados a eventos sísmicos se presentan como spalling y deformación de excavaciones en zonas previamente perturbadas y estos mecanismos obedecen a una combinación de factores como el operativo, geomecánicos y de diseño, los cuales deben ser controlados mediante una gestión integral del riesgo.

Durante el análisis de eventos con daño registrados en los últimos años (2021-2024), se ha evaluado su distribución espacial de los eventos, mecanismos de activación y correlación con la evolución de los planes de minado. Esta información permitió establecer una zonificación preliminar de peligro sísmico, útil para establecer secuencias de minado, ratios de producción, así como, estrategias de sostenimiento que permitan en una primera instancia generar un ambiente seguro de trabajo y consecuentemente una continuidad operacional sostenida.

Para establecer esta zonificación, se ha modelado el comportamiento sísmico esperado para el plan de producción del año 2025 utilizando indicadores determinísticos y probabilísticos, los cuales nos muestran que durante el año se proyecta un incremento leve en la energía liberada mensualmente, con magnitudes momento máximas probables del orden de 2.4, a pesar de este pronóstico, el análisis de riesgo geomecánico mediante el índice FAR (Fatal Accident Risk) indica que, realizando ajustes al sistema de fortificación principal cómo anclajes y malla de sostenimiento, además de generar zonas de exclusión sísmica (zonas críticas) para el personal, es posible mantener el riesgo dentro de los límites aceptables de la industria.

Finalmente, se recomienda revisar la secuencia de minado de manera continua como medida clave para reducir el nivel de esfuerzo acumulado y, por consiguiente, el potencial de activación sísmica.

Estas acciones permitirán mitigar riesgos, reducir la accidentabilidad y asegurar la continuidad operativa sin comprometer las metas de producción.