FORO DE TECONOLOGÍA. INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

CONVOCATORIA DE TRABAJOS TÉCNICOS

PREMIO NACIONAL DE MINERÍA

- Título: “Optimización del Ciclo Operativo Mediante la Implementación del Sistema Electrónico de Voladura Centralizada CEBS en mina Cerro Lindo para una Gestión de Voladuras Remotas y Seguras”

- Tema:  1. Tecnología e innovaciones en seguridad.

- Categoría: IV. Minería 4.0

- Datos del autor y coautores:

Datos del autor:

Nombres:		NED VASQUEZ SANCHEZ

Empresa:		ORICA MINING SERVICES PERU S.A.

Cargo: 		LEAD TECHNICAL SERVICES

Teléfono: 		+51 965905916

Correo corporativo:	ned.vasquez@orica.com

Datos de los coautores:

Nombres:		WALTER TICONA AYALA

Empresa:		NEXA RESOURCES S.A.A.

Cargo: 		JEFE DE PERFORACION Y VOLADURA

Teléfono: 		+51 997204861

Correo corporativo:	walter.ticona@nexaresources.com

Nombres:		DICK DE LA VEGA MONTESINOS

Empresa:		ORICA MINING SERVICES PERU S.A.

Cargo: 		ENIGINEER BLASTING

Teléfono: 		+51 962353622

Correo corporativo:	dick.delavega@orica.com

- Palabras claves: Voladuras CEBS, Iniciación remota, Seguridad operativa, Reducción de la exposición del personal, Ahorro de costos de perforación y voladura, Sistemas de iniciación.

- Resumen

Las operaciones mineras subterráneas están orientando sus esfuerzos hacia la optimización integral del proceso minero, con el objetivo de incrementar la eficiencia operativa, mejorar los KPI y reforzar la seguridad en cada etapa del ciclo operativo. En este contexto, uno de los principales retos es eliminar la exposición del personal a los gases nitrosos y ondas de choque durante la voladura, así como reducir significativamente los tiempos de evacuación y reingreso al frente de trabajo. Para alcanzar estos objetivos, se hace necesaria la optimización del protocolo de voladura, mediante la incorporación de tecnologías de iniciación remota, adaptadas a la infraestructura y condiciones específicas de cada unidad minera. Estos cambios deben estar respaldados por una evaluación técnica que demuestre los beneficios en términos de seguridad operacional y eficiencia en la gestión de tiempos.

La Mina Cerro Lindo, operada por Nexa Resources, empresa reconocida por su liderazgo en minería subterránea, enfrenta el desafío de ejecutar un promedio de 15 voladuras por turno para cumplir con su plan de producción y avance. Actualmente este proceso de chispeo manual se complica aún más por la dispersión de las labores disparadas, distancias variables entre frentes de disparo y las rutas de evacuación, lo que genera restricciones operativas y riesgos para la seguridad del personal.

Objetivo:

- Optimizar el protocolo de voladura, orientándolo a reducir al mínimo la exposición del personal durante el proceso de disparo.

- Mejorar los tiempos de evacuación y reingreso a las labores.

- Asegurar una gestión operativa más segura, eficiente y alineada con los estándares operativos de clase mundial.

Metodología:

La estrategia definida para alcanzar este objetivo consiste en iniciar de forma remota todos los disparos programados desde superficie, garantizando que ninguna persona permanezca en interior mina al momento de la detonación. Esta capacidad de programar e iniciar voladuras a distancia es posible mediante la implementación del Sistema Electrónico de Voladura Centralizada (CEBS), que opera utilizando la infraestructura de comunicación Leaky Feeder existente en la mina.

Para ello, se ha definido un protocolo de implementación dividido en dos fases progresivas:

- Fase 1: Iniciación de voladuras realizada exclusivamente por el equipo de Nexa, incluyendo dos voladuras en tajos SLS y tres frentes de desarrollo, con el propósito de validar el sistema bajo condiciones controladas.

- Fase 2: Ampliación del proceso de iniciación a todas las voladuras programadas en el turno, involucrando tanto a Nexa como a las empresas contratistas especializadas, consolidando así la operación remota como parte integral del protocolo de voladura de la unidad.

Resultados:

Se logró ejecutar un promedio de cinco voladuras por guardia desde superficie, con una reducción significativa de 30 minutos en los tiempos de evacuación y reingreso a mina.

Los principales beneficios y ahorros generados por la implementación del sistema de Voladura Centralizada con tecnología Leaky Feeder incluyen:

- Eliminación total de la exposición del personal a los riesgos asociados a las voladuras, elevando los estándares de seguridad operativa.

- Reducción del 70% en el uso de personal y recursos de transporte involucrados en el protocolo de voladura en comparación con el método convencional de chispeo.

- Optimización completa del tiempo de evacuación del personal previamente encargado de realizar la iniciación manual, al ser reemplazada por la iniciación remota desde superficie.

- Generación de una ventana operativa adicional de 30 a 45 minutos, que puede ser aprovechada para ejecutar otras actividades productivas, ampliando así la eficiencia del ciclo operativo.

En términos económicos, estas mejoras representan una generación de valor potencial estimada entre USD 0.5 y 3 millones anuales para UM Cerro Lindo, este valor será ajustado pasado la segunda fase.

Conclusiones:

Se lograron ejecutar voladuras remotas, asegurando el cumplimiento de los KPI operativos. También se logro disminuir la exposición del personal a las voladuras.

- Reseñas profesionales

Autor:

Ned Vasquez Sanchez, MEng. “Cum Lauded” en Explotación de Minas por la Universidad Politécnica de Madrid. Ingeniero de Minas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Consultor Senior en temas asociados a la perforación y voladura en minería. Profesor TPA en la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la PUCP. Con más de 15 años de amplia experiencia en la rama de perforación y voladura para la explotación masiva subterránea por SLS.

Coautores:

- Walter Ticona Ayala, Ingeniero de Minas con sólida formación académica por la UAP, con MBA en Gerencia Minera de la Cámara Minera del Perú. Consultor senior de P&V underground en el método Sub Level stoping; 18 años en el sector minero. Actualmente lidero el equipo de perforación y voladura en Nexa Resources S.A.A. Mina Cerro Lindo.

- Dick De la Vega Montesinos, Maestrando de la Maestría en Ciencias de la Tierra, con Mención en Geotecnia por la Universidad de Nacional de San Agustín. Ingeniero de Minas por la Universidad Nacional de San Agustín. Actualmente asignado al sitio Cerro Lindo orientado a gestionar y desarrollar propuestas de valor en los servicios de voladura UG. Con más de 7 años de experiencia en el sector minero para el área de perforación y voladura en minas subterráneas.