PERUMIN 37 Convención Minera
Arequipa, 22-26 de setiembre, 2025

FORO DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD
CONVOCATORIA DE TRABAJOS TÉCNICOS
PREMIO NACIONAL DE MINERÍA

Título: Aplicación de voladura controlada en cresta para el cuidado de cuerpos de agua naturales.

Tema: Gestión del agua en operaciones y el entorno.

Categoría: ESG (Environmental, Social, Governance)

Datos del autor y coautor:

Autor: 	Andrés Ugarte Sebastiani
			Cia. Minera Coimolache S.A.
			Jefe de perforación y voladura
			andres.ugarte@buenaventura.pe
			aaugartes@gmail.com
			975599593

Reseña: Ingeniero de minas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, actualmente titulado y con colegiatura activa, así mismo con una maestría en gestión minera y ambiental impartida por la misma casa de estudios (actualmente en proceso de titulación) y diplomados en perforación y voladura y finanzas corporativas. Cuento con 10 años de experiencia en minería a tajo abierto los mismos que fueron efectivos en Cía. Minera Coimolache creciendo desde ingeniero en entrenamiento hasta el puesto de Jefe de perforación y voladura, el cual lo vengo ejerciendo por 2 años.

Coautor: 	Josué Vilchez Espejo
Cía. Minera Coimolache S.A.
Superintendente de mina
josue.vilchez@buenaventura.pe
Josue.vilchez@pucp.pe
983339094

Reseña: Ingeniero de Minas por la Universidad Nacional de Ingeniería, con un MBA en Administración de Negocios por CEMTRUN – PUCP. Cuenta con una sólida trayectoria en el sector minero, desempeñándose en posiciones de liderazgo en operaciones a tajo abierto. Actualmente se desempeña como Superintendente de Mina en la Compañía Minera Coimolache, en la unidad productiva Tantahuatay, operada por Cía. de Minas Buenaventura. Ha ocupado anteriormente el cargo de Superintendente de Operaciones Mina Tajo en Sociedad Minera El Brocal, también parte de Buenaventura, liderando equipos de alto rendimiento y proyectos orientados a la mejora continua y eficiencia operativa. Asimismo, se desempeñó como Jefe General de Operaciones en Southern Copper – UEA Cuajone, gestionando con éxito operaciones de gran escala y alta complejidad técnica.

Palabras claves: Voladura controlada, lagunas, cuidado, medio ambiente, cresta, agua.

Resumen:

CIA Minera Coimolache está ubicada entre los distritos cajamarquinos de Hualgayoc y Chugur, y está dedicada a la explotación de minerales de oro y plata.

Parte del proceso productivo minero en general de la compañía implica la fragmentación de rocas para su posterior carguío y acarreo hacia el PAD de lixiviación, la misma que debe cumplir con parámetros de fragmentación necesarios para su procesamiento.

Dentro sus operaciones Coimolache cuenta con el tajo Tantahuatay Extensión Nor Oeste que actualmente es el principal frente productivo de la unidad y el cual geográficamente se encuentra rodeado por cuerpos de agua naturales, pudiendo contabilizar 5 lagunas denominadas Auroras, de la cuales se tienen 4 para el lado sur del tajo y 1 ubicados hacia el norte, todas ellas ubicadas a una distancia no mayor a 100 de la zona productiva del tajo.

Cia Minera Coimolache respetuoso con el medio natural que rodea nuestras operaciones y convencido de la importancia del cuidado de nuestro entorno ambiental, tiene la obligación y convicción de cumplir con los compromisos ambientales asumidos en los EIA aprobados y sus posteriores ITS.

Por tales motivos se tiene la necesidad de realizar voladuras de rocas de tal forma que no se impacte los cuerpos de agua antes mencionados. Con esta convicción el equipo de perforación y voladura hemos realizado análisis buscando minimizar la presencia de rocas producto de la actividad hacia las lagunas, de los cuales resaltamos los siguientes: Simulación de caída de rocas, de vibraciones y de proyección de rocas, y el cálculo del factor de potencia óptimo recreando escenarios de distribución de energía y buscando una fragmentación proyectada dentro de los parámetros solicitados para su lixiviación.

Como resultados de las evaluaciones realizadas se determinó reducir el burden efectivo en 30% y cambiar el diseño de malla de perforación triangular por filas paralelas a la cresta natural, generando 3 filas hacia la cara libre. Del mismo modo se redujo la carga por taladro de manera progresiva por cada fila, considerando 50, 75 y 100 kg de explosivo por taladro según la lejanía hacia la cresta, y simulamos tiempos entre filas y entre taladros de tal forma que usando tiempos progresivos entre filas e incrementando el tiempo entre taladros al triple se obtenga un mejor desplazamiento hacia el interior de la malla.

Como resultado de la simulación, análisis y aplicación de los nuevos parámetros de perforación y voladura se pudo ejecutar voladuras en cresta minimizando la caída de rocas hacia el vacío y se logró que los cuerpos de agua naturales presentes alrededor del tajo no sean impactados con presencia de material ajeno a su naturaleza.

Nuestros esfuerzos continúan, buscando mejorar aún más los diseños con una mayor zonificación por tipo de alteración y realizando estudios de campo cercano cuyo objetivo es la optimización de ondas producto del tiempo de retardo en cada taladro detonado. Todo esto enmarcado en una política de cuidado a nuestro entorno.