Título: Densificación de hidróxidos metálicos higroscópicos para generar lodos de alta densidad en pozas de sedimentación e incrementar eficiencia en sistemas de tratamiento de efluentes ácidos.

Tema: Gestión del agua en operaciones y el entorno.

Categoría: ESG (Environmental, Social, Governance)

Datos del autor y coautores:

Autor: Luis Alberto Santiago Andres

Empresa: Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

Cargo: Jefe de Tratamiento de Aguas

Dirección: Las Begonias 415, Piso 19, San Isidro - Lima

Correo corporativo: luis.santiago@buenaventura.pe

Correo personal: luisantiago121083@gmail.com Celular: 923 408 067

Coautor: Luis Enrique Chang Cavero

Empresa: Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

Cargo: Superintendente de Gestión Ambiental

Dirección: Las Begonias 415, Piso 19, San Isidro - Lima

Correo corporativo: luis.chang@buenaventura.pe

Correo personal: lchangcavero@gmail.com Celular: 976 226 196

Coautor: Natalia Camila Quiroz Montesinos

Empresa: Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

Cargo: Ingeniero Junior Ambiental

Dirección: Las Begonias 415, Piso 19, San Isidro - Lima

Correo corporativo: natalia.quiroz@buenaventura.pe

Correo personal: camiquiroz1799@gmail.com Celular: 948176236

Densificación de hidróxidos metálicos higroscópicos para generar lodos de alta densidad en pozas de sedimentación e incrementar eficiencia en sistemas de tratamiento de efluentes ácidos

En la Unidad Minera Orcopampa de Compañía de Minas Buenaventura, se cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales industriales, implementado cuando las características del agua ácida de mina tenía ciertos valores en cuanto a metales totales (80 ppm de Fe), sin embargo, a lo largo de los años dichas características se incrementaron (250 ppm) generando en consecuencia el aumento del volumen de lodos en las pozas de sedimentación, disminución del tiempo de residencia en el sistema, así como el incremento de costo por consumo de reactivos; por tal motivo, se ha buscado alternativas para optimizar el proceso de tratamiento.

Con el objetivo de buscar una oportunidad de usar el mismo componente del sistema de tratamiento con diferente calidad de agua de interior mina se realizaron una serie de pruebas como hidrotubos, decanter, filtro de prensa, los cuales no conversan con nuestra operación en particular, sin embargo se eligió un sistema de tratamiento planteado in house denominado densificación de lodos higroscópicos en pozas de sedimentación, el cual consiste en aprovechar ciertos comportamientos de las partículas como la coprecipitación-nucleación, las cuales se manifiestan de forma similar que los sistemas HDS logrando resultados satisfactorios a nivel piloto.

Para tal fin, se realizaron pruebas a nivel laboratorio determinando las características iniciales de los lodos y su comportamiento físico-químico para posteriormente pasar a una etapa de pilotaje donde se pudo incrementar la densidad de los lodos de 2.5% a un 9%, así mismo se obtuvieron valores de 21.86%, lo cual proyecta una optimización en el proceso a nivel industrial, debido a que el sistema soportaría la calidad de agua ácida actual en la operación.

La investigación describe el desarrollo de metodología para densificar lodos higroscópicos con resultados favorables, siendo una oportunidad para utilizar sistemas de tratamientos convencionales (LDS) con alto contenido de metales totales que produzcan lodos de alta densidad similares a un sistema HDS, así mismo la comparación con el sistema de tratamiento convencional, destacando la factibilidad en cuento costos de operación en este tipo de tratamiento propuesto.

Reseña Profesional:

Ingeniero Metalúrgico de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Investigador en Metalurgia extractiva del oro con énfasis en Lixiviación y métodos Gravimétricos, con especialización en tratamiento de Aguas Residuales, Potable, Cianuradas y Acidas.

Ha estado al frente de labores de Procesamiento de minerales en minería subterránea y a tajo abierto, Puesta en marcha de Plantas de Procesos, tratamiento de Aguas Acidas y Efluentes cianurados, exploración geológica orientada a la evaluación de yacimientos Auríferos. Brinda asistencia técnica a empresas encargadas de operación de plantas de tratamiento de Aguas, Premio Mejor Trabajo de Investigación en Medio Ambiente y Desarrollo sostenible XII CONAMIN, Premio Nacional de Minería “Casco de Plata 2018” XII CONAMIN

Experiencia en empresas como: Compañía Minera Raura, Compañía Minera Santa Luisa, Minera Gold Fields La Cima, Peruvian Services – Tratamiento de Aguas, Minera La Zanja SRL, Cía. Minera Coimolache S.A., Cía. de Minas Buenaventura SAA (Unidad Orcopampa).