FORO DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD CONVOCATORIA DE TRABAJOS TÉCNICOS

PREMIO NACIONAL DE MINERÍA

Título: Implementación de carguío mecanizado en taladros largos con emulsión bombeable en la minería subterránea peruana.

Tema: Automatización y nuevas tecnologías (Autonomía robotizada, Big Data, Cloud Computing, Realidad Aumentada, Fabricación Aditiva).

Categoría: Minería 4.0

Datos del autor: Brocos Untiveros Franklin, Famesa Explosivos, Ingeniero técnico de voladura, av los alamos mz l, lt 08 palian-Huancayo, fbrocos@famesa.com.pe, fbrocosuntiveros@gmail.com, (+51) 912 055 902

Palabras claves:

- carguío Mecanizado. – Proceso de realizar la carga de explosivos en los taladros con uso de equipos especializados para dicha tarea.

- Emulsión bombeable. -  agente de voladura, contiene una fase oxidante y combustible, y mediante un sensibilizante se genera un explosivo.

- Taladros largos. – métodos de explotación en la minería subterránea, para extraer mineral en altos volúmenes.

- Simulación el 3D.- visión en 3 dimensiones de la actividad a ejecutar con datos reales tomadas en campo.

- Voladura Masiva. - Proceso de fragmentar las rocas en grandes cantidades.

- Explosivo. – sustancia que a causa externa: calor, fricción, rose, golpe puede detonar.

# PARTES QUE DEBE CONTENER UN RESUMEN DE TRABAJO TÉCNICO A PRESENTARSE:

1.- La implementación de carguío mecanizado en taladros largos con emulsión bombeable en una de las mineras subterráneas mas importantes del PERÚ, en un escenario actual dentro de las operaciones mineras subterráneas, el explosivo que se usa en carguío de taladros largos es el Anfo, pues esta implementación de la emulsión bombeable genero mayor seguridad, mayor fragmentación de material volado, mejor control de generación de underbreak o overbreak. Calidad en proceso de carguío y voladura. Asimismo, menor exposición del personal del piso a la línea de fuego.

2.- Los objetivos de esta implementación son los siguientes.

- Disminuir en tiempo de exposición del personal de piso a los riesgos críticos de mina, (manipuleo de explosivos, exposición al aire comprimido, ruido, rocas sueltas)

- Mayor seguridad en el manipuleo de explosivos. (la emulsión se convierte en explosivo aun en el fondo del taladro)

- Menor tiempo de ventilación de labores. (Calidad de gases de la emulsión)

- Disminuir el tamaño del material volado (Análisis de fragmentación)

- Carguío Mecanizado (Uso de energía eléctrica u Diesel)

- Control de consumo de explosivo (Equipos Cuentan con pantallas altamente efectivos)

3.- Una tercera parte debería explicar, muy sucintamente, el procedimiento o metodología empleada como parte del trabajo.

MIXTA: Cuantitativa – cualitativa

- Recursos materiales y personal humano necesarios en proceso de carguío con un explosivo común y uso de la emulsión bombeable. Se realizo la lista de comparativos con ambos productos reduciendo en 10-15 %.

- El tiempo de carguío kg/hr con equipo mecanizado es mayor a un carguío convencional. El tiempo de exposición del personal a la línea de fuego es menor en 30% con un carguío con emulsión bombeable.

- La calidad de gases de emulsión bombeable es superior a un explosivo común, con ellos disminuye el tiempo de ventilación y/o liberación de labor para continuar con otras actividades.

- Se tiene datos técnicos, donde se realiza un estudio en cada carguío ejecutado. Y ver los resultados obtenidos y con apoyo de algunos softwares los resultados que se va obtener.

4.- Seguidamente, se presentan los resultados alcanzados como parte del trabajo, sin entrar en mucho detalle.

A.  Disminuir el tiempo de exposición del personal de piso a la línea de fuego (riesgo critico).

B.  El uso de aire comprimido, ya que con el carguío mecanizado se realiza carguío con Diesel o energía eléctrica.

C.  El carguío en condiciones donde con un explosivo común no se puede realizar. Es decir, taladros con agua, con uso de la emulsión bombeable podemos realizar con éxito.

D.  Disminuir el tamaño del material volado (p80), a diferencia de un carguío con explosivo común.

E.  La manipulación de explosivo y su riesgo asociado, con la emulsión bombeable. El producto se convierte en explosivo en el taladro. Evitando incidentes fortuitos.

5.- Finalmente, si es posible, se puede consignar alguna conclusión o recomendación.

El carguío mecanizado con emulsión bombeable genera muchos beneficios para la compañía minería, aunque su implementación puede demorar, por capacitación y entrenamiento al personal. Pero posterior a ello. Genera confianza, al cliente en calidad y seguridad de sus operaciones mineras.

# Reseña profesional:

Ing. De minas comprometido con el desarrollo sostenible de la minería en apoyo al medio ambiente y comunidades aledañas, fundador de ASIMET (Association International Mining, Environment & Techonology), Labore en minera ALPAYANA S.A, COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA, y en la actualidad trabajo en SOCIEDAD MINERAL EL BROCAL, con la empresa FAMESA EXPLOSIVOS – ING. DE ASISTENCIA TECNICA – Proyecto de carguío con emulsión bombeable.