"OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE MINADO EN TAJOS PRIMARIOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA WASSARA EN OPERACIONES SLS"

Mina El Brocal, ubicada en Perú, emplea el método de explotación Sub Level Stoping (SLS) para la extracción de mineral. En la actualidad, la mina trabaja con dos empresas en perforación principales: JRC Ingeniería y Construcción S.A.C y Rock Drill, cada una utiliza diferentes parámetros de perforación. Este estudio busca identificar oportunidades de mejora que permita maximizar la producción mediante la optimización de la perforación y voladura. Se analizarán parámetros de altura de banco óptimos, diámetros de perforación, desempeño del personal a cargo y monitoreo de kpi’s de voladura.

Objetivos:

- General:

- Incrementar la producción minera a través de la optimización de la perforación y voladura en tajos primarios SLS

- Específicos:

- Comparar el desempeño de JRC Ingeniería y Construcción S.A.C y Rock Drill.

- Evaluar el impacto de las alturas de banco y diámetros de perforación.

- Maximizar la eficiencia del diseño y aplicación de mallas de perforación y voladura.

- Plantear estrategias de mejora operativa que permitan elevar las toneladas rotas.

Metodología:

Se analizarán datos históricos de toneladas rotas (2022-2025).

Se evaluarán las características de perforación:

- JRC Ingeniería y Construcción S.A.C: Altura de banco menor a 20 m, menor diámetro de perforación con simbas.

- Rockdrill: Altura de banco de 40 m, diámetro de perforación de 100 mm. Con equipo WASSARA.

Discusión Técnica:

Altura de Banco:

- A mayor altura (40 m), se reducen tiempos de preparación y costos por tonelada.

Diámetro de Perforación:

- Diámetros mayores (100 mm) permiten mayor carga explosiva, mejor fragmentación y mayor eficiencia desde el diseño  de mallas (Burden y Espaciamiento).

Comparativa Operacional:

- JRC Ingeniería y Construcción S.A.C muestra limitaciones de eficiencia por su menor altura y diámetro.

- Rockdrill tiene ventajas en productividad.

KPI’s de voladura:

- Análisis de granulometría, % disparos, eficiencia del tiempo del ciclo del proceso, entre otros.