Título: Optimización de controles ambientales para calidad de aire en Operaciones.

Tema: Gestión de impactos y riesgos sociales

Categoría: ESG (Environmental, Social, Governance)

Datos del autor y coautores:

Autor: Luis Ivan Novoa Espinoza, Compañía Minera Antapaccay, Gerente de Medio Ambiente, ivan.novoa@glencore.com.pe , +51 997548786

Co-autor: Andres Miranda Espinoza, Compañía Minera Antapaccay, Gerente de Mina andres.miranda@glencore.com.pe +51 959375665

Palabras claves: Medio Ambiente, Minería, monitoreo calidad de aire, material particulado, aspecto ambiental, ECA aire.

Resumen:

En compañía minera Antapaccay en línea de nuestra política ambiental, estamos comprometidos a proteger el medio ambiente y la biodiversidad, la prevención de la contaminación, la mitigación y el cambio climático, pertinente de nuestras operaciones. Teniendo como principales acciones la identificación de aspectos ambientales significativos, en cada paso de nuestras actividades cotidianas, apoyándonos en las diversas herramientas que contamos, reconociendo los posibles impactos que causan nuestras operaciones, es que nos anticipamos e implementamos mecanismos que nos ayudan a actuar de manera preventiva. La calidad de aire es un aspecto ambiental significativo, teniendo en cuenta que nuestra operación es en tajo abierto, el impacto de nuestras actividades incrementa su potencialidad hacia los terrenos aledaños.

El objetivo del proyecto es reducir y controlar el impacto de material particulado en la calidad de aire en operaciones mina, esto sumado a mejorar la percepción de nuestras operaciones por parte de vecinos aledaños, el proyecto nos permite actuar de manera oportuna.

El proyecto consistió en la implementación de una serie de acciones, que comprenden:

- Automatización de equipos de monitoreo de calidad de aire, se cuenta con 6 estaciones de monitoreo automáticas ubicadas estratégicamente en nuestras operaciones y lugares aledaños, dichas estaciones registran niveles de material particulado (PM10, PM 2.5), aso como registro meteorológico (temperatura, velocidad y dirección de viento, presión atmosférica y precipitación).

- Implementación de cañón nebulizador para los frentes de minado.

- Aplicación de supresor de polvo en vías auxiliares perimetrales no pavimentadas.

- Automatización de garzas para abastecimiento de cisternas para riego de vías en mina.

- Automatización del sistema de aspersión para vías en operaciones mina.

- Optimización de parámetros de voladura para mejorar y reducir el impacto en: vibración, ruido y generación de material particulado.

Los resultados que se ha logrado hasta le fecha son:

- Resultados en tiempo real de la calidad de aire, disponible al personal involucrado a través de plataforma power BI, WhatsApp, el cual permite acciones inmediatas para evitar superar el ECA (Estándar de calidad ambiental aire).

- Sensibilizar y concientizar al personal, sobre los impactos positivos que conllevan una acción preventiva.

- Reducción de quejas por la percepción errada sobre calidad de aire.

- Resultados de calidad de aire cumpliendo el ECA de manera continua.

Las acciones preventivas que logramos nos impulsan a replicar las mejoras en otros frentes de trabajo, actualmente el apoyo en las mejoras tecnológicas son un gran soporte para la gestión ambiental.