PERUMIN 37 Convención Minera

FORO DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

CONVOCATORIA DE TRABAJOS TÉCNICOS

PREMIO NACIONAL DE MINERÍA

Título: Gestión de instalación de almacenamiento de relaves en Volcan Compañía Minera y Aplicación en la Unidad minera de Cerro

Tema: Gestión de relaves/Gobernanza/Diseño e ingenierías/PRE y Simulacros/Monitoreos

Categoría: ESG (Environmental, Social and Governance)

Datos del autor y coautores:

Autor: Jainor Cabrera Huaman

Empresa: Volcan Compañía Minera SAA

Cargo: jefe corporativo de Gestión de Relaves

Dirección: Av. Manual Olguin 373 – Surco

Correo corporativo: jcabrera@volcan.com.pe

Correo personal: Jainor_5336@hotmail.com

Celular: 995234938

Palabras claves: Gestión de relaves, EoR, PRE y GISTM

RESUMEN:

A causa de los desastres ocurridos en Brasil y Canadá, las empresas mineras de todo el mundo están implementando enforques para lograr el cumplimiento del Estándar de gestión de relaves (GISTM). Desde el 2020, muchas empresas miembros del ICMM han tomado un rol activo y han emprendido programas agresivos para la implementación del GISTM en sus operaciones. En el 2019, Volcan Compañía Minera inició la verificación y adaptación de sus depósitos de relaves bajos las guías internaciones como el CDA 2014 y posterior a la publicación del GISTM en el 2020 Volcan continuó con el proceso de implementar los 15 principios del estándar en la gestión del manejo de los relaves. El GISTM pretende aumentar el nivel de seguridad de las personas, medio ambiente, las comunidades, el patrimonio cultural y la infraestructura, mediante la mejora de la gobernanza y la gestión de relaves.

OBJETIVO:

La unidad minera de Cerro de Pasco es una de las más antiguas del Perú y tiene como estructura de almacenamiento de relaves a la presa Ocroyoc (TSF Ocroyoc) Su construcción inició en 1922 y culminó en 2007 hasta la cota 4262 msnm con la empresa COMMSA. Volcan adquirió a Cerro de Pasco en el 2008 e inicio un proyecto de recrecimiento hasta la cota 4287 msnm. Desde el 2020 se viene implementando la gestión de relaves de relaves según el GISTM en la unidad de Cerro de Pasco desde los aspectos técnicos, gobernanza, monitoreos en tiempo real y plan de respuesta de emergencia.

IMPLEMENTACIÓN:

Como parte de la adaptación del TSF Ocroyoc al estándar de gestión de relaves se realizó una actualización de la caracterización de la fundación y el cuerpo de la presa con la finalidad de definir los parámetros de resistencia no drenas y residuales. Posteriormente se desarrolló la verificación de la estabilidad a través de métodos computaciones desde equilibrio limite hasta los modelamientos numéricos en 3D. La verificación de los aspectos técnicos de estabilidad física e hidráulica fueron desarrollados según la clasificación de consecuencias obtenidos de la actualización del estudio de rotura de presa (Dam break) incluyendo el efecto de cambio climático.

También se implementó un equipo de EoR conformado por ingenieros especialistas en el desarrollo de ingenierías, construcción y monitoreo. Además, se definieron el ingeniero responsable de la instalación de relaves, el dueño de la presa, el ejecutivo responsable y los revisores independientes.

Se implemento un sistema de monitoreo en tiempo real (telemetría) a la instrumentación geotécnica como piezómetros de cuerva vibrante, Casagrande, inclinómetros y celdas de asentamientos. El sistema de monitoreo satelital (INSAR) fue incluido dentro del monitoreo del TSF Ocroyoc.

Los planes de preparación y respuesta ante emergencias se comunican con nuestros vecinos y comunidades (partes interesadas) a través del SAT que es un conjunto de acciones para advertir a la población sobre el desarrollo de una emergencia relacionada con la falla del TSF Ocroyoc a través de capacitaciones, talleres y simulacros. Se implemento estaciones sonoras y repetidoras en zonas estratégicas como parte del SAT.

RESULTADOS ALCANZADOS:

Como parte del principio 15 del GISTM, en agosto del 2023 se publicó, en la web de Glencore, las características del depósito de relaves de Ocroyoc cuya clasificación de consecuencias es “Extrema” y los resultados de los revisores independientes durante las auditorias. En la publicación se presenta un avance de la implementación del estándar en la unidad minera de Cerro de Pasco.

CONCLUSIONES:

- Es necesario una adecuada selección y caracterización del sitio que incluya profundas investigación geológica y geotécnica. Para ello es necesario continuar desarrollando el cierre de brechas del Depósito de relaves de acuerdo al estándar de gestión de relaves.

- Requiere sistemas de gobernanza solidos que involucren a todas las personas que trabajan en los Depósitos de Relave

- Continuar gestionando nuestros depósitos de relaves a lo largo de su ciclo de vida de forma segura y ambientalmente responsable, alineado a nuestra normativa, la del GISTM además de la normativa nacional.

- Mantener estrategia de innovación en las ampliaciones de nuestros depósitos de relaves y en los nuevos que se requieran.