RETOS Y BENEFICIOS CON USO DE MEDIOS DE MOLIENDA DE GRAN TAMAÑO PARA MOLINOS SAG

Tema		 Reducción de tamaño en Molienda y ahorro de energía.

Categoría	Procesamiento de Minerales y Metalurgia Extractiva

J Zela1 and B Cornish2

1.	Application Engineer – Grinding Media Division, ME Elecmetal, Arequipa 04000, Perú. Email: jzela@me-elecmetal.pe

2.	Global Director of Application Engineering – Grinding Media Division, ME Elecmetal, Port Douglas Qld 4877. Email: bcornish@meglobal.com

Brian Cornish

Ingeniero senior de procesos minerales (metalurgista) experimentado y orientado a resultados, con un historial comprobado en la gestión de personas y liderazgo de equipos para lograr resultados operacionales con los más altos estándares de seguridad. Ha acumulado 25 años de experiencia tanto en entornos corporativos como operacionales. Las ubicaciones incluyen Perú y Papúa Nueva Guinea, con experiencia en proyectos en otras regiones globales. Las competencias y habilidades en el centro corporativo incluyen planificación empresarial, evaluaciones de negocios, captura de beneficios y compartición de conocimientos.

Especialidad: Ingeniero de Procesos (APEGBC) desde 1988 – experiencia en el extranjero

Operación y diseño del circuito de conminución, Operación y diseño del circuito de flotación

Javier Zela

Ingeniero de procesos con 15 años de experiencia, orientado a la planificación, organización, dirección y control de procesos productivos y administrativos. Conocimientos prácticos en metalurgia extractiva en concentración y lixiviación de minerales con contenido de oro, plata, plomo y zinc, en molienda, flotación de minerales polimetálicos y auríferos, cianuración, refinación, espesamiento, filtrado, Merrill-Crowe, desorción, electrodeposición, cianuración de concentrados y procesos gravimétricos.

Manejo en el desarrollo conceptual y de viabilidad de proyectos mineros metalúrgicos, aportando valor al negocio minero peruano, con el constante desarrollo de proyectos de innovación y optimización de costos.

Resumen

Los circuitos de molienda SAG casi siempre están asociados con operaciones mineras de alto rendimiento y con objetivos de producción agresivos. El principal objetivo del molino SAG es lograr y mantener la velocidad de alimentación deseada, mientras que el papel del circuito de molienda con bolas es alcanzar y mantener el tamaño de producto objetivo (P80). Aunque existen algunos mecanismos industriales para facilitar el mantenimiento de la velocidad de alimentación deseada, el cambio más sencillo es aumentar el tamaño de las bolas de alimentación al molino SAG (tamaños de 6”, 6,25”). Los beneficios claves incluyen operar con un rango operativo más amplio y reducir el consumo de bolas (reducción de OPEX entre 10-15%). Otros beneficios pueden ser un aumento en la velocidad de alimentación fresca (disminución de consumo de energía específico) o mantener la misma velocidad de alimentación con una carga de bolas más baja y/o una velocidad de molino más baja, tales mejoras pueden medirse como una combinación de velocidad de rendimiento, consumo específico de energía y velocidad de producción de pebbles. Los beneficios físicos de usar bolas más grandes se resumen de la siguiente manera:

• La mayor energía cinética por impacto proporciona una mayor tasa de fractura de la roca que expande la flexibilidad operativa para adaptarse a diferentes tamaños de alimentación del molino SAG y competencias del mineral.

• La bola más grande (y más pesada) se libera antes del lifter, lo que resulta en una trayectoria igual o más baja desde el hombro hasta el pie del molino.

• Las bolas más pesadas proporcionan un entorno de fractura de roca (molienda) más estable, con una disminución de las trayectorias transitorias y potencialmente peligrosas de las bolas que podrían resultar en un impacto directo bola-liner en caso haya bajo nivel de carga total.

• Las bolas más grandes tienen una menor área superficial total, lo que resulta en una disminución del consumo de bolas significativo debido a la correlación entre área superficial y desgaste.

Aprovechar estas oportunidades de manera efectiva lleva a un aumento en la producción de metal deseado con un OPEX general más bajo. Cualquier equipo de gestión de planta que esté considerando el uso de bolas SAG más grandes debe asegurarse de seguir los protocolos estándar de gestión de cambios de la industria y estar al tanto de las siguientes amenazas:

• Es necesario educar a los operadores de que las bolas más grandes pueden cambiar la forma en que el molino responde a las variables de molienda y que la velocidad máxima (78%Cs) es riesgosa con bajas cargas de roca.

• El diseño de los revestimientos (tamaño de los slots de parrillas y área libre) se vuelve más importante, a medida que los beneficios de la bola más grande pueden resultar en un transporte de pulpa más lento (acción de bombeo) debido a una velocidad de molino más baja.

• El priorizar la velocidad de alimentación fresca del molino sobre el nivel de la carga de roca dentro del molino llevará a un impacto sostenido bola-liner.

• El control de la alimentación fresca del molino SAG y el control de una carga de roca segura dentro del molino permitirá proteger los revestimientos, el control de impactos críticos tomará un rol importante para minimizar los impactos directos bola-liner.

Este artículo proporcionará una visión valiosa sobre la optimización del rendimiento de la molienda SAG y reducción de Consumo de Energía Específica (kWh/t) con bolas de mayor tamaño; donde se expondrá diferentes casos de estudios para molinos SAG de 40 pies con uso de diametro de bola de 6” y 6,25”.Principio del formulario

Final del formulario