Título: Avances en la aplicación de geosintéticos en coberturas de cierre en Perú, Brasil y Chile.

Tema: Pasivos ambientales y Cierre de Minas

Categoría: ESG (Environmental, Social, Governance)

Autor:

Nombre: Rainer Lagos Lapa

Empresa: Tecnología de Materiales S.A

Cargo: jefe técnico.

Dirección: Jirón Alameda Marqués de la Bula 339 Chorrillos - Lima

Correo corporativo: rlagos@tdm.com.pe

Correo personal:Rainer.lagos@gmail.com

Celular: (+51) 947814990

Palabras claves: geosintéticos, cierre final, cobertura, pasivo ambiental, componente minero.

Importante: En el Perumin 2022 presenté un trabajo similar. Sin embargo, se tendrá una actualización de las experiencias de coberturas de cierre con geosintéticos en estos últimos años en Perú, Brasil y Chile.

Resumen

El cierre final involucra una serie de actividades como demolición, desmantelamiento, estabilización física, química e hidrológica, revegetación, rehabilitación de hábitats acuáticas y áreas de préstamo, entre otros. Para cumplir estos fines es necesario contemplar una cobertura de cierre para los componentes mineros como son depósito de desmonte, pad de lixiviación, tajos y otros; el cual ha exigido cumplir y garantizar la estabilidad química, hidrológica y física para una etapa de cierre definitivo. El empleo de los geosintéticos ya se viene empleando hace más de 25 años en el Perú, pero estos últimos 8 años ha cobrado más relevancia como solución alternativa a los suelos seleccionados como son el suelo de baja permeabilidad y material drenante, los cuales conforman un cierre tradicional, esto debido a la escasez de canteras y disponibilidad en grandes volúmenes de suelo necesarios para la conformación de la cobertura tradicional. El objetivo de este trabajo es dar a conocer los avances en la aplicación de los geosintéticos en coberturas de cierres, como son la geomembrana, geotextil, geocelda, geomalla y geocompuesto de drenaje en coberturas de cierre, tanto en taludes de alta pendiente, zonas horizontales y revestimiento de canales en proyectos ya ejecutados en Perú, Chile y Brasil.

En conclusión, en el siguiente trabajo se mostrará una recopilación de experiencias del uso de geosintéticos en coberturas de cierre de componentes mineros y pasivos ambientales mineros (PAM) que han permitido cumplir con los requerimientos de estabilidad de cierre definitivo, reducción de costos y plazos de ejecución de obra; así como las lecciones aprendidas del proceso constructivo con geonsintéticos.

Reseña profesional

Rainer Lagos, Ingeniero Civil Colegiado CIP 247453.

Jefe Técnico del Área Técnica en Tecnología de Materiales S.A

Ingeniero con más de 7 años de experiencia en diseño de estructuras civiles con geosintéticos en las áreas de geotécnica, hidráulica, pavimentos y geoambiente.

Diplomado en Programa de Especialización en Gerencia de Proyectos en la Universidad Nacional de Ingeniería.

Maestría en Ingeniería Geotécnica en la Universidad Nacional de Ingeniería, Perú.