MANEJO DE AGUAS EN OPERACIONES MINERAS EMPLEANDO GEOSINTÉTICOS COMO SOLUCIONES SOSTENIBLES

Categoría y Tema: ESG Gestión del agua en operaciones y el entorno.

Autor(es):

César Oviedo Feria, Msc. Ing.

Tecnología de Materiales (TDM)

Gerente Técnico Geosintéticos y Geoproductos

Alameda Marqués de la Bula 339, Lima

+511 997521401

coviedo@tdm.com.pe; cesaroviedof@gmail.com

Palabras clave: agua, drenaje, conducción, geosintéticos.

RESUMEN

Los geosintéticos se usan en la Minería para gestionar el agua de diversas formas, como Revestimiento de presas al evitar filtraciones y erosión en botaderos y relaves, Revestimiento de canales controlando y conteniendo aguas contaminadas, Reforzando taludes para mejorar la seguridad de las operaciones mineras, Recolección de aguas pluviales al almacenarlas para su uso en procesos industriales, Tratamiento de aguas residuales al contener y tratarlas para evitar la contaminación, Drenar efluentes ácidos, entre otras. Asimismo, los geosintéticos ayudan a mejorar la sostenibilidad y rentabilidad de las operaciones mineras y entre sus beneficios se pueden mencionar la Reducción de la explotación de materiales pétreos no renovables, la Disminución del tiempo de ejecución de obra, el Mejoramiento de la estabilidad de vías de acarreo y vías férreas, la Reducción el espesor de las capas granulares, reduciendo así el costo de construcción.

Uno de los principales desafíos que se encuentran las operaciones mineras para su adecuado funcionamiento es el tratamiento de aguas de mina, lo cual implica, Neutralizar la acidez, Eliminar los metales, sólidos y contaminantes del agua, Restablecer los niveles óptimos de pH y Reutilizar las aguas residuales en la medida de lo posible. El presente trabajo  resume los principales geosintéticos empleados para gestionar el agua superficial en operaciones mineras de una manera eficiente, moderna y sostenible. Los Productos que formarán parte de este documento serán:

- GEOCELDAS, para revestimiento de canales, refuerzo de vías de acarreo y revegetación para cierre de minas.

- GEOMEMBRANAS, para impermeabilización de diversas estructuras

- CAJAS DRENANTES, para captación de flujo en reemplazo de drenes franceses y como retención de agua para reutilización

- MANTAS DE CONCRETO, facilidad constructiva, reducción de tiempos de ejecución

- GEOCOMPUESTOS DE DRENAJE, reemplazo de drenes franceses.

- GCL, reemplazo de capas de arcilla

- GEOTUBOS, desecación de lodos, reducción de espacio de disposición de relaves