Resumen:

La legislación nacional para el aseguramiento de la estabilidad de depósitos de residuos mineros tales como relaveras y desmonteras se sustentan en la “Guía Ambiental para la estabilidad de taludes de depósitos provenientes de actividades mineras-RD 034-98 EM /DGAA.”, “Guía para la elaboración de planes de cierre de minas-DS 033-2005-EM”,” Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería DS 024-2016-EM”.

Esta legislación establece factores mínimos de seguridad para taludes aguas abajo en análisis estático entre 1.2 a 1.5 dependiendo si se considera que se producirá daños severos como consecuencia de una falla. Adicionalmente, para el análisis pseudo-estático establece un factor de seguridad mínima mayor a 1 considerando condiciones de operación y cierre para sismos con periodos de retorno de 150 y 500 años respectivamente.

La normativa nacional adolece de tres aspectos fundamentales. La primera es que no discrimina entre la infraestructura que se quiere asegurar la estabilidad tal es el caso de taludes de carretera, taludes mineros, depósito de desmonte y depósito de relaves. La segunda es que no considera porcentajes de probabilidad de falla mínimo inherente de la variabilidad de la caracterización geotécnica. Finalmente, la tercera es que no realiza una evaluación de riesgo integral vista desde la confiabilidad de la información y las consecuencias de una posible falla.

En ese sentido, el presente articulo propone el establecimiento de criterios de diseño de depósitos de residuos mineros mediante la clasificación de riesgo por lo cual se utilizará el sistema WSRHC (Waste dump and Stockpile Stability Rating and Hazard Classification) desarrollado por CSIRO en el 2017.

Este sistema evalúa 22 factores claves que afectan el desempeño de depósitos de desmonte. Estos factores se organizan en siete grupos, en cada uno de ellos se asigna una clasificación numérica y la suma de estos define el riesgo de inestabilidad del depósito de desmonte mediante un indicador global denominado WSR (Waste dump Stability Rating). El WSR establece cinco franjas que varían de 0 a 100 separados por intervalos de 20 el cual indica el nivel de peligro desde el más bajo al más alto

Después de establecido el nivel riesgo se establecen factores de seguridad, porcentajes de probabilidad de falla y porcentajes de deformaciones mínimas para análisis estático, pseudoestático y de deformaciones mediante un cuadro de doble entrada de consecuencia y confiabilidad mediante tres niveles baja, moderada y alta.

Título de trabajo: Diseño de depósitos de desmonte mediante la clasificación de riesgo

Categoría:

- Operaciones Mineras y Gestión de Activos: Geotecnia/Geomecánica

Autores

Autor: Antony Gregorio Aguedo Asencios

Empresa: Pontificia Universidad Católica del Perú

Cargo: Docente Universitario TPA

Dirección: Prolongación Caraz N°1078

Correo corporativo: antony.aguedo@pucp.edu.pe

Correo personal: antony.aguedo@pucp.edu.pe

Teléfono fijo:043-220475

Celular: +51-959737607

Reseña profesional

Ingeniero de Minas con Maestría en Regulación, Gestión y Economía Minera y especialización en Ingeniería Geotécnica. Cuento con sólida experiencia en la gestión de relaves y desmonteras, implementación de estándares internacionales como el GISTM, y liderazgo de proyectos en el sector minero. He trabajado tanto en consultoría geotécnica como en operaciones mineras, colaborando en el diseño, monitoreo y supervisión de componentes críticos. Capacitado por la Canadian Dam Association (CDA) y con publicaciones técnicas sobre relaves.