OPTIMIZACIÓN DE LA VENTILACIÓN AUXILIAR EN MINERÍA SUBTERRÁNEA: ANÁLISIS DE DUCTOS SEMI RÍGIDOS Y FLEXIBLES

(Operaciones Mineras y Gestión Activos - Servicios auxiliares)

Frank Renso Mariluz Falcon1, Carlos Andrés Pozo Bulnes2 y Margot Brenda Villanueva Salazar3

1Gerente general, VPSConsulting, Lima, Perú (frank.mariluz@vpsconsulting.com.pe, 987278625)

2Jefe de proyectos, VPSConsulting, Lima, Perú (ingenieria@vpsconsulting.com.pe  ,934612301)

3Asistente de proyectos, VPSConsulting, Lima, Perú (soporte.tecnico@vpsconsulting.com.pe ,993368017)

Palabras claves: Dimensionamiento de ductos, ductos de ventilación, pérdidas por fricción, pérdidas por choques, pérdidas por fugas, caída de presión.

Introducción

La ventilación en minería subterránea es un factor crucial para la seguridad y operatividad de una mina. El diseño adecuado de los circuitos auxiliares de ventilación permite minimizar pérdidas de caudal, reducir la caída de presión y optimizar el consumo de energía. Sin embargo, en muchas operaciones mineras, la elección del tipo de ducto no recibe la atención adecuada, afectando la eficiencia global del sistema.

En este contexto, el presente estudio compara dos tipos de ductos de ventilación utilizados en minería subterránea: los ductos flexibles y los ductos semi rígidos. A través de análisis matemáticos y evaluaciones en diferentes escenarios, se busca determinar cuál de estos sistemas ofrece un mejor rendimiento en términos de caída de presión, pérdidas de caudal por fugas y costos operativos. La optimización de estos circuitos no solo mejora la eficiencia del sistema de ventilación, sino que también reduce el consumo energético de los ventiladores, contribuyendo a operaciones mineras más sostenibles y rentables.

Objetivos

- Demostrar que los ductos semi rígidos ofrecen una menor caída de presión y pérdidas por fugas que los ductos flexibles utilizados comúnmente en minería subterránea.

- Realizar un análisis de la longitud máxima de cobertura en diferentes escenarios para demostrar las ventajas operativas que ofrecen los ductos semi rígidos respecto a los ductos flexibles.

- Realizar un análisis de la caída de presión y la pérdida de caudal por fugas en diferentes escenarios para evidenciar las ventajas operativas que ofrecen los ductos semi rígidos respecto a los ductos flexibles.

- Analizar las ventajas económicas que ofrece el uso de los ductos semi rígidos por sobre los ductos flexibles en materia de costo operativo.

Metodología

El estudio se realizó en cuatro fases principales:

Modelo matemático

Se utilizaron ecuaciones de caída de presión por fricción (Fórmula de Atkinson), pérdidas por choques y pérdidas de caudal por fugas para modelar el comportamiento del flujo de aire en los ductos. El método propuesto por Toraño et al. (2002) fue empleado para estimar la resistencia del sistema y las pérdidas de caudal, considerando distintos coeficientes de fugas y factores de fricción.

| ΔPfriction= kρρstd.per.LA3.Q2 | ΔPshock= X .ρv22 Leq= 0.15Xk.Dh ΔPshock= kρρstd.per.LeqA3.Q2 | Qn= Qv .(1-k)n |
| --- | --- | --- |
| ∆P=RiLiQf2(1-k)2n(1-k)2n+2-(1-k)2(1-k)2-1 |  |  |

Parámetros de ventilación

Para cada tipo de ducto se establecieron parámetros clave, incluyendo:

- Longitud por segmento.

- Factor de fricción de Atkinson.

- Coeficiente de fugas por segmento.

- Presión residual en la descarga.

Estos valores fueron utilizados en los cálculos de caída de presión y pérdidas de caudal.

| Parámetros de ventilación por ducto |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de ducto | Longitud por segmento de ducto (m) | Cantidad de curvas (90°) por ducto | Factor de fricción de Atkinson (kg/m3) | Coeficiente de fugas por segmento de ducto (%) | Presión residual en descarga (%) |
| Ducto flexible | 15 | 2 | 0.0037 | 0.6 | 5 |
| Ducto semi rígido | 9 | 2 | 0.0013 | 0.2 | 5 |

Parámetros termo ambientales

Se consideraron variables como la temperatura del aire seco y húmedo, la presión barométrica y la densidad del aire. Estas variables influyen en la resistencia del ducto y en la eficiencia del sistema de ventilación, por lo que fueron ajustadas según condiciones típicas de minería subterránea.

Parámetro de eficiencia y costo

El análisis económico incluyó el cálculo del consumo energético de los ventiladores en función de la caída de presión y la eficiencia mecánica del sistema. Se evaluó el costo anual de operación para determinar cuál configuración representa una mejor inversión a largo plazo.

Resultados

### Evaluación 1: Análisis de longitud máxima de alcance de ducto

Los resultados obtenidos indican que los ductos semi rígidos tienen una mayor capacidad de transporte de aire a lo largo de la red de ventilación auxiliar, superando ampliamente a los ductos flexibles en términos de alcance.

### Evaluación 2: Análisis de caída de presión y pérdida de caudal

El análisis de caída de presión y pérdidas de caudal evidencia que los ductos semi rígidos generan una reducción significativa en las pérdidas de carga, lo que se traduce en un menor consumo de energía.

## Ventajas operativas de los ductos Semi rígidos

Los resultados obtenidos demuestran las ventajas de los ductos semi rígidos, entre ellas:

- Reducción de la caída de presión en más del 50%.

- Menores fugas de caudal, optimizando el transporte de aire.

- Reducción en el consumo de energía hasta un 60%.

- Mayor resistencia mecánica y vida útil prolongada.

- Posibilidad de reutilización y menor impacto ambiental.

Conclusiones

El estudio ha demostrado que los ductos semi rígidos representan una alternativa superior a los ductos flexibles en la ventilación auxiliar de minería subterránea. Su uso optimiza la eficiencia del sistema, reduce costos operativos y minimiza pérdidas de caudal y caída de presión. La adopción de esta tecnología puede generar ahorros significativos y mejorar la sostenibilidad de las operaciones mineras.