RESUMEN TRABAJO TÉCNICO

Título: Monitoreo de salud en molino de bolas mediante Autoencoder.

Tema: Optimización de procesos en Minería con Analítica de datos (Aplicaciones de IA, Simulación y Gemelos Digitales, IOT).

Categoría: Minería 4.0.

Datos del autor:

Nombre completo: Fernando Gabriel Ramirez Marin

Cargo: Practicante de Rendimiento de Componentes

Empresa: Minera Chinalco Perú S.A.

Dirección laboral: Av. Santa Cruz 180, Torre A, San Isidro

Correo electrónico: framirez@chinalco.com.pe

Celular: 964132989

Datos de coautores:

Nombre completo: Fernando Guillen Portugal

Cargo: Superintendente de Ingeniería de Mantenimiento

Empresa: Minera Chinalco Perú S.A.

Dirección laboral: Av. Santa Cruz 180, Torre A, San Isidro

Correo electrónico: fguillen@chinalco.com.pe

Celular: 964103332

Nombre completo: Manuel Berrospi Zegarra

Cargo: Jefe de Analítica y Proyectos de Mantenimiento

Empresa: Minera Chinalco Perú S.A.

Dirección laboral: Av. Santa Cruz 180, Torre A, San Isidro

Correo electrónico: mberrospi@chinalco.com.pe

Celular: 987586319

Palabras clave:

Molino de bolas, Autoencoder, Mantenimiento predictivo, Detección de anomalías, Deep Learning Mantenimiento, Monitoreo de salud en activos.

Contexto:

Entre marzo de 2024 y marzo de 2025, el Molino de Bolas 3 de Minera Chinalco sufrió fallas por fugas de pulpa en trommel de descarga, contaminación del lubricante y bajo flujo en PADS. A partir de ello, se desarrolló modelos no supervisados para detectar anomalías en variables del molino, estableciendo una línea base que permite anticipar fallas y evaluar la salud operativa del equipo.

Objetivos:

- Desarrollar un sistema de monitoreo de salud basado en Autoencoders que, mediante aprendizaje no supervisado sobre datos operativos en condiciones normales, detecte patrones anómalos y anticipe fallas antes de generar detenciones en el molino.

- Validar el modelo con eventos reales para asegurar su capacidad de detectar señales tempranas de deterioro.

Metodología:

Este trabajo aborda el análisis de series de tiempo del Molino de Bolas 3 a partir de datos del PI Server. En coordinación con el área de confiabilidad, se seleccionaron 102 variables agrupadas en sistemas: eléctrico, enfriamiento del motor, lubricación PADS, lubricación de empuje axial, cicloconvertidor y variables operativas. Se excluyeron eventos de falla para definir periodos de operación normal.

Tras un análisis exploratorio para tratar valores atípicos y nulos, las series fueron normalizadas y organizadas en secuencias de una hora (360 pasos a 10 s). Para detectar anomalías se entrenó un Autoencoder Variacional Convolucional (VAE-CNN) con datos normales, minimizando una pérdida compuesta por error de reconstrucción y divergencia KL.

Las desviaciones de reconstrucción se interpretan como anomalías y permiten calcular una función de salud de 0 a 100%, clasificada en niveles: normal, precaución y alarma, desde el nivel de variable hasta el equipo.

Resultados:

El modelo de monitoreo predictivo detectó con cuatro horas de anticipación la falla ocurrida el 29 de junio de 2024 a las 10:47 a.m. en el sistema de lubricación PADS, identificando anomalías en las señales de presión y flujo, asociadas a la contaminación del lubricante. Durante el evento, la señal de salud se mantuvo en niveles bajos, lo que confirmó la precisión del modelo. Tras la intervención, se evidenció una recuperación gradual en la condición de salud del sistema.

Conclusiones:

- El modelo VAE-CNN resultó efectivo para la detección temprana de fallas en el Molino de Bolas 3, anticipando fallas en el sistema de lubricación PADS hasta 4 horas antes del evento.

- Durante la falla, el modelo mantuvo niveles bajos de salud y reflejó con precisión su recuperación tras la intervención, demostrando sensibilidad y robustez para el monitoreo en tiempo real.

Recomendación:

- Implementar un sistema de retroalimentación continua para ajustar los umbrales de alerta según las anomalías detectadas y las acciones correctivas.

Reseña profesional autor:

Fernando Gabriel Ramirez Marin es Bachiller en Ingeniería Mecánica, con conocimeintos en analítica avanzada y gestión del mantenimiento en los sectores minero y pesquero. Actualmente trabaja en Chinalco Perú S.A., donde aplica Machine Learning y Deep Learning para la detección temprana de fallas en equipos críticos de planta. Ha desarrollado modelos de monitoreo de salud e implementado estrategias de mantenimiento predictivo mediante herramientas de analítica avanzada.

Reseña profesional de los coautores:

Fernando Guillén Portugal es Ingeniero Electrónico, de Minas y MBA, con certificación CMRP y especializaciones en mantenimiento, confiabilidad, gestión de activos y proyectos. Tiene amplia experiencia en mantenimiento mecánico, eléctrico e instrumentación en planta y mina, incluyendo comisionamiento, paradas de planta y gestión de inventarios. Ha liderado equipos multidisciplinarios a nivel nacional e internacional, destacando en la implementación de analítica predictiva y sistemas de gestión (ISO 9001, 14001, 45001).

Manuel Berrospi Zegarra es ingeniero mecánico con amplia experiencia en gestión de mantenimiento. Actualmente cursa una maestría en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, lo que le ha permitido aplicar técnicas avanzadas de Machine Learning y Deep Learning para optimizar procesos mineros y gestionar activos de manera eficiente. Trabaja en Minera Chinalco Perú S.A., donde ha mejorado la confiabilidad y el rendimiento de los equipos mediante mantenimiento predictivo y análisis avanzado.