FORO DE TECONOLOGÍA. INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

CONVOCATORIA DE TRABAJOS TÉCNICOS

PREMIO NACIONAL DE MINERÍA

- Título: “Medición de la Desviación en Perforación de Avance Lineal y su Incidencia en la Sobre Excavación y los Resultados Finales de una Voladura”

- Tema: 6. Mejora de Procesos

- Categoría: III. Operaciones Mineras y Gestión de Activos

- Datos del autor y coautores:

Datos del autor:

Nombres: 	            PLINIO ARTURO ROSALES PALOMINO

Empresa: 		ORICA MINING SERVICES PERU S.A.

Cargo: 		ENGINEER BLASTING

Teléfono: 		+51 988714583

Correo corporativo: plinio.rosales@orica.com, plinio.rosalesp@gmail.com

Datos del coautor:

Nombres: 	            DANIEL ISMAEL NUÑEZ MALPARTIDA

Empresa: 		ORICA MINING SERVICES PERU S.A.

Cargo: 		LEAD TECHNICAL SERVICES

Teléfono: 		+51 971454402

Correo corporativo: daniel.nunez@orica.com , dnunezmalpartida@gmail.com

- Palabras clave: Control de calidad, taladros desviados, instrumentación, levantamiento 3D, taladros de contorno y arranque, control de sobre-rotura.

- Resumen

La calidad de la perforación, especialmente en lo referente a la desviación de los taladros durante la ejecución de labores de avance en minería subterránea, suele ser un aspecto subestimado o incluso ignorado. Esto se debe, en parte, a que las longitudes de perforación son relativamente cortas (generalmente entre 3 y 4 metros), lo que lleva a asumir que la desviación es mínima o que la perforación se ha ejecutado correctamente. Sin embargo, esta percepción responde a la ausencia de metodologías estandarizadas y a la falta de instrumentación adecuada para realizar el levantamiento topográfico de los taladros, especialmente en frentes de avance donde los diámetros de perforación son reducidos (usualmente de 45 mm a 51 mm) y el tiempo disponible para tareas complementarias es limitado.

El principal desafío consistía en medir y obtener valores reales de la desviación de perforación, expresados en porcentaje, tanto en los taladros de contorno como en los de arranque, y en analizar cómo dicha desviación impacta directamente respectivamente en la sobre-excavación y en la calidad del resultado final de la voladura. Este reto fue superado mediante la implementación de una metodología desarrollada a partir de la experiencia acumulada en el levantamiento de taladros largos, la cual fue adaptada exitosamente a frentes de avance. Dicha metodología se apoyó en el uso de tecnología de prospección basada en un instrumento topográfico magnético, permitiendo realizar mediciones precisas en contextos donde este tipo de levantamientos no suelen efectuarse de forma rutinaria.

Como resultado de la aplicación de esta metodología de control en distintos frentes de avance lineal de diversas operaciones subterráneas, se logró establecer un indicador confiable del porcentaje de desviación de los taladros de contorno, el cual fue correlacionado con el porcentaje de sobre-excavación registrado al final de cada voladura. Esta correlación permitió identificar reducciones en la sobre-rotura de entre 10% y 20%, dependiendo del tipo de roca presente en cada zona intervenida.

Asimismo, se cuantificó la desviación de los taladros de arranque y su impacto sobre los parámetros de diseño inicial, tales como burden, espaciamiento e interacción entre taladros cargados y rimados. Esta información valor fue correlacionada con la eficiencia global de la voladura, obteniéndose mejoras de hasta 15% en eficiencia operativa.

En términos económicos, esta mejora técnica ha generado un valor estimado entre 1 y 5 millones de dólares anuales, dependiendo del plan de avance y del volumen de frentes intervenidos en cada operación minera donde la metodología ha sido aplicada.

- Reseñas profesionales:

- Plinio Rosales, Bachiller de ingeniería de minas por la Universidad Nacional del Centro del Perú, con 12 años de experiencia en operaciones mineras, especializado en perforación y voladura subterránea. Enfocado en trabajos de desarrollo en avances y en explotación por taladros largos empleando metodologías de mejora continua, análisis de big data, estudios de vibraciones, instrumentación, manejo de softwares de diseño y simulación, conocimiento y aplicación de voladura electrónica y desarrollo de aplicaciones móviles para perforación y voladura.

- Daniel Nuñez, Ingeniero de Minas con sólida formación académica por la Universidad Nacional del Centro del Perú, con conocimiento en instrumentación equipos para procesos de voladura, también cuento con certificación en sistema de iniciación electrónica e-Dev II. Ingineer Blasting underground; 4 años en el sector minero en empresas como Exsa-Orica, Cia. Minera Volcan, Cia. Minera Alpayana, Compañía Minera Yuncan Mine S.R.L. Actualmente brinda servicio de propuesta de valor en los servicios de voladura en Pan American Silver – Huarón y la implementación de la tecnología electrónica en frentes de producción horizontal.