Controles estructurales N-S en la Cordillera Occidental como guía para nuevos targets de exploración regional

Tema: Evolución de conceptos y modelos de yacimientos minerales. Posibilidades de descubrimiento de nuevos cinturones de mineralización en Perú.

Categoría 2: Geología y Exploraciones

Rildo Rodríguez1 y Eder Villareal

Instituto Geológico Minero Metalúrgico (INGEMMET). Av. Canadá # 1470 San Borja Lima,

E-mail: 1 rrodriguez@ingemme.gob.pe

Contexto

Durante las últimas décadas, en los Andes Peruanos, se han desarrollado conceptos de exploración minera basados en diversas ramas de la geología. Uno de los principales, es desarrollar modelos estructurales, pues el magma y mineralización emergen a través de zonas de debilidad, las cuales son originadas por la actividad de las fallas regionales. Sin embargo, siempre hay márgenes de error en la definición de controles o corredores estructurales. Por ejemplo, en ocasiones se cree que los sistemas de fallas de dirección NO-SE controlaron el emplazamiento de un determinado tipo de depósito mineral.

De otro lado, en muchos estudios se definen controles estructurales de dirección NE-SO que no tienen sustento en superficie, por lo cual muchos de ellos son especulativos. Dichos controles al interceptarse con un sistema de fallas andino NO-SE forman una zona de debilidad importante para el emplazamiento de un depósito mineral. Sin embargo, muchas estructuras NE-SO son definidas con hacer coincidir depósitos minerales (si fuese una mina de clase mundial ¡mejor!) lo cual no es una prueba de su existencia.

Los estudios de tectónica y análisis de cuencas permiten definir controles estructurales en diferentes direcciones, los cuales pudieron estar activos en diferentes épocas de la evolución andina.

Objetivos

En ese sentido, es necesario definir corredores estructurales que tengan registros de evidencias en rocas más antiguas que el Cenozoico, lo cual indicará que se tratan de estructuras profundas. A lo largo de la Cordillera Occidental y el Altiplano peruano se observan variaciones de facies sedimentarias en dirección N-S que pueden marcar controles estructurales meso-cenozoicos y que tuvieron relación con el emplazamiento de minerales.

Metodología

El análisis de las cuencas sedimentarias a nivel regional puede evidenciar variaciones estratigráficas que no están relacionadas con la dirección de las estructuras NO-SE ni NE-SO por lo que invita deducir que durante la era del Mesozoico hubo sistemas de fallas en otras direcciones.

Para llegar al objetivo, primero se debe realizar un análisis estratigráfico, así como un análisis de facies a nivel regional de los principales metalotectos estratigráficos carbonatados, de esta manera se definen los sistemas estructurales de dirección N-S y en otras direcciones.

Una vez determinado las controles estructurales N-S de las cuencas mesozoicas se realizó la correlación con la ocurrencia de depósitos minerales, de tal forma de evidenciar las diferentes eventos y afinidad a más de un tipo de mineralización.

Resultados

Se han determinado 7 corredores estructurales de dirección N-S, los cuales pudieron o no controlar el emplazamiento de depósitos minerales. Tres de los corredores se encuentran en el sur del Perú y alcanzan hasta 200 km de longitud y 20 km de ancho. Dichos corredores están relacionados a depósitos de tipo pórfido de cobre en su borde sur y epitermales en su borde norte.

En tanto que, en el centro del Perú se han determinado tres corredores de 150 km por 25 km. En este caso, están relacionados a depósitos de tipo skarn y cordilleranos de gran tonelaje como Cerro de Pasco y Colquijirca. Además, se muestran otros dos corredores que presentan asociaciones de depósitos de skarn y epitermales.

En el sector norte de la Cordillera Occidental, al norte de la deflexión de Huancabamba, se encuentra un corredor, que alberga pórfidos de Cu-Mo como Río Blanco y otros epitermales.

Conclusión

En ese sentido, se evidencia que la dinámica de los controles estructurales N-S son responsables de variación de facies y espesores en la secuencia sedimentaria mesozoicas, lo cual también interviene en la calidad del metalotecto de roca caja.

Dichos controles no necesariamente son cartografiables por método convencional de geología estructural, sino que es necesario utilizar herramientas de análisis de cuencas para poder determinarlos y actualmente se pueden manifestar como saltos de fallas o gab estructural en sistemas estructurales del Cenozoico.