PERUMIN 37 - Resumen Trabajo Técnico – Newmont Yanacocha

Información

Título del trabajo: Controles Geotécnicos en el proceso de Injection Leaching en Newmont Yanacocha

Categoría: Operaciones Mineras y Gestión de Activos

Tema: Geotecnia aplicada a nuevos métodos de minado

Datos del autor(es):

- Anamaria D. Rios Pando, Newmont - Yanacocha, Superintendente Geotécnico de Relaves, Pilas de Lixiviación y Diques (RTFE), anamaria.rios@newmont.com, 976222706.

- Michael Shelbourn, Newmont, Director, Relaves, Presas, y Pilas, América Latina y el Caribe, michael.shelbourn@newmont.com, 1 (720) 551-3694

- Fernando Izquierdo Ortiz, Ingeniero de Pilas de Lixiviación, Fernando.izquierdo-ortiz@newmont.com, 959357579

Contenido

En Newmont Yanacocha existen cinco pilas de lixiviación (PADs o HLF por sus siglas en inglés), las características de estas pilas son variables debido a la complejidad del material extraído desde los tajos (suelos, rocas de baja a alta competencia), considerando PADs con alto contenido de fino y otras con material más granular. El proceso regular de lixiviación aplicado es de riego por goteo con diferentes ratios de aplicación en base a las zonas de riego, este proceso permite una recuperación promedio del 77% del total de onzas depositadas. A partir del 2023, se adicionó el proceso de recuperación por inyección a presión de solución cianurada en tres de las PADs. Este nuevo proceso, motiva un aprendizaje continuo, sujeto a los cambios operacionales constantes, que nos lleva al reto de implementar diferentes controles del tipo geotécnico en aras de preservar la estabilidad física de las PADs.  .

Metodología. Los controles implementados se relacionan al riesgo de los PADs, la cual se basa en la consecuencia de falla. En las pilas de material más fino representan un mayor riesgo por afectación y desplazamiento que las pilas de material más grueso. En el caso del PAD LQ 1-7, se la considera como alto riesgo debido a la existencia de los dos depósitos de arenas de molienda dentro de la misma huella. En la Figura 2, se muestra la distribución de las pilas según el riesgo geotécnico.

- Pila de Bajo Riesgo (Carachugo, Yanacocha, Maqui Maqui).

- Pilas de Lixiviación de Riesgo Medio (LQ8, Zona Oeste LQ1-7)

- Pilas de Lixiviación de Alto Riesgo (Zona este LQ 1-7).

Resultados

Los controles implementados son:

Controles Comunes para todos los PADs. Los PADs cuentan con un sistema de revestimiento en la fundación, el cual debe ser protegido y evitar ser impactado, tenemos controles genéricos que son aplicados a todas las pilas. Los PADs fueron aprobadas para un proceso de recuperación de lixiviación regular (riego por goteo). En consideración de los otros riesgos geotécnicos asociados con el proceso de lixiviación por inyección, los cuales incluyen la perforación e instalación de la tubería de inyección del pozo y la inyección a alta presión de la solución de lixiviación en profundidad en mineral con altos contenidos de finos y relativamente suelto, obtención de permisos para el cambio requerido los siguientes tareas y controles:

- Piloto en campo en dos ubicaciones en PAD LQ 1-7.

- Permiso del Ministerio por cambio de proceso (análisis de estabilidad y análisis de riesgos).

- Evaluación del sitio y compartido con el Corporativo de Relaves, Presas, y Pilas.

- Charla de riesgos geotécnicos a todo el personal que ingrese a estas áreas.

- Distancias mínima entre taladros, zona más profunda de inyección y la geomembrana, zona de inyección a la superficie, y zona de inyección a los taludes exteriores.

- Control de presiones en las 3 zonas más superficiales de inyección.

- Formato de aprobación de perforación e inyección.

Controles Geotécnicos para Pilas de Bajo Riesgo. Controles Implementados:

- Inyección en avanzada @ 35m.

- Monitoreo de piezómetros y satelital (alertas).

- Inspecciones inter diarias.

- Distancia de restricción o exclusión.

- Controles de drenaje superficial.

- Evaluación pozo a pozo en zonas de finos.

Fig 3 Influencia de Inyección a 35m en avanzada

Distancia de exclusión a zona de lixiviación regular.

Controles Geotécnicos para Pilas de Riesgo Medio.

- Inyección en avanzada @ 70m en banquetas y en un offset interno de 70m de la cresta.

- Inyección en avanzada @ 35m en todas las áreas internas.

- La zona de riesgo medio requiere involucramiento del Ingeniero de registro.

- Prueba piloto validada por consultores externos.

- Análisis de riesgo multidisciplinario a detalle.

- Actualización de análisis de estabilidad y monitoreo con radar

- Mayor restricción para áreas con presencia de pozas.

- Reevaluación constante de recomendaciones.

Controles Geotécnicos para Pilas de Riesgo Alto.

- Avance de recomendaciones dependiendo del riesgo.

- Distancia al pie del dique de las relaveras.

- Distancia del primer punto de inyección al dique interno.

Fig 4 Zonificacion de áreas de Riesgo en LQ 1-7

Condiciones de avance del cierre de las relaveras.

- Monitoreo NMR (resonancia nuclear magnética).

Fig 5 Ejemplo de resistividad y resonancia nuclear magnética (NMR)

Conclusiones

La secuencia de requerimientos y evaluaciones se basa en el riesgo, así como en su complejidad por las características del mineral descargado en cada una de ellas. Estos controles no son cerrados, debido a que su comportamiento es heterogéneo al tratarse de pilas con descarga de finos y material grueso sumado al proceso de segregación en el momento de la descarga. El proceso de recuperación por inyección no ha generado problemas de inestabilidad para las estructuras críticas, los controles son monitoreados permanentemente para evitar impactos. El trabajo multidisciplinario nos ayuda a cumplir los objetivos sumado al entendimiento del riesgo.

Reseña profesional del autor(es):

Anamaria Rios – Superintendente Geotécnico de Relaves, Pilas de Lixiviación y Diques (RTFE)

Ingeniera con doble especialización Civil – Minera, con más de 15 de años de experiencia en Geotecnia relacionada a tajos, pilas de lixiviación y depósitos de desmonte y relaves, con certificación en Gestión de relaves por la Universidad de Colorado.

Michael Shelbourn – Director, Relaves y Presas, América Latina y el Caribe – Newmont

Ingeniero geólogo con maestría en geología en la Universidad de British Columbia y Maestría en Ingenieria Geotécnica en la Western University, cuenta con más de 35 de años de experiencia.

B.A.Sc. in geological engineering from the University of British Columbia and M.E.Sc. from the University of Western Ontario.

Fernando Izquierdo Ortiz - Ingeniero de Pilas de Lixiviación

Ingeniero Geólogo, con maestría en Geología con mención en Geotecnia, cuenta con 10 años de experiencia en geotecnia de tajos, pilas de lixiviación y depósitos de desmonte. Actualmente supervisa las pilas de lixiviación activas e inactivas de Minera Yanacocha.