VPS APP: CRITERIOS OPERATIVOS EN TIEMPO REAL PARA EL DISEÑO DE ECOSISTEMAS DE VENTILACIÓN

(Minería 4.0 - Optimización de procesos en Minería con Analítica de datos (Aplicaciones de IA, Simulación y Gemelos Digitales, IOT).)

Frank Renso Mariluz Falcon1, Carlos Andrés Pozo Bulnes2 y Margot Brenda Villanueva Salazar3

1Gerente general, VPSConsulting, Lima, Perú (frank.mariluz@vpsconsulting.com.pe, 987278625)

2Jefe de proyectos, VPSConsulting, Lima, Perú (ingenieria@vpsconsulting.com.pe, 934612301)

3Asistente de proyectos, VPSConsulting, Lima, Perú (soporte.tecnico@vpsconsulting.com.pe, 993368017)

## Palabras claves: Aplicativo móvil, requerimiento de aire, demanda de aire, dimensionamiento de chimeneas, dimensionamiento de ductos, caída de presión. longitud máxima.

Introducción

En la minería subterránea, el diseño y control de los sistemas de ventilación es una tarea crítica que requiere precisión, conocimiento técnico y capacidad de respuesta en tiempo real. Sin embargo, muchas de las decisiones operativas relacionadas con la ventilación deben tomarse en campo, donde la disponibilidad de herramientas computacionales o acceso a internet puede ser limitada. Esta realidad dificulta la ejecución de cálculos complejos relacionados con requerimientos de aire, diseño de infraestructura de ventilación y dimensionamiento de circuitos auxiliares.

El presente trabajo presenta el desarrollo de un aplicativo móvil operativo orientado a la simplificación y optimización de procesos clave de ventilación minera subterránea. Esta herramienta, compuesta por tres sub aplicaciones, permite a los usuarios realizar cálculos técnicos confiables de forma rápida y en cualquier lugar, contribuyendo a una toma de decisiones más eficiente y alineada con los principios de la minería 4.0.

Objetivos

- Desarrollar y aplicar un aplicativo móvil para el diseño y evaluación operativa de tres funcionalidades clave del proceso de ventilación.

- Automatización de procesos operativos involucrados en la ventilación minera.

- Calcular los requerimientos de aire total para minas en Perú, México, Colombia y Chile, según normativas y condiciones locales.

- Dimensionar chimeneas de ventilación (circulares o cuadradas), evaluando caída de presión, sección óptima y costos totales bajo el enfoque del ahorro de energía y optimización de costos.

- Evaluar y optimizar circuitos auxiliares de ventilación, estimando el alcance, caída de presión, consumo de energía y costos operativos.

Metodología

El aplicativo fue desarrollado sobre una arquitectura móvil multiplataforma, utilizando lenguajes de programación ligeros y adecuados para cálculos numéricos en tiempo real. Cada sub aplicación se basa en modelos matemáticos específicos del ámbito de la ventilación minera subterránea, adaptados a un entorno móvil.

Sub App 1: Requerimiento de aire total

- Modelo empleado: Sumatoria de requerimientos por trabajadores, equipos diésel y otras fuentes de actividades operativas.

- Normativas consideradas: Guías y normativas locales de Perú, México, Chile y Colombia en materia del cálculo para la demanda de aire en minas subterráneas.

- Parámetros de entrada: Tipo y cantidad de equipos, número de trabajadores, temperatura crítica, etc.

Sub App 2: Diámetro o sección óptima de chimeneas

- Modelo matemático: Cálculo basado en ecuaciones de estimación del diámetro o sección óptima “Ingeniería de ventilación subterránea” de McPherson

- Secciones evaluadas: Circular y cuadrada.

- Variables consideradas: Recomendación geomecánica, condiciones psicrométricas, caudal a circular, factor k de fricción, altura de la chimenea, etc.

- Costos: Estimación de la inversión (CAPEX) y el costo operativo (OPEX) asociada a las dimensiones propuestas.

Sub App 3: Dimensionamiento de circuitos auxiliares

#### Proceso 1 – Longitud máxima:

- Modelo: Ecuación característica de sistema ventilador-ducto en función al caudal final de descarga y la presión inicial del ventilador, incluyendo el efecto de la caída de presión por choques y las pérdidas de caudal por fugas con solución iterativa.

- Output: Longitud máxima de alcance y cobertura del circuito auxiliar bajo determinadas condiciones, costos operativos e indicadores de ventilación.

- Selección de equipos: Se entregan parámetros de ventilador para la selección de ventiladores comerciales a criterio del usuario.

#### Proceso 2 – Análisis de la caída de presión:

- Modelo: Ecuación característica de sistema ventilador-ducto en función al caudal final de descarga y una longitud determinada, incluyendo el efecto de la caída de presión por choques y las pérdidas de caudal por fugas.

- Output: Caída de presión del circuito auxiliar considerado, costos operativos e indicadores de ventilación.

- Gráficos generados: Curva caudal de descarga/de ventilador vs caída de presión por ducto y por sistema.

- Sugerencia de equipos: Se entregan parámetros de ventilador para la selección de ventiladores comerciales a criterio del usuario.

Resultados

- Interfaz para el ingreso de parámetros y visualización de resultados intuitiva y rápida.

- Reportes auditables en PDF generados automáticamente.

- Posibilidad de tomar decisiones operativas en campo sin depender de software de escritorio.

Conclusiones

- El aplicativo móvil representa una innovación en el área de ventilación minera subterránea, al facilitar cálculos complejos en campo sin necesidad de conexión constante a internet o software adicional.

- La implementación de este tipo de herramientas permite alinear las operaciones mineras con los principios de la minería 4.0, promoviendo la digitalización, movilidad y eficiencia operativa.

- Los módulos desarrollados responden a necesidades reales del proceso de diseño y control de ventilación, siendo útiles tanto para etapas de planificación como en operación diaria.

- El enfoque modular del aplicativo permite su futura expansión con nuevas funcionalidades y compatibilidad con bases de datos o sistemas SCADA para un control más integral.