FORO DE TECONOLOGÍA. INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

CONVOCATORIA DE TRABAJOS TÉCNICOS

PREMIO NACIONAL DE MINERÍA

- Título: “Generación de Modelo de Frecuencias para el Control de Estabilidad de Taludes”

- Tema: 2. Optimización de Procesos en Minería con Analítica de Datos

- Categoría: IV. Minería 4.0

- Datos del autor y coautores:

Datos del autor:

Nombres: 	            ROBINSON SALINAS BASILIO

Empresa: 		ORICA MINING SERVICES PERU S.A.

Cargo: 		ENGINEER-REP TECHNICAL SERVICES

Teléfono: 		+51 956396479

Correo corporativo: robinson.salinas@orica.com

- Palabras clave: Frecuencias, onda elemental, estabilidad de taludes, modelamiento, explosivos, Fourier, plan de minado.

- Resumen

Los proyectos mineros con altas expectativas en el rendimiento del proceso de conminución utilizan voladuras de alta energía para mejorar la fragmentación de la roca y aumentar los finos, optimizando así el proceso. Sin embargo, estas voladuras pueden causar daños en los taludes debido al efecto de resonancia, lo que supone riesgos de seguridad y afecta la productividad de la mina. Para abordar este problema, se ha desarrollado un modelo que simula y controla las vibraciones mediante las frecuencias generadas por las voladuras.

En resumen, este estudio ofrece una perspectiva crucial para mejorar la eficiencia y la seguridad en proyectos mineros mediante el control de frecuencias.

Objetivo: El objetivo principal del estudio es validar la precisión y la fiabilidad de este modelo en condiciones reales para la estimación de vibraciones generadas por la voladura en campo lejano.

Metodología del trabajo: El artículo se centra en la validación de simulaciones de frecuencia dominante utilizando el Espectrograma de Fourier como herramienta principal. Se resalta el potencial del Mapa de Fourier para facilitar la selección del tiempo de retardo y reducir las vibraciones y frecuencias no deseadas.

Se subraya la importancia de considerar diversas variables, como el monitoreo y la ubicación de los equipos de vibraciones, para garantizar que la forma de onda sea representativa de las voladuras de producción in situ.

Se describen las metodologías aplicadas, los retos encontrados y las implicaciones para diversas aplicaciones de ingeniería. Se enfatiza la importancia de acortar la distancia entre las simulaciones teóricas y los datos reales de campo para asegurar la fiabilidad del control de estabilidad de taludes.

Resultados: Los resultados en campo demostraron que la precisión de las simulaciones para estimar frecuencias resultantes de los retardos calculados, coinciden con el espectrograma de Fourier modelado de las mediciones en campo entre un 80% y 90%.

Esta precisión permitió mejorar los esfuerzos en cuidados de taludes, incrementar la confiabilidad del plan de minado y mejorar la seguridad del personal que trabaja en la operación expuesto a riesgos relacionados a deslizamientos de taludes.

Conclusiones: Con el estudio realizado se pueden determinar tiempos de taladro para obtener las frecuencias en las vibraciones por voladuras en espectros que no permiten resonancia con las frecuencias naturales del macizo rocoso, disminuyendo riesgos relacionados a deslizamiento de taludes e incrementando la confiabilidad del plan de minado.

- Reseña profesional:

Robinson Salinas, Ingeniero de minas de la universidad San Luis Gonzaga con más de 10 años de experiencia en voladura a tajo abierto en diversas minas del Perú. Actualmente se desempeña como ingeniero senior en Orica Perú S.A. brindado soporte a clientes en el sur del país.