TÍTULO: Análisis de Prospectividad de la Mineralización IOCG del Sector Sur de la Cordillera de la Costa (17.5°S – 18.3°S) a partir de técnicas de Análisis Espacial y Modelamiento Geomecánico Discreto

CATEGORÍA: Geología y Exploraciones

TEMA: Desarrollo y evolución de nuevas tecnologías para la exploración y desarrollo de proyectos.

DATOS DEL AUTOR Y COAUTORES:

- Nombre Completo: Ricardo Farid Chávez López

- Empresa: Alfarillo Group

- Cargo: Asociado

- Dirección: Mz 52 Lote 01, Ciudad Nueva, Alto de la Alianza, Tacna, Tacna

- Correo Corporativo: contacto@alfarillogroup.ong

- Correo Personal: reeffarid29@gmail.com

- Celular: +51 967 386 821

- Breve Reseña Profesional: Ingeniero Geólogo próximo a egresar de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, con sólida formación en geología estructural, geología regional, sedimentología y geoquímica aplicada. Experiencia en cartografiado fotogeológico, interpretación de imágenes satelitales y levantamiento de información de campo en proyectos de síntesis regional y exploración mineral. Manejo avanzado de herramientas de SIG, procesamiento espectral, modelamiento geológico 3D y análisis estadístico de datos geoquímicos, así como capacitación complementaria en Machine Learning aplicado a geociencias.

PALABRAS CLAVE:

Modelamiento, Prospectividad, Lineamientos, Mineralización, Perú, Teledetección

RESUMEN:

El presente estudio explora la prospectividad mineral a escala regional en el extremo sur de la Cordillera de la Costa del Perú, abarcando territorios de las regiones de Moquegua y Tacna. Esta región es geológicamente similar al norte de Chile, donde la exploración mineral se enfrenta a crecientes desafíos debido a la presencia de coberturas sedimentarias postmineralización que ocultan extensas zonas del basamento potencialmente mineralizado. Ante esta creciente necesidad de identificar nuevas áreas con potencial exploratorio en zonas cubiertas de forma eficiente y económica, se hace necesario desarrollar una metodología para determinar posibles zonas mineralizadas en el sector sur de la Franja Metalogenética de IOCGs del Cretácico Inferior con información limitada.

Para ello se aplicó una metodología basada en la integración de técnicas de sensoramiento remoto, análisis estructural, técnicas estadísticas espaciales, herramientas de sistemas de información geográfica (SIG), modelamiento geomecánico y levantamiento de información de campo. Esta consistió en la extracción manual de lineamientos estructurales a partir de imágenes satelitales de alta resolución (Bing Maps) y modelos digitales de elevación (ALOS PALSAR), validados con el cartografiado estructural del INGEMMET y de campo. Estos datos fueron analizados mediante diagramas de rosa y proyecciones estereográficas. Complementariamente, la información levantada en campo de ocurrencias minerales y de alteración fue evaluada mediante el análisis de patrones de puntos (point pattern analysis), el análisis fractal (box-counting y densidad radial) y el análisis de Fry, con el fin de identificar patrones de lineamientos y regularidad en su distribución. También se aplicó la técnica de distribución de distancias para cuantificar la asociación espacial entre las ocurrencias minerales y los rasgos geológicos estructurales interpretados y cartografiados en campo. Para el modelamiento geomecánico se realizó una interpretación cronológica de los lineamientos identificados para dividirlos en las distintas fases tectónicas atribuidas a la evolución de los Andes Centrales y poder determinar los cuerpos competentes. Este modelamiento fue implementado con Python mediante la adaptación del esquema de solución que utiliza UDEC realizándose 4 variaciones del modelo en cuanto a la orientación del esfuerzo principal y el estado de saturación. Finalmente mediante el uso de QGIS se realizó el análisis de Peso de Evidencia (WoE). Todo el procesamiento se realizó utilizando herramientas de software gratuito y libre como QGIS, RStudio, OpenStereo, DotProc y Python, asegurando la reproducibilidad y escalabilidad del enfoque para su aplicación en otras zonas de estudio.

A partir de los resultados del análisis espacial se observa una clara correlación entre las ocurrencias de mineralización Fe–Cu y lineamientos con orientación NO-SE, lo que indica un fuerte control estructural en la región. Este patrón se repite en los dominios geotectónicos analizados (segmentos Ite y Miraflores del Dominio de la Cordillera de la Costa y el Dominio Moquegua). En base al modelamiento geomecánico se ha observado que dichas estructuras han favorecido la circulación de fluidos hidrotermales, especialmente en zonas de intersección de fallas y lineamientos. Estas evidencias indican que la mineralización tipo IOCG del Cretácico Inferior está fuertemente influenciada por la arquitectura estructural regional, particularmente por estructuras NO-SE y sus intersecciones, lo que se atribuye a las fases Nevadiana y Cenomaniana. El análisis por Peso de Evidencia (Weight of Evidence) de la integración de los resultados anteriores permitió identificar cuatro zonas prioritarias para la exploración, validando el enfoque propuesto al coincidir una de ellas con el depósito Hierro Morritos.